«УТВЕРЖДАЮ» Директор по производству _______________ А.Н Баев «___»______ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приемного мостка на санном ходу

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Приемные мостки на санном ходу

- Назначение поставляемого изделия:

Приемные мостки на санном ходу предназначены для горизонтального складирования бурильных, насосно-компрессорных труб и турбобуров.

Применятся будут при работе агрегата для освоения и ремонта скважин БАРС - 80, а также на других аналогичных агрегатах и установках для бурения, освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, в условиях макроклиматических районов I по ГОСТ 16350-80.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение | ХЛ, категория размещения при эксплуатации I по ГОСТ 15150-69 |
| Рабочая нагрузка | 40 тн. |
| Высота площадки | 1400 мм. |
| Ширина | 2000 мм. |
| Длина с лестницей | 11000 мм. |
| Ширина с разложенными стеллажами | 9000 мм. |
| Стеллаж, шт. | 8 (4 – 5м., 4- 2м.) |
| Лестница, шт. | 1 |
| Перила, шт. | 8 |
| Стеллажи во время транспортировки задвигаются в пеналы находящиеся под приёмным мостком и закрепляются. Необходимо наличие желоба предназначенного для направления конца трубы при спускоподъемных операциях. Стеллажи должны иметь концевые (откидные) стойки. Мостки должны иметь откидной козырек с трапом. Настил приемных мостков выполнен из рифленого железа. Крепление для стеллажей на приемном мосту расположено в 2 метрах от начала моста и дублируется до самого конца через 0,5 метра при установке взаимозаменяемостью стеллажей между собой. Стеллажи должны иметь регулируемые стойки в винтовом исполнении нижней части. Лестница должна быть складной облегчающая выполнение монтажно-демонтажных работ. |  |

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

| Начальник цеха КРС и ПГИ | Абинашенко С.С. |
| --- | --- |