Приложение №___

от «___» ________20__

- Табель оснащения (примерный шаблон) бригады

- (подъемники грузоподъемностью от 40 до 80тн)

| № | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Подъемник грузоподъемность от 40 до 80тн. |
| 2 | 2 | Опорная плита под задние и средние аутригеры |
| 3 | 1 | Гидравлический ключ для НКТ от 2” до 4-1/2, включая 2-3/8” и 2-7/8 для бурильных труб |
| 4 | 1 | Электронный индикатор веса с возможностью передачи данных «online» и с регистрацией следующих параметров: - вес на крюке; - индикация нагрузки на долото; - момент на трубном ключе; - скорость СПО; - хранение данных по скважине не менее 365 суток. |
| 5 | 1 | Превентор с плашками для НКТ диаметром 60мм, 73мм., 89мм., 102мм., 114мм., и те же типоразмеры с высадкой, включая глухие плашки, универсальный превентор с проходным диаметром 156мм , 180 мм. |
| 6 | 2 | Превенторные уплотнительные кольца |
| 7 | 1 | Плиты дорожные – 6шт. на 1 бригаду |
| 8 | 1 | Спайдеры для НКТ диаметром 33мм, 48мм, 60мм, 73мм., 89мм., 102мм., 114мм |
| 9 | 1 | Приемный мост и стеллажи для труб, дополнительные стеллажи для фондовой трубы |
| 10 | 1 | Циркуляционная емкость с возможностью механизированной очистки технологических жидкостей от мех. примесей до КВЧ менее 50 мг/ не менее 10м3 |
| 11 | 1 | Доливная емкость не менее 25м3 |
| 12 | 1 | Инструментальный контейнер |
| 13 | 1 | Комплект стропов |
| 14 | 1 | Автонаматыватель для кабеля УЭЦН |
| 15 | 2 | Экранирующий колпак для соседних скважин |
| 16 | Разл. | Переходные катушки для установки превентора |
| 17 | 1 | Плита для обтиратора |
| 18 | Разл. | Резиновые обтираторы |
| 19 | Разл. | Скважинные шаблоны диаметром от 92 мм. до 219мм длиной от 4 до 25м |
| 20 | 1 | Прибор для замера изоляции при спуске ЭЦН |
| 21 | Компл | Тех. колонна НКТ-73 выс. марки «Е» длиной 3100м на 1 бригаду, технологическая НКТ 48 и 33 мм. с расчетом максимальной глубины 2500 м. 1 комп на 3 бригады |
| 22 | 1 | Резьбовая смазка |
| 23 | Разл. | Жилые вагоны для персонала (вагон мастера-культбудка, сушилка, жилые вагоны) и туалет |
| 24 | 2 | Контейнер для ТБО и контейнер для хранения промасленной ветоши |
| 25 | Компл. | Оборудование для ВЦ (КОПС, теплообменник, обратные клапана 33мм,48мм) - 1 на 3 бригады |
| 26 | Компл. | Скребки – 1 на 3 бригад под колонны условным диаметром –102,114,127,140,146,168,178,219,245мм |
| 27 | Компл. | Наличие желонок для очистки забоя (указать тип желонки КОС, ЖОР,ГОП т.д.) (из расчета 1 на 3 бригады) |
| 28 | Компл. | Кольцевые и торцовые фрезы под колонны ф=102-178 мм – 1 на 3 бригады |
| 29 | Компл. | Метчики под трубы ф- 48-114 мм (левые и правые) – 1 на 3 бригады |
| 30 | Компл. | Торцовые и конусные печати ф= 80-160 мм – 1 на 3 бригады |
| 31 | Компл. | Освобождающиеся овершоты Ф-58;72;119;146мм. под трубы ф= 33-114 мм (Ф-119;146-левые и правые) 1 на 3 бригады; запасные захваты к овершотам Ф-58;72;146 мм-2 компл. Ф-119мм-4 комплекта. |
| 32 | Компл. | Освобождающиеся внутренние труболовки ТВМ под трубы–ф 48-114, – 1 на 3 бригады: запасные спиральные захваты-4 комплектов (левые и правые) |
| 33 | Компл. | Колокола с внутренним Ф 32-124 мм – 1 на 3 бригады (левые и правые) |
| 34 | Компл. | Крючки для извлечения кабеля – 1 на 3 бригады (центральный, эксцентричный, штопор) |
| 35 | Компл. | Райберы Ф- 85-156мм. - 1 на 3 бригады |
| 36 | Компл. | Долота Ø 82-152,4мм - 1 на 3 бригады |
| 37 | Компл. | Шламоуловитель гидравлический, шламо-металлоуловитель Ø-114; 140мм – 30шт. на 5 бригад, магнитный ловитель, шпот – 1 на 3 бригады |
| 38 | 1 | Герметизатор устья для работы роторной компановкой и обратной промывки 1 на 3 бригады. |
| 39 | Компл. | Линии глушения и дросселирования |
| 40 | Компл | Элеваторы под трубы ф = 33-114 мм, в том числе под высаженные |
| 41 | 1 | Вертлюг эксплуатационный ВЭ 50– 80 тн – 1 на 3 бригад |
| 42 | 1 | Вертлюг промывочный ВП – 50 на 1 бригаду |
| 43 | Компл | СБТ правая 2 7/8-2 3/8 – 1 на 3 бригады для работы в скважинах с глубиной 3100м. |
| 44 | Компл | СБТ левая 2 7/8-2 3/8 –1 на 3 бригады для работы в скважинах с глубиной 3100м |
| 45 | Компл | Ведущая труба 80*80 – 1 на 3 бригады |
| 46 | Компл | Механический ротор – 1 на 3 бригады |
| 47 | Компл | Забойный двигатель (отД-54 до Д-127 включительно) – 1 на 3 бригады |
| 48 | м | УБТ-88,9- 50м на 4 бригады |
| 49 | м | Безмуфтовые омывочные трубы 114мм,122мм,140мм по 100м каждой – на 3 бригады. |
| 50 | 1 | Герметизатор устья для спуска ЭЦН |
| 51 | Компл | Гидравлический ясс Ф-95 мм или ГУМ-115, механический ясс. – 1 на 3 бригады. |
| 52 | Компл. | Переводники для СБТ, НКТ, омывочных труб и ловильного инструмента всех типоразмеров – 1 на 3 бригады. |
| 53 | Компл | Инструмент и оборудование для СПО «кожуха» УЭЦН диам. 140 – 146 мм - 1 на 5 бригад |
| 54 | м | НКТ-60мм – 1000м. для захода в хвостовик - 1 на 3 бригады |
| 55 | Компл | Технологические пакера, для колонн диаметром 102 мм – 178мм. - 1 на 3 бригады |
| 56 | Компл | Калибр кольцо и калибр пробка для НКТ 73 мм, 73 ммВ, 89 мм на 1 бригаду |
| 57 | Компл | Гидроперфоратор ПНКТ под трубы Ø – 60; 73; 89мм – 1 на 3 бригады. |
| 58 | Компл | Набор инструмента для монтажа/демонтажа протекторов защиты кабеля (накидные, головки на 10,12,13,14,17,19 и т.д.). |
| 59 |  | Комплект (тройник с БРС-60 и обратными клапанами) |
| 60 | Компл | Волосяная щетка для очистки и смыва резьбы от резьбо-уплотнительной (консервационной) смазки. |
| 61 |  | Сертифицированная и поверенная метеостанция (температура окружающего воздуха, скорость ветра) – по 1 на бригаду. |
| 62 | Компл | Приустьевые короба, 1 комплект на каждую бригаду. |

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «_____» Генеральный директор __________________ / М.П. | ПАО «ЯТЭК» Генеральный директор __________________ / А.В. Коробов М.П. |