Приложение №_

к договору на КРС

«___»______ 20__

| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Главный геолог Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» ПАО «ЯТЭК» ________________А.С. Недосекин ________________А.В. Коробов ### «___»___________ 2021 г. «___»___________ 2021 г.. |  |
| --- | --- |

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на модернизацию фонда скважин ПАО «ЯТЭК»:

- вывод из ликвидации, обследование ГИС скв. № 1213 Хайлахская;

- подбор, вывод из ликвидации, обследование ГИС, радиальным вскрытием выбранной скважины МГКМ;

- вывод из ликвидации, обследование ГИС 7 скв. ТЛУ;

| 1 | Организация «Заказчик» | ПАО «ЯТЭК» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация «Подрядчик» | По результатам тендера |
| 3 | Год начала КРС | 2021 год |
| 4 | Местоположение месторождения (площади) (область, округ, район) | Республика Саха (Якутия), Южный ЛУ, Мастахское ГКМ (МГКМ), Толонский ЛУ (ТЛУ). |
| 5 | Цель КРС | 1. Вывод из ликвидации скв.№1213 Хайлахская. 2. Подбор скважины, обследование и вскрытие юрских отложений посредством технологии управляемого радиального вскрытия каналов призабойной зоны пласта скважин, с целью оптимизации скин-фактора на увеличение дебита и потенциала объемов закачки скважины. 3. Вывод из ликвидации и испытание 7 скв. ТЛУ. |
| 6 | Категория скважин | ликвидированные |
| 7 | Геологическая характеристика (стратиграфия, литология, характеристика флюидонасыщенности пластов и т.д.). | В соответствии с проектом поисково-оценочных работ на МГКМ, расположенном на территории Республики Саха (Якутия). |
| 8 | Вид скважин | Вертикальные |
| 9 | Проектные горизонты, индексы пластов | 1.Хайлакская – 3940-4037 м (Р2-А, Р2-В, Р2-Г) 2.МГКМ - 1800-1850 (J1-I, J1-II); 3.ТЛУ - 2600-3200 м (Т1-II, Т1-III, Т1-Х, Т1-IV) |
| 10 | Глубина скважин по вертикали, м | 1. 4110 м 2.1900 м 3. 2600 – 3200 м |
| 11 | Вскрытие продуктивных объектов | ПВР / радиальное вскрытие по 4 канала (удаление от основного ствола 10м, 90 град.по азимуту) |
| 12 | Тип бурового раствора | Разработка подрядчика с учетом литолого-стратиграфических особенностей вскрываемого разреза, с резервом хим. реагентов для ликвидации поглощений. |
| 13 | Условия вскрытия продуктивного пласта | Разработка подрядчика с учетом с учетом давлений и температур. |
| 14 | Объекты и интервалы испытания в колонне. | 1.Хайлакская – 3940-4037 м (Р2-А, Р2-В, Р2-Г) 2.МГКМ - 1800-1850 (J1-I, J1-II); 3.ТЛУ - 2600-3200 м (Т1-II, Т1-III, Т1-Х, Т1-IV) |
| 15 | Комплекс ГИС | ГК, НГК, ИНГК-С, ГК-С, ИНГК, ИННК, АКЦ, ГГК-Ц, ЭМДСТ, СО-каротаж, Квад-нейтрон. |
| 16 | Условия вторичного вскрытия пласта | ПВР / радиальное вскрытие по 4 канала (удаление от основного ствола 10м, 90 град.по азимуту) |
| 17 | Тип и диаметр НКТ | НКТ -73 мм х 5,5 |
| 18 | Способы вызова притока и освоения скважины (замена раствора на воду, воды на нефть, свабирование, (?) струйный насос и т.д.) | Компрессирование инертным газом, перевод скважины на облегченные растворы, плотностью <1,0 г/см3 или свабирование. (?) |
| 19 | Способы вызова притока | Понижение/облегчение уровня жидкости |
| 20 | Тип установки для испытания | Мобильная установка грузоподъемностью не менее 60 тонн |
| 21 | Максимально возможное снижение уровня жидкости в скважине в процессе испытания (освоения) или эксплуатации, м | 1500 м, уточнить расчетом. |
| 22 | Оборудование устья скважины после ремонта | Колонная головка: ОКК-2-70-324х219х146 ХЛ (пример) Фонтанная арматура: АФ6-80/65х70 ХЛ (пример) Типоразмер и рабочее давление индивидуально под каждую скважину |
| 23 | Тип электростанции для энергоснабжения буровых работ | ДЭС-200 – 2 компл., предусмотреть возможность к подключению к существующей местной энергосистеме. Резерв – ДЭС-200 – 1 компл. |
| 24 | Источник водоснабжения | Привозная. |

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1.  Предполагаемую программу работ в период с ноября 2021 г. по декабрь 2022г.

  - Цель работ – вывод из ликвидации скважин и реконструкция радиальным вскрытием продуктивного объекта.

  - 2. ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ РАБОТ.

Площади работ в административном отношении находятся на территории Республики Саха (Якутия), Толонский ЛУ Вилюйском районе (улусе) и   Мастахское газоконденсатное месторождение расположено в 400 км к северо-западу от г. Якутска, на правом берегу реки Вилюй. Ближайшими месторождениями, запасы которых утверждены ГКЗ, являются Толонское, Соболох-Неджелинское, Средневилюйское. На месторождении берет начало магистральный газопровод Мастах-Якутск-Покровск. Круглогодичная транспортная связь между месторождением и г. Якутском осуществляется посредством малой авиации. Внутри района - по грунтовым дорогам. Ближайший крупный населеный пункт является районный центр – г. Вилюйск (30 км на запад) и пос. Кысыл-Сыр (5 км на север),

Населенные пункты связаны с городом Якутск круглогодичной автомобильной дорогой.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ И ПЕРСОНАЛУ БРИГАД

- Бригады	по капитальному ремонту и испытанию скважин должны быть оснащены в соответствии с «Нормами оснащенности объектов нефтяной и газовой промышленности механизмами, приспособлениями и приборами, повышающими безопасность и технический уровень их эксплуатации», «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03. Бригадное оборудование должно отвечать требованиям государственных стандартов и ПБ 08- 624-03. Технические устройства, используемые в процессе реконструкции скважин должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности в порядке, установленном Ростехнадзором России.

- Уровень	профессиональной подготовки персонала должен соответствовать квалификационным требованиям необходимым для выполнения работ согласно условиям Договора: по уровню и профилю образования, квалификации по диплому, опыту работы в профессиональной сфере, навыкам и умению, наличию необходимых документов.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Заказчик намеривается провести конкурсный отбор (тендер) на оказание услуг по выводу из ликвидации 1 скв. Южного ЛУ, 7 скв. Толонского ЛУ и реконструкции скважины МГКМ. Необходимо предусмотреть мобилизацию бригадного оборудования и материалов и монтаж до 01 ноября 2021 года.

4.2. Начало работ по выводу из ликвидации Скв. № 1213 Хайлахская – 01.11.2021г. – 25.12.2022г.

Начало работ по подбору, обследованию и реконструкции скв. Мастахского ЛУ - 01.01.2022г., окончание работ 10.02.2022 г.

Начало работ по выводу из ликвидации скв. ТЛУ – 15.02.2022г. – 25.12.2022г.

4.3. Планируется заключение договора на оказание услуг по выводу из ликвидации и    реконструкции скважин.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

  - Соблюдение политики компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании.

  - 100% обеспечение технологического процесса оборудованием, инструментом, материалами.

  - Полная материальная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика, допущенные аварии, осложнения и браки по вине Подрядчика или его субподрядчиков.

  - Обеспечение фирменной спецодеждой с логотипом собственной компании.

  - Обеспечение культуры производства на уровне стандартов

  - Наличие Положения мотивации персонала бригад на достижение конечного результата.

  - Заказчик оставляет за собой право возмещать убытки Подрядчика за допущенные осложнения не по вине Подрядчика. Основание: двухсторонний акт.

  - Обязательное наличие телефонной, электронной связи с Заказчиком.

  - Заказчик оставляет за собой право возмещать убытки от превышения Исполнителем нормативного времени работ бригад бурения и испытания, допущенные по согласованию с Заказчиком.

  - Производственная деятельность в соответствии с нормативными и регламентирующими документами Заказчика.

  - Проведение технологических операций только под руководством ИТР.

  - Геологическое сопровождение всех работ при КРС и испытании скважин.

  - Предъявление по требованию Заказчика данных инструментального контроля.

  - Проживание, доставка персонала и оборудования, размещение и хранение оборудования - зона ответственности Исполнителя.

  - Ответственность перед Заказчиком за действия или бездействия третьей стороны (субподрядчиков).

  - Проживание на месторождение (за счет Подрядчика).

  - Питание (за счет Подрядчика).

  - Доставка до рабочего места (за счет Подрядчика).

  - Мобилизация транспортных средств (за счет Подрядчика).

  - Ликвидация браков, аварий по вине Подрядчика проводятся за его счет.

  - Сбор, транспортировка, размещение, утилизация и захоронение любых отходов производства и потребления осуществляется за счет Подрядчика (обязательно наличие лицензии на сбор, транспортировку и размещение опасных отходов). Все отходы собственность Подрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

  - При составлении плана работ, Подрядчик обязан руководствоваться заданием, представленным Заказчиком.

  - 100% оснащенность бригад сертифицированными ПВО для проведения работ, согласно схемы обвязки.

  - Наличие тампонажной техники.

  - 100% наличие на технологической площадке оборудования КРС,

  - Оформление дела скважины согласно перечню документов, необходимых для формирования.

Геолого-техническое задание является неотъемлемой частью договора по выводу из ликвидации и реконструкции скважин.

Заместитель директора по ГГРМ                                         _______________ Маркин М.А.

Главный петрофизик                                                          _______________ Бобров С.Е.

Начальник ГС                                                                      _______________ Галиев Г.

Начальник геологического отдела                                          _____________Минченко С.В.

Специалист по РГСБ                                                                     ____________ Киселев П.А.

Начальник отдела ОЭН                                                         ____________Спиридонов А.И.