УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «ЯТЭК-МТ»

______________С. В. Будко

«____»______________2020 г.

Техническое задание на закуп запчастей к ГРК

Заказчик: МРС ООО «ЯТЭК-МТ»

| № | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав высокого давления Ду16 (морозостойкий) | Размер внутреннего диаметра, мм: 16 Рабочее давление, бар:40 Длина, м: 5 Рабочая среда: пропан-бутан автомобильный Температура рабочей жидкости, ˚C: до +110 Температура окружающей среды,˚С: -40 … +60 Присоединительные размеры фитингов : ¾”(внешняя резьба) – 1” (внешняя резьба), папа-папа. Нужны высокопрочные морозостойкие рукава, которые выдержат суровые климатические условия. | Шт. | 30 |
| 2 | Рукав высокого давления Ду38 (морозостойкий) | Размер внутреннего диаметра, мм: 38 Рабочее давление, бар:40 Длина, м: 5 Рабочая среда: пропан-бутан автомобильный Температура рабочей жидкости, ˚C: до +110 Температура окружающей среды,˚С: -40 … +60 Концевые арматуры: гайки М60x4 LH Нужны высокопрочные морозостойкие рукава, которые выдержат суровые климатические условия. | шт. | 10 |
| 3 | Рукав высокого давления Ду20(морозостойкий) | Размер внутреннего диаметра, мм: 20 Рабочее давление, бар:40 Длина, м: 0,6 Рабочая среда: пропан-бутан автомобильный Температура рабочей жидкости, ˚C: до +110 Температура окружающей среды,˚С: -40 … +60 Присоединительные размеры фитингов: ¾” (внешняя резьба) – М30x1,5 L (внутренняя резьба), папа-мама. Нужны высокопрочные морозостойкие рукава, которые выдержат суровые климатические условия. | шт. | 10 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- Оборудование должно поставляться новым.

- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;

- формуляр;

- паспорт;

- спецификация;

- комплектовочная ведомость;

- технические условия на производство изделия.

- Место поставки: г. Якутск, Маганский тракт 2 км, 4Б.Стр.2

Составил:

Cтарший механик МРС ООО “ЯТЭК-МТ”                                                       Рязанский В.В.