Утверждаю:

Директор по КС ПАО «ЯТЭК»

_______________ Е.С. Комаров

«____»_______________ 2021 г.

Техническое задание на закуп полотна дорожного нетканого иглопробивного

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полотно нетканое иглопробивное Дорнит ЭКО 400 (50х6) или эквивалент - Поверхностная плотность, ГОСТ Р 50277 – не менее 355 г/м2 - Толщина при нагрузке 2,0 кПа ГОСТ Р 50276 – не менее 2,4 мм - Допустимые отклонения по толщине - ±10% - Неровнота по массе, - не более 10% - Разрывная нагрузка ГОСТ 15902.3 по длине - 9,0 кН/м, по ширине - 9,0 кН/м - Удлинение при разрыве не менее ГОСТ 15902.3 по длине - 50%, по ширине - 80% - Коэффициент фильтрации, при давлении 2,0 кПа на пробу в направлении перпендикулярном к плоскости полотна ГОСТ Р 52608 - не менее 130 м/сут - Устойчивость к воздействию агрессивных сред рН=3, рН=10 – устойчиво - Ширина рулона – 6 м - Длина полотна – 50 м | м2 | 36000 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Материал должен поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2021 г.

Запрещена поставка материала:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с материалом технической документации:

- паспорт качества;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки не более 60 календарных дней.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 2 км. д. 2А.

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Главный специалист УКСиР | Стручков Г.К. |