Техническое задание на «поставка шлангов и РВД»

(объект закупки)

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п |  | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. |  | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  |  | Рукав высокого давления буровой РБ-51 (35 Мпа) 18 м | КРС | шт. | 4 | Назначение |  | Буровые рукава применяются на буровых установках передвижных в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением 35 МПа (80-350 бар) рабочих веществ (буровых растворов) на нефтяной и водной основе, которые под высоким давлением закачиваются в скважину при вращательном бурении. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Состав |  | Рукав состоит из внутреннего маслобензостойкого и наружного абразиностойкого резиновых слоёв и силового каркаса из латунированного металлокорда с промежуточными резинотканевыми слоями. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Работоспособность при температуре воздуха (°С) и рабочей среды (°С) |  | до -50 до +83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, атм |  | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина с фитингами, метр |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Радиус изгиба, min (мм) |  | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Концевая металлическая арматура рукава укомплектована БРС-2 |  |  |  |  |
|  |  | Рукав кислородный ф.9 мм ХЛ | СГМ | метр | 100 | ГОСТ 93566-71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, кг/см2 |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр |  | 9 мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |  | ХЛ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс |  | III |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатируемая среда |  | Кислород |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет |  | Черный с синей полосой |  |  |
|  |  | Рукав пескоструйный Ш-32х47х10 ГОСТ 18698-79 (10кг/см2, бухта 17м) | СГМ | метр | 10 | ГОСТ 18698-79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр |  | 47 мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Давление рабочее, кг/см2 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Перекачиваемая среда |  | абразив |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура работоспособности |  | -35…+50С |  |  |
|  |  | Рукав пропановый 9мм, ХЛ | СГМ | метр | 100 | ГОСТ 9356-75 |  | 9356-75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр |  | 9 мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Среда |  | Пропан, бутан, ацитилен |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид |  | Рукав напорный газовый |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Давление, кг/см2 |  | 6,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс |  | I |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр, мм |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет |  | черный с красной полосой |  |  |
|  |  | Металлорукав серии STP 095 40-50-10 | СГЭ | м | 10 | Назначение |  | Рукав предназначен для заправки газгольдеров СУГ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 6286-73 и ГОСТ 25452-90. |  | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Окончание 1 |  | Накидная гайка М60х4 LН (Ниппель - под прокладку |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Окончание 2 |  | Накидная гайка М60х4 LН (Ниппель - под прокладку) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина 1-го шланга (м) |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный динамический радиус изгиба |  | 298мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный статический радиус изгиба |  | 130мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление |  | 50бар |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный диаметр |  | 40мм |  |  |
|  |  | Шланг дюритовый ф.20мм. | СГЭ | м | 50 | Назначение |  | Промывка систем отопления |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диаметр внутренний |  | ø 20 мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочее давление |  | 0,7 мпа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | класс рукава |  | 40у |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нормативная документация |  | ту 0056016-87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | особенности |  | дюритовый |  |  |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения |  | пог. м |  |  |
|  |  | Рукав дюритовый 40У-16-7 | СГЭ | м | 10 | Назначение |  | Промывка систем отопления |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диаметр внутренний |  | ø 16мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочее давление |  | 0,7 мпа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | класс рукава |  | 40у |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нормативная документация |  | ту 0056016-87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | особенности |  | дюритовый |  |  |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения |  | пог. м |  |  |
|  |  | Рукав дюритовый 40У-18-13 | СГЭ | м | 10 | Назначение | Промывка систем отопления |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диаметр внутренний | ø 18мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочее давление | 1,3 мпа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | класс рукава | 40у |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нормативная документация | ту 0056016-87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | особенности | дюритовый |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения | пог. м |  |  |  |
|  |  | Рукав дюритовый 40У-20-7 | СГЭ | м | 10 | Назначение |  | Промывка систем отопления |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диаметр внутренний |  | ø 20мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочее давление |  | 0,7 мпа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | класс рукава |  | 40у |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нормативная документация |  | ту 0056016-87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | особенности |  | дюритовый |  |  |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения |  | пог. м |  |  |
|  | Рукав Thor K-QUMIC 10BAR CHEMICAL S&D HOSE ф.50мм. |  | ЦД | м | 50 | Назначение |  | Напорно-всасывающий рукав из резины предназначен для транспортировки нефтепродуктов таких как масла, бензина, керосина, дизельного топлива. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки, мм |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, бар |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон температур |  | от -30 до + 80 |  |  |
|  | Рукав Thor K-QUMIC 10BAR CHEMICAL S&D HOSE ф.75мм |  | ЦД | м | 50 | Назначение |  | Напорно-всасывающий рукав из резины предназначен для транспортировки нефтепродуктов таких как масла, бензина, керосина, дизельного топлива. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки, мм |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, бар |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон температур |  | от -30 до + 80 |  |  |
|  | Рукав гибкий высокого давления из нержавеющей стали АС 3695 ФП Г Т 40x40x5,0-8090 |  | ЦД | шт. | 5 | Назначение |  | Транспортировка жидких и газообразных сред. СУГ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный диаметр, мм |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, бар |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный статический радиус изгиба, мм |  | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный динамический радиус изгиба, мм |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина с окончаниями, мм |  | 5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Окончание 1 Фланец приварной 1-50-25 но ГОСТ 12820-80 |  | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Окончание 2 Накидная гайка М60х4 LН (Ниппель - под прокладку) |  | Соответствие |  |  |
|  | Рукав гибкий высокого давления из нержавеющей стали АС 3695 ФП Г Т 40x40x3,0-8090 |  | ЦД | шт. | 5 | Назначение |  | Транспортировка жидких и газообразных сред. СУГ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный диаметр, мм |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, бар |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный статический радиус изгиба, мм |  | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный динамический радиус изгиба, мм |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина с окончаниями, мм |  | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Окончание 1 Фланец приварной 1-50-25 но ГОСТ 12820-80 |  | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Окончание 2 Накидная гайка М60х4 LН (Ниппель - под прокладку) |  | Соответствие |  |  |
|  | Рукав дюритовый 40У-10-13 |  | ЦД | пог.м | 32 | Назначение |  | Применяется в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр, мм |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, Мпа |  | 1,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный радиус изгиба, мм |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон температур |  | от -55 до + 100 |  |  |
|  | Рукав дюритовый 40У-12-13 |  | ЦД | пог.м | 48 | Назначение |  | Применяется в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр, мм |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, Мпа |  | 1,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный радиус изгиба, мм |  | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон температур |  | от -55 до + 100 |  |  |
|  | Рукав дюритовый 40У-16-13 |  | ЦД | пог.м | 48 | Назначение |  | Применяется в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр, мм |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, Мпа |  | 1,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный радиус изгиба, мм |  | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон температур |  | от -55 до + 100 |  |  |
|  | Рукав дюритовый 40У-20-13 |  | ЦД | пог.м | 32 | Назначение |  | Применяется в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр, мм |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, Мпа |  | 1,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный радиус изгиба, мм |  | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон температур |  | от -55 до + 100 |  |  |
|  | Рукав дюритовый 40У-32-13 |  | ЦД | пог.м | 32 | Назначение |  | Применяется в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр, мм |  | 44,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, Мпа |  | 1,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон температур |  | от -55 до + 100 |  |  |
|  | Рукав дюритовый 40У-40-7 |  | ЦД | пог.м | 16 | Назначение |  | Применяется в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр, мм |  | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, Мпа |  | 0,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон температур |  | от -55 до + 100 |  |  |
|  | Рукав дюритовый 40У-50-13 |  | ЦД | пог.м | 16 | Назначение |  | Применяется в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр, мм |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, Мпа |  | 1,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон температур |  | от -55 до + 100 |  |  |
|  | Рукав пожарный 51 мм в сборе с головками ГР-50 а-п |  | ЦД | шт. | 8 | Назначение |  | Предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей под давлением. Комплектация пожарных гидрантов, пожарных шкафов, а также передвижных мотопомп. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный проход, DN, мм: |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм: |  | 51 + 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина рукава в скатке, м: |  | 20 ± 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комплектация: |  | в сборе с головками ГР-50(АП)-1,6 ПМ УХЛ1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа: |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °C: |  | от -60 до +40 |  |  |
|  | Рукав пожарный 66 мм в сборе с головками ГР-70 а-п |  | ЦД | шт. | 25 | Назначение |  | Предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей под давлением. Комплектация пожарных гидрантов, пожарных шкафов, а также передвижных мотопомп. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный проход, DN, мм: |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм: |  | 65 + 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина рукава в скатке, м: |  | 20 ± 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комплектация: |  | в сборе с головками ГР-70(АП)-1,6 ПМ УХЛ1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа: |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °C: |  | от -60 до +40 |  |  |
| - . | Рукав пожарный всасывающий Д100 с головками ГРВ-100 |  | ЦД | шт. | 5 | Назначение |  | Предназначен для всасывания и перекачки воды из различных водоисточников насосами пожарных автомобилей и мотопомп. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный проход, DN, мм |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс (рабочая среда) |  | В (техническая вода) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Группа |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вакуум, МПа |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прокладка |  | текстильный корд |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина, м |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Радиус изгиба, мм |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комплектация |  | в сборе с головками ГРВ-100-0,1 ПМ УХЛ1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура эксплуатации, °C |  | от -35 до +90 |  |  |
|  | Рукав пожарный 51 мм в сборе с головками ГР-50 а-п |  | СОТ, ПиПБ | шт. | 4 | Назначение |  | Предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей под давлением. Комплектация пожарных гидрантов, пожарных шкафов, а также передвижных мотопомп. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный проход, DN, мм: |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр, мм: |  | 51 + 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина рукава в скатке, м: |  | 20 ± 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комплектация: |  | в сборе с головками ГР-50(АП)-1,6 ПМ УХЛ1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа: |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °C: |  | от -60 до +40 |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 60 дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.