«УТВЕРЖДАЮ» Директор по производству ПАО «ЯТЭК» _______________ А.Н. Баев «___»____________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку гидравлического ключа ГКШ-1500МТ – 2 шт.

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Гидравлический ключ ГКШ-1500МТ.

- Назначение поставляемого изделия:

Предназначен для быстрого, безопасного, точного свинчивания и развинчивания бурильных, насосно-компрессорных труб с наружными диаметрами 50, 60, 73, 89, 95, 108, 114, 120 мм.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество оборудования | шт. | 2 |  |
| 2 | Конструктивное исполнение оборудования |  | - Объемная подача в гидроключ, м3/с (л/мин) минимальная……………………..……………….….....10,0х10-4(60) номинальная ………………………………………..25,0х10-4(150) максимальная ……………………………………....….33,3х10-4(200) |  |
|  |  |  | - Угол отклонения рычагов управления ……………….±30˚ |  |
|  |  |  | - Давление нагнетания, МПа (кгс/см2) номинальное……………………………….……………..….10(100) максимальн.………………………..………………………...20(200) |  |
|  |  |  | - Частота вращения ротора при номинальной объемной подаче, с-1(об/мин) при управлении двумя секциями гидромотора ………….…0,28(17) при управлении большей секцией гидромотора ..…………0,45 (27) при управлении меньшей секцией гидромотора .....……….0,87(52) |  |
|  |  |  | - Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ15150-69 |  |
|  |  |  | - Температурный диапазон от -40˚С до +50˚С |  |
|  |  |  | - Масса 293 кг. |  |
| 3 | Комплект-ность поставки оборудования, в т.ч. | шт. | ГКШ-1500МТ | 2 |
|  |  | шт. | Подвесное стопорное устройство ГК.622.000А | 2 |
|  |  | шт. | Ручное стопорное устройство ГК15.700.000 | 2 |
|  |  | шт. | Шланг РВД 25.110.4000.0,3.12/12.М33х1,5/М33х1,5-У1 ТУ148-002-20871731-94 | 4 |
|  |  | шт. | Челюсть 60 мм. 45.291А-100 и 45.292А-100 | 2 |
|  |  | шт. | Челюсть 73 мм. 45.291В-100 и 45.292В-100 | 2 |
|  |  | шт. | Челюсть 89 мм. 45.291С-100 и 45.292С-100 | 2 |
|  |  | шт. | Челюсть 102 мм. 45.291Е-100 и 45.292Е-100 | 2 |
|  |  | шт. | Ролик-хомут РХ.00.000 | 2 |
|  |  | шт. | Хомут Х.00.000 | 4 |
|  |  | шт. | Реактивная тяга РТ 10 000 | 2 |
|  |  | шт. | Стальной канат 12 мм. Длинной 3 м. | 4 |
|  |  | шт. | Коуши под канат 12 мм. | 8 |
|  |  | шт. | Зажимы под канат 12 мм. | 36 |
|  |  | шт. | Масляный шприц | 2 |
|  |  | шт. | Быстроразъёмное соединение БР.00.000 и БР.00.000-01 | по 2 |
| 4 | Состав ЗИП, в т.ч. | шт. | Плашка 23/8” 45.293А | 4 |
|  |  | шт. | Плашка 27/8” 45.293В | 4 |
|  |  | шт. | Плашка 31/2”-4” 45.293С | 8 |
|  |  | шт. | Кольцо 037-041-25 ГОСТ9833-73 | 20 |
|  |  | шт. | Кольцо 028-031-19 ГОСТ9833-73 (резиновое) | 4 |
|  |  | шт. | Кольцо 021-025-25 ГОСТ9833-73 (резиновое) | 4 |
|  |  | шт. | Кольцо защитное ГК.800.029 (второпласт) | 8 |
|  |  | шт. | Кольцо защитное БР.002.006 (второпласт) | 4 |
|  |  | шт. | Шплинт 4х40-001 ГОСТ379-79 | 24 |
|  |  | шт. | Шплинт 3,2х25-001 ГОСТ379-79 | 20 |
| 5 | Предоставление документации, в т.ч. | Паспорт, руководство по эксплуатации должны соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 и ГОСТР 2.610-2019. |  |  |
| 6 | Наличие разрешительной документации, в т.ч. | Сертификат или декларация соответствия согласно ТР ТС 010/2011 и ГОСТР 2.601-2019 |  |  |
| 7 | Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | час. | 1500 |  |
| 8 | Расчетный срок эксплуатации оборудования | лет. | 7 |  |
| 9 | Окраска оборудования |  | Наружное антикоррозийное лакокрасочное нефтестойкое покрытие красного цвета |  |

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

| Начальник цеха КРС и ПГИ | С.С. Абинашенко |
| --- | --- |