ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обследования и определения технического состояния.

| Наименование Услуг | Описание Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| - Анализ условий эксплуатации. Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. | Определение комплектности документации. Рассмотрение следующих сведений о техническом состоянии диагностируемых объектов указанных в настоящем ТЗ: - технические характеристики; - данные по заводу-изготовителю, дата изготовления; - сведения о материалах; - данные о проведенных ранее обследованиях с заключениями о техническом состоянии и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации или ремонту; - данные об авариях и инцидентах; - данные о проведенных ремонтах. Проведение анализа: соответствия комплектности, содержания и ведения документации на обследуемые объекты, требованиям нормативно-технической документации (НТД); анализ условий эксплуатации объектов; анализ сведений об авариях (отказах) и проведенных ранее технических обследований; анализ результатов ранее проведенного неразрушающего контроля (НК), технического диагностирования (ТД) |
| Программа проведения неразрушающего контроля, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности. | 2.1. Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения ТД и ремонта по следующим объектам обследования, с указанием объема в количественном выражении: - Техническое диагностирование и определение технического состояния танк-контейнеров – 88 ед. - Выдача Актов технического состояния танк-контейнеров. |
| - Натурное обследование технического состояния | Изучение технической оснащенности танк-контейнеров и навесного и вспомогательного оборудования (запорная арматура, предохранительная арматура, пробоотборники). НК состояния основного металла и сварных стыков в соответствии со схемой (УЗТ сканированием, сканирование электромагнитной сканирующей системой, при необходимости УЗД сканированием, определение твердости). Определение химического состава элементов и марки стали (при необходимости). Обмерные работы для сверки с паспортными данными. При необходимости проводятся дополнительные виды обследований. |
| - Оформление результатов | Проекты заключений необходимо представить Заказчику в течение 10 рабочих дней после проведения полевых работ. Результаты визуального осмотра (с приложением схем и фотографий). Результаты неразрушающего/разрушающего контроля (с приложением схем). Провести расчет на прочность. Провести расчет скорости коррозии и остаточного ресурса. Выполнить расчет остаточного срока службы ТТ, ПЗС, включая элементы конструкции. Разработка рекомендаций по изменению эксплуатационно-технологических параметров объектов и/или проведению ремонтных работ. Камеральная обработка результатов полевых работ. Подготовка и выдача Заключений по результатам ТД, (на бумажных и электронных носителях). В Актах технического состояиния необходимо указать ранг степени опасности дефектных участков, срок безопасной эксплуатации объектов на этих участках и оценку общего напряженно-деформированного состояния, остаточный ресурс, оценить коррозионную ситуацию на объектах. |
| - Результат оказания Услуг | Разработка Заключения ТД, указанных объектов в Техническом задании. Результатом оказания Услуг является: - получение заключений (актов, технических отчетов) по объектам в пределах нормативного срока службы с оценкой их соответствия существующим нормам и правилам. Расчеты, а также рекомендации по условиям и срокам безопасной эксплуатации и проведению компенсирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений, оформленные в соответствии с действующей НТД; |

Примечание:

- Отчетные данные результатов Заключения ТД, документы, предоставляются в бумажном виде, а также электронном виде в форматах Microsoft Excel (.xls) и Adobe Acrobat (.PDF) для последующего автоматизированного импорта в информационно-аналитическую систему Заказчика.

- Заказчик обеспечивает доступ к местам замеров и подготавливает обследуемые объекты к проведению ТД.

- Исполнитель обязан применять технически исправные, прошедшие своевременную метрологическую проверку, сертифицированные приборы и оборудования, в том числе позволяющих проводить измерения без предварительной подготовки поверхности в местах замеров без снижения достоверности и точности измерений.

Особые условия:

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |