«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ОАО «ЯТЭК» _______________ А.В. Ильиных «__»______ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку толуола нефтяного

- Заказчик:

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемой продукции:

Толуол нефтяной, высший сорт.

- Поставляемая продукция должна соответствовать:

ГОСТ 14710-78 (с изм. 1-6).

- Основные технические требования к поставляемой продукции (согласно п.3):

| Наименование показателя | Норма для толуола |
| --- | --- |
|  | Высшего сорта |
| - Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора K2Cr2O7, концентрации 0,003 г/дм3 |
| - Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,865-0,867 |
| - Пределы перегонки 98% по объему (включая температуру кипения чистого толуола 110,6 °С), °С, не более | 0,7 |
| - Массовая доля толуола, %, не менее | 99,75 |
| - Массовая доля примесей, %, не более: неароматических углеводородов бензола ароматических углеводородов С8 | 0,25 0,10 0,10 0,05 |
| - Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,15 |
| - Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| - Реакция водной вытяжки | Нейтральная |
| - Испаряемость | Испаряется без остатка |
| - Массовая доля общей серы, %, не более | 0,00015 |

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, паспорт безопасности химической продукции, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику паспорт, паспорт безопасности химической продукции, копию действующего на территории РФ сертификата соответствия.

| Начальник ПТО | Ажигалов Д.М. |
| --- | --- |