Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Наружные сети УМТО п .Кысыл-Сыр Вилюйского улуса |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка ГРПШ-32-СГ | шт. | 1 |  |
| 2 | Отсыпка для основания ГРПШ из пгс толщиной 100 мм | м³ | 1,0 |  |
| 3 | Основание для ГРПШ из бетона | м³ | 1,0 |  |
| 4 | Установка ограждения для ГРПШ | шт | 1 |  |
| 5 | Контроль сварных стыков радиографированием - 100% | шт | 90 |  |
| 6 | Врезка в действующий газопровод среднего давления | шт | 1 |  |
| 7 | Монтаж трубы стальной ∅у50 мм (подземно) | п.м. | 120,0 |  |
| 8 | Монтаж трубы стальной ∅у50 мм (надземно) | п.м. | 370,0 |  |
| 9 | Монтаж трубы стальной ∅у32 мм | п.м. | 5,0 |  |
| 10 | Испытание газопровода низкого давления на герметичность | п.м. | 495,0 |  |
| 11 | Грунтовка НК-50 | кг | 2,6 |  |
| 12 | Полилен 40-ЛИ-45 в 3 слоя | кг | 55,2 |  |
| 13 | Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой (обертка) | кг | 13,2 |  |
| 14 | Окраска газопровода масляной краской (2 слоя) | м² | 120,0 |  |
| 15 | Установка креплений для газопровода Øу50мм по фасаду | шт | 35 |  |
| 16 | Установка опор | шт | 45 |  |
| 17 | Труба ∅100 (футляр) | шт | 9 |  |
| 18 | Установка отвода 90 ∅у50 | шт | 40 |  |
| 19 | Установка перехода 50х25 | шт | 5 |  |
| 20 | Установка штуцер для отбора проб ∅ 20 с резьбовой заглушкой | шт | 7 |  |
| 21 | Установка крана шарового ∅50 | шт | 7 |  |
| 22 | Установка ИФС ∅50 исп. ХЛ1 в сборе | шт | 5 |  |
| 23 | Установка фланцев ∅у50 Ру=1,6 МПа в комплекте с болтами, гайками, шайбами исп. ХЛ 1 | шт | 24 |  |
| 24 | Установка ограждения для крана шарового ∅50 | шт | 2 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Технический директор |  |  |  | А.П.Кочкин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ПТО |  |  |  | А.Р.Вятчин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник СГЭ |  |  |  | Э.Т.Ахсанов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ОКС и Р |  |  |  | Д.А.Максимов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ПКБ УКС и Р |  |  |  | С.А.Аммосова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер ОКСиР |  |  |  | Л.Е. Заозерская |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |