ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Общие требования.

Настоящее Техническое предложение определяет технические требования по изготовлению, доставке и монтажу рекламной продукции по адресу: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пгт.Кысыл-Сыр.

ЛОТ №1

ИНФОРМАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО НА ЗДАНИИ ГПУ ОАО «ЯТЭК»

Размеры: 1,28х1,92 м.

- Цвет букв:

- Красный.

- Содержание:

- Дата, месяц, год;

- Температура;

- Давление, влажность;

- Бегущая строка.

- Стабилизатор напряжения:

- не менее 3 квт;

- отклик не более 6 мс.

- Тип управления:

- Ethernet.

- Изготовление, монтаж, подключение.

ЛОТ №2

СТЕЛЛА ГПУ ОАО «ЯТЭК»

Высота: 8 м.

- Логотип компании - световой короб.:

- Размеры: 1,85х1,25 м;

- основа лицевой части – рассеивающее матовое оргстекло;

- осветительные приборы из сверхярких светодиодов;

- тыльная сторона – композитная панель либо ПВХ 10 мм;

- печать или закатка транспленкой.

- Название компании - световой короб:

- Размеры: 3х0,8 м;

- основа лицевой части – рассеивающее матовое оргстекло;

- осветительные приборы из сверхярких светодиодов;

- тыльная сторона – композитная панель либо ПВХ 10 мм;

- печать или закатка транспленкой.

- Несущая конструкция:

- труба D = 100 мм, 6 шт.

- ширина конструкции = 1 м;

- порошковая окраска, цвет серый.

- Фундамент:

- углубление не менее 0,5 м.

- Трансформатор для световых коробов, КГХЛ.

- Установка распределительного щита.

- Разработка макета согласно эскизу (Приложение №4).

- Предоставление эскиза дизайна Заказчику в электронном варианте.

- Изготовление, монтаж, подключение к электросети.

ЛОТ №3

ЛОГОТИП КОМПАНИИ ОАО «ЯТЭК»

Размеры: 1,75х1,2 м.

- Световой короб:

- основа лицевой части – рассеивающее матовое оргстекло;

- осветительные приборы из сверхярких светодиодов;

- тыльная сторона – композитная панель либо ПВХ 10 мм;

- печать или закатка транспленкой.

- Трансформатор для светового короба, КГХЛ.

- Установка распределительного щита, автомат.

- Разработка макета согласно эскизу (Приложение №4).

- Предоставление эскиза дизайна Заказчику в электронном варианте.

- Изготовление, монтаж, подключение к электросети.

ЛОТ №4

ВЫВЕСКА НАД ВХОДНОЙ ЗОНОЙ ЗДАНИЯ ГПУ ОАО «ЯТЭК»

Размеры: 8х1 м.

- Вывеска:

- УФ печать;

- основа - композитная панель;

- несущая металлоконструкция из профильной трубы.

- Прожекторное освещение:

- Светодиодные прожекторы - 5 шт.;

- кронштейны - 5 шт.;

- мощность - 220В, 30 Вт.

- Разработка макета: вариант 1 согласно эскизу (приложение №4), дополнительно не менее 2 вариантов.

- Предоставление эскизов дизайна Заказчику в электронном варианте.

- Изготовление, монтаж, подключение к электросети.

ЛОТ №5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЫВЕСКИ ОАО «ЯТЭК». 2 шт.

Размеры: 0,6х0,4 м.

- Вывеска:

- полноцветная печать;

- основа – ПВХ;

- оргстекло;

- дистанционные держатели 50х25 мм.

- Содержание: Наименование компании на русском (вывеска №1) и якутском (вывеска №2) языках.

- Разработка макета: не менее 2 вариантов.

- Предоставление эскизов дизайна Заказчику в электронном варианте.

- Изготовление, монтаж.

ЛОТ №6

БИЛБОРД ДВУХСТОРОННИЙ.

Размер информационного поля: 9х4,4 м.

Высота опор: 5 м.

- Подготовка территории.

- Фундамент:

- 5х4 м;

- углубление не менее 0,5 м.

- Опоры:

- труба D = 375 мм, 2 шт.;

- серая, черная окраска;

- светоотражающие элементы красного цвета по 5 шт. на каждой опоре.

- Конструкция информационного поля:

- Металлический каркас, уголок L 45;

- планшеты – фанера;

- полноцветная печать;

- виниловая ткань повышенной плотности.

- Прожекторное освещение:

- Прожекторы светодиодные - 16 шт.;

- Кронштейны - 16 шт.;

- Мощность - 220В, 40 Вт.;

- равномерный засвет.

- Буквы «Добро пожаловать в Кысыл-Сыр», «Счастливого пути»:

- Светоотражающая пленка;

- цвет красный;

- основа ПВХ, 10 мм.

- Разработка макета: вариант 1 согласно эскизу (приложение №4), дополнительно не менее 2 вариантов.

- Предоставление эскизов дизайна Заказчику в электронном варианте.

- Изготовление, монтаж, подключение к электросети.

ЛОТ №7

СТЕЛЛА - УКАЗАТЕЛЬ УКПГ ОАО «ЯТЭК» ДВУХСТОРОННЯЯ.

Высота: 8 м.

- Подготовка территории.

- Фундамент:

- углубление не менее 0,5 м.

- Логотип компании (2 шт.):

- Размеры: 1,85х1,25 м;

- светоотражающая пленка;

- основа – АКП 4 мм.

- Стрелка УКПГ (2 шт.):

  - размеры: 2,8х1 м;

  - светоотражающая пленка;

  - основа – АКП 4 мм.

- Несущая конструкция:

- труба D = 100 мм, 6 шт.;

- ширина конструкции = 1 м;

- порошковая окраска, цвет серый.

- Разработка макета согласно эскизу (Приложение №4).

- Предоставление эскиза дизайна Заказчику в электронном варианте.

- Изготовление, монтаж.

ЛОТ №8

БАННЕР. СПОРТИВНЫЙ СТАДИОН.

Размеры: 8х1,5 м.

- полноцветная печать;

- виниловая ткань;

- усиленные края по периметру.

- люверсы через 0,5 м;

- Разработка макета: не менее 3 вариантов.

- Предоставление эскизов дизайна Заказчику в электронном варианте.

- Изготовление, монтаж.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

  - Со стороны Исполнителя:

    - Выезд специалиста по наружной рекламе в пгт. Кысыл-Сыр для контрольных замеров мест размещения рекламной продукции.

  - Со стороны Заказчика предоставляется Исполнителю на период монтажных работ в пгт. Кысыл-Сыр:

    - телескопическая вышка для монтажа;

    - проживание в общежитии;

    - грузоперевозка необходимых инструментов, продукции по направлению г.Якутск – пгт.Кысыл-Сыр.

  - Со стороны Заказчика не предоставляется Исполнителю на период монтажных работ в пгт. Кысыл-Сыр:

    - питание;

    - командировочные;

    - строительные материалы: цемент, песок, вода и т.п.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________/ МП | ЗАКАЗЧИК: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» ________________________/ Р.Р. Геворкян/ МП |
| --- | --- |