Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

Реконструкция  системы газораспределения, газопотребления и электроснабжения

котельной УМТО в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса

| Наименование объекта | Гараж АТЦ |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

II. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Ед. изм. | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж ГРЩ | шт | 1 |  |
| 2.2 | Демонтаж ЩО | шт | 1 |  |
| 2.3 | Демонтаж вводного кабеля АНРБГ3х25 | м |  |  |
| 2.4 | Демонтаж вводного кабеля АНРБГ3х6 | м | 40 |  |
| 2.5 | Демонтаж кабеля АВВГ 4х2,5 | м | 200 |  |
| 2.6 | Замена распределительной коробки | шт | 11 |  |
| 2.7 | Демонтаж розетки | шт | 6 |  |
| 2.8 | Демонтаж трансформатора 220/12В | шт | 1 |  |
| 2.9 | Демонтаж светильников | шт | 15 |  |
| 2.10 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5+1х1,5 в гофре∅16 на троссе | м | 300 |  |
| 2.11 | Монтаж кабеля вводного КГхл 3х16+1х6 в гофре ∅ 32 | м | 20 | клипсы |
| 2.12 | Монтаж провода ВВГнг 3х2,5+1х1,5 в гофре∅16 (подключение газовых котлов, циркуляционных насосов) | м | 200 | клипсы |
| 2.13 | Монтаж розетки 2м | шт | 2 |  |
| 2.14 | Монтаж розетки 1м | шт | 5 |  |
| 2.15 | Монтаж щита распределительного (ЩРн-12 металлический с автоматическими выключателями 3Р-63А-1шт., 1Р 16А-9шт.) | шт | 1 |  |
| 2.15 | Монтаж светильника ЖКУ – 250 со стеклом | шт | 14 |  |
| 2.16 | Монтаж светильника резервного освещения непостоянного действия с аккумуляторной батареей | шт | 1 |  |
| 2.17 | Монтаж трансформатора ЯТПО 0,25 220/36В | шт | 2 |  |
| 2.18 | Замена светильника наружного освещения НСП-100 с выключателем | шт | 2 |  |
| 2.19 | Монтаж главной заземляющей шины на вводе в здание |  |  | 4х40мм 10м |
| 2.20 | Монтаж трубы ᴓ100 мм Н-3,5 м вертикально на глубину 3 м с расположением в квадрат со стороной 4 м и соединением при помощи сварки арматурой ᴓ14мм на глубине 70 см(16 м) |  |  |  |
| 2.21 | Проведение замеров сопротивления изоляции с оформлением протоколов |  |  |  |
| 2.22 | Проведение замеров сопротивления ЗУ, и металлосвязи с оформлением протоколов |  |  |  |
| 2.23 | Оформление электрических схем групповых сетей здания |  |  |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Технический директор |  |  |  | А.П.Кочкин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Директор по защите ресурсов |  |  |  | Г.З.Мухтаров |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ПТО |  |  |  | А.Р.Вятчин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник СГЭ |  |  |  | Э.Т.Ахсанов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ОКС и Р |  |  |  | Д.А.Максимов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ПКБ УКС и Р |  |  |  | С.А.Аммосова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер ОКСиР |  |  |  | Л.Е. Заозерская |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |