Утверждаю:

Директор по производству

ПАО «ЯТЭК»

________________ А.Н. Баев

«____»_____________2020 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | ЦФО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная скважинная аппаратура радиоактивного каротажа Общие технические данные прибора: - рабочая температура до +150°С; - внешнее гидростатическое давление до 90 МПа; - диаметр – до 45 мм; - длина – до 2300 мм; - масса – до 17 кг. Область применения: - измерение объемного влагосодержания горных пород; - выделение газожидкостного и водонефтяного контактов; - литологическое расчленение разреза; - выделение газожидкостного и водонефтяного контакта; - измерение температуры; - определение температурных аномалий; - измерение давления; - измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения горных пород; - определение интервалов притока флюида в скважину и его состав; - определение интервалов перфорации; - определение положения муфтовых соединений насосно-компрессорных и обсадных труб. Параметры каналов: - номер прибора, температура внутри корпуса, 0С – 0..+120; - кажущееся значение водонасыщенной пористости ННК, % 1…40; - кажущееся значение водонасыщенной пористости НГК, % 1…40; - водонасыщенная пористость НГК, % - 1..40; - температура, 0С – -10..+150; - давление, МПа – 0..90; - малый зонд водонасыщенная пористость ННК, %- 1..40; - большой зонд водонасыщенная пористость ННК, % - 1..40; - локатор муфт, сигнал/шум – ≥5/1; - МЭД гамма-излучения (ГК), мкР/ч – 1..250. | шт. | 1 | ЦКРС и ПГИ |

Техническое задание: «Комплексная скважинная аппаратура радиоактивного каротажа»

1.	Аппаратура должна соответствовать действующим в РФ ГОСТам, ТУ и иметь заводскую маркировку с указанием следующей информации:

название изделия, модель, наименование завода изготовителя, серийный номер, дата изготовления, ТУ, по которому данное изделие изготовлено.

Аппаратура и агрегаты в её составе должны иметь заводские паспорта с указанием следующей информации:

- серийный номер с датой изготовления и оригинальной отметкой ОТК;

- протокол метрологических испытаний;

- градуировочные характеристики;

- свидетельство об утверждении типа (на русском языке);

- методику поверки и руководство по эксплуатации (на русском языке).

2.	Должна быть представлена заверенная копия сертификата соответствия и копия сертификата технического регламента таможенного союза.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

3.	Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия;

- паспорт изделия;

- свидетельство о поверке.

4.	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.	Для рассмотрения предложения на поставку должны быть предоставлены следующие документы:

- сертификат соответствия ТУ 39-73173493-004-05;

- сертификат технического регламента таможенного союза.

- Гарантийный срок службы – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки – не более 60 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А.

Начальник ЦКРСиПГИ                   _______________________                            С.С. Абинашенко