ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)

|  |  |  | Наименование и характеристики | Срок поставки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) марки «А» |  | тн | 900 |
| Итого |  |  |  | До 25.12.2015 | тн | 900 |

- Поставляемая продукция должна соответствовать:

ТУ 38.103704-90 (с изм. 1-9).

- Основные технические требования к поставляемой продукции:

| Наименование показателя | Норма для марок |
| --- | --- |
|  | Марка «А» |
| Код ОКП | 24 3419 110109 |
| - Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| - Массовая доля метил-трет-бутилового эфира, %, не менее | 98,0 |
| - Массовая доля спиртов (метанола и трет-бутанола), %, не более | 1,5 |
| - Массовая доля углеводородов С4 и С8, %, не более | 1,5 |
| - Массовая доля влаги, %, не более | 0,1 |
| - Механические примеси | отсут. |

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, паспорт безопасности химической продукции, техническое описание, действующий на территории РФ сертификат соответствия, разрешение на применение на опасных производственных объектах;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику паспорт, паспорт безопасности химической продукции, техническое описание, копию действующего на территории РФ сертификата соответствия и разрешения на применение на опасных производственных объектах.