«Согласовано»                                                                                                                                                                                                   «Утверждаю»

Зам. генерального директора по                                                                                                                                                    Технический директор

стратегическому и перспективному развитию                                                                                                                                           ОАО «ЯТЭК»

ОАО «ЯТЭК»                                                                                                                                                                     _________________ А.П. Кочкин

_________________ А.В. Глухов                                                                                                                                                 «___» ____________ 2012г.

«___» ____________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

«Технико-экономическое обоснование строительства комплекса по подготовке и переработке

газа и газового конденсата на Средневилюйском ГКМ»

| № п/п | Наименование разделов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Комплекс по подготовке и переработке газа и газового конденсата на Средневилюйском ГКМ. |
| 2. | Основание для выполнения работ | План развития предприятия Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК») на 2012-2017г.г. |
| 3. | Цель работы | Разработка исходных технологических данных для проектирования комплекса по подготовке и переработке газа и газового конденсата |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство. |
| 5. | Район строительства | пос. Кысыл-Сыр, Вилюйский улус, Республика Саха (Якутия) |
| 6. | Основные технико-экономические показатели проекта | Мощность комплекса – 2 млрд. м3/год по товарному газу с учетом сезонности потребления. |
| 7. | Характеристика сырья | Пластовая газовая смесь. Физико-химическая характеристика сырья и его компонентный состав, определяется путем экспериментального исследования образца Подрядчиком. |
| 8. | Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам выпускаемой продукции | - Соответствие бензина классу 5 технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» утв. Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. №118 и ГОСТ Р 51105-97 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия» - Соответствие дизельного топлива классу 5 технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» утв. Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. №118 и ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия». - Подготовка газа по СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия». - СПБТ - ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные для коммунально-бытового потребления». - Предложить варианты дальнейшей переработки пропан-бутановой фракции.. |
| 9. | Требования к технологии, регламенту предприятия | - Технологический процесс круглосуточный - Плановое время работы установки в год – 8280 часов. - Автоматизация технологического процесса - Определить перечень и периодичность необходимых анализов и лабораторного оборудования. - Предусмотреть максимальную степень извлечения углеводородов С3+выше, но не менее 98 %. - Предусмотреть максимальную степень извлечения углеводородов С5+выше, но не менее 98 %. - Давление подготовленного газа для дальнейшей поставки потребителю – возможность регулирования давления от 35 до 75 кгс/см2. - Предусмотреть максимальное использование оборудования проектируемого «Комплекса переработки газового конденсата производительностью 100 тыс. тонн сырья в год на Средневилюйском газоконденсатном месторождении». - Предусмотреть сбор и очистку промливневых стоков. |
| 10. | Требования к обеспечению комплека энергоносителями и другими компонентами | - Вырабатываемый установками комплекса топливный газ должен использоваться на собственные нужды производства. - Предоставить объемы электро-теплоэнергии, водопотребления, сжатого воздуха, водорода, азота, катализаторов и других компонентов. |
| 11. | Требования к оборудованию и архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Условия Крайнего севера, вечномерзлые грунты. Северная строительно-климатическая зона. Климатические характеристики участка строительства принять по СНиП 23-01-99*. - Оборудование предусмотреть в хладостойком климатическом исполнении из стали 09Г2С или ее аналогов. - Максимально предусмотреть применение блочно-модульных конструкций в исполнении железнодорожного и автотранспортного габаритов с учетом экономической обоснованности их применения. |
| 12. | Содержание работы | Исследовательская работа по разработке технологической схемы завода с определением материально-теплового баланса товарной продукции соответствующей заданным параметрам в п. 8 ТЗ. Сравнить предлагаемую к оценке технологию с существующими технологиями переработки газового конденсата. Определение оптимальной технологии исходя из имеющегося сырья и планируемых объемов переработки. Экономическое и технологическое обоснование применения вторичных процессов переработки газового конденсата для выработки товарной продукции (моторные топлива). Экономическое обоснование и технологическое решение переработки пропан-бутановой фракции. Разработка исходных данных для проектирования комплекса по подготовке и переработке газа и газового конденсата: - технологическая схема комплекса; - нормы технологического режима; - технологические алгоритмы; - технологическая схема, совмещенная с КИПиА; - техническое задание на проектирование АСУТП; - характеристики основного оборудования; - эскизы нестандартного оборудования; - технические задания на проектирование отдельных установок комплекса; - воздействие на окружающую среду, затраты на мероприятия по ООС; - техника безопасности ведения процесса; - предварительная компоновка установок, оборудования; Определение требований к объектам общезаводского хозяйства для обеспечения работы установок. Обоснование инвестиций - исследование логистики и рынка сбыта производимой продукции; - эксплуатационные расходы; - капитальные вложения; - экономический расчет показателей эффективности реализации проекта. Приложения: - таблицы материальных и тепловых потоков; - технические задания на проектирование отдельных установок комплекса; - техническое задание на проектирование АСУТП; - эскизы основного оборудования; - характеристика основного оборудования; - основные показатели эффективности реализации проекта; - другие необходимые приложения. |
| 13. | Срок выполнения | 4 месяца со дня заключения договора на выполнение работ. |
| 14. | Источник финансирования | Собственные и заемные средства ОАО «ЯТЭК» |
| 15. | Заказчик | ОАО «ЯТЭК» |
| 16. | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику материалы в 4-х экземплярах в бумажном варианте, а также в 2-х экземплярах на электронном носителе (СD, DVD и т.д.) в файлах исходных редактируемых форматов (Word, Excel, Power Point и т.п.), и отдельно в формате РDF. Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием разработчика, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания. Состав и структура диска должна полностью соответствовать составу и структуре отчетной документации. |

Согласовано:

И.о. директора по экономике и финансам                                   В.М. Балакшина

Главный специалист по ЗР и ЭБ                                                   М.Р. Селимов

Главный энергетик                                                                         Э.Т. Ахсанов

Начальник ООТ и ПБ                                                                     Р.Э. Туги

Начальник ОЭН                                                                              А.И. Спиридонов

Начальник ПТО                                                                              А.Р. Вятчин

Главный специалист по КИП и А ПТО                                        Р.В. Риянов

Проектный менеджер ОСР                                                            И.А. Гаврильев