Приложение № 1

к Договору

от «____» ______ 2021 г. № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию инфраструктуры Корпоративной ГИС ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ГИС ЯТЭК)

Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ЯТЭК | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| БГД | База географических данных |
| ГИС ЯТЭК | Корпоративная ГИС ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| БД | База данных |
| ГИС | Географическая информационная система |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ЗУ | Земельный участок |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |

- Общие сведения

  - Полное наименование работ

Выполнение работ по созданию инфраструктуры Корпоративной ГИС ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее – ГИС ЯТЭК).

  - Наименование Системы

Полное наименование: Корпоративная географическая информационная система ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания».

Условное обозначение (сокращенное наименование): ГИС ЯТЭК, Система.

  - Срок (период) выполнения работ

Срок (период) выполнения работ: с даты заключения Договора по 31.12.2021.

  - Требования к Исполнителю работ

- Опыт работ в области разработки, внедрения, модернизации и сопровождения федеральных/региональных/муниципальных и корпоративных геоинформационных систем за период 2016 – 2021 гг., подтверждённый копиями актов выполненных работ:

  - Разработка, внедрение и модернизация:

- корпоративных ГИС – не менее 2 договоров;

  - Сопровождение:

- корпоративных ГИС – не менее 2 договоров;

- Наличие партнёрских статусов ключевых производителей технологических решений, подтверждённое копиями договоров/сертификатов участия:

- Участие в программе партнерской сети производителя лицензионного геоинформационного ПО, поставляемого в рамках проекта;

- Подтверждение соответствия квалификационным требованиям на разработку систем с использованием последней версии лицензионного геоинформационного ПО, поставляемого в рамках проекта внедрения корпоративной ГИС;

- Характеристики объекта автоматизации

ПАО «ЯТЭК» - ведущая независимая газодобывающая компания с совокупными запасами газа более 390 млрд. куб. м.  и 17 млн. т. газового конденсата, на долю которой приходится 86% добываемого газа в Республике Якутия. ПАО «ЯТЭК» -единственное предприятие, снабжающее газом центральные регионы Якутии и город Якутск.

Газодобывающие и перерабатывающие мощности располагаются в пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия).

Территория деятельности компании включает 4 лицензионных участка, на которых ведется добыча газа (Средневелюйское, Мастахское, Толонское и Тымтайдахское месторождения), и несколько участков, которые готовятся к эксплуатации. Площадь территории работ составляет несколько сот кв. км.

Компания ведет геологоразведочные работы в Якутии и Калмыкии на территории общей площадью 30 тыс. кв. км.

Объектами автоматизации является добычная, перерабатывающая и геологоразведочная инфраструктура, внутрипромысловые газопроводы и коммуникации. Газопровод до Якутска из работ исключен.

Общее количество корпоративных пользователей ГИС ЯТЭК не более 20 человек, через геопортал не более 50.

Также в интересах компании работают внешние организации, которые выполняют проектирование в AutoCAD. Этим компаниям необходимо предоставить картографические материалы, требуемые для работы.

Компания использует топографические карты открытого пользования масштаба 1:1000000, 1:100 000 для организации геологоразведочных работ. Результаты работ представляются в форме тематических карт по результатам интерпретации сейсмических и геофизических исследований в 2D и 3D виде, а также в цифровой форме, которые отображаются в ГИС.

В качестве координатной системы отсчета используются государственные системы координат СК-42, СК-95, ГСК-2011, ПЗ-90, ПЗ-90.11, WGS-84 и условная СК Заказчика в географических и прямоугольных координатах.

Производственные подразделения используют топографические и тематические карты и планы на промышленные площадки и транспортные коридоры между ними. Используются топографические планы в масштабе 1:500, материалы маркшейдерской и геодезической съемки.

Топографические планы ведутся в условной системе координат.

Большое количество работ связано с необходимостью взаимодействия с местными органами власти и Росреестром в части выполнения кадастровых работ (землеустройство) и получения сведений о границах объектов недвижимости своих и смежных правообладателей. Также нужны сведения о зонах с особыми условиями использования территорий и иных зонах и территориях, которые предоставляет Росреестр или местные органы власти.

ИТ оборудование компании размещено в г. Якутске и в г. Тюмень, каналы связи с промышленными площадками имеются хорошего качества. При этом необходимо предусмотреть возможность работы с откреплением данных из центрального хранилища для работы на площадках при отсутствии связи.

- Цель выполнения работ

Цель проекта – создать корпоративную географическую информационную систему для ведения и использования пространственных данных в процессах геологического изучения и разведки недр, обустройства месторождений, добычи и транспортировки газа компании ЯТЭК.

Целью выполнения работ на данном этапе является создание инфраструктуры ГИС ЯТЭК, включающей необходимое базовое геоинформационное программное обеспечение, каталог пространственных и связанных с ними непространственных данных, модель данных, сервисы для отображения имеющихся пространственных данных и приложения для работы ними.

- Требования к пользователям

При эксплуатации системы должны быть выделены следующие роли пользователей:

- Пользователь – любой пользователь сети Интернет, имеющий доступ к общедоступным данным, функциям и приложениям компании посредством сети Интернет.

- Пользователь компании – авторизованный сотрудник компании, имеющий доступ к пространственным данным, функциям и приложениям в соответствии с системой ограничений, задаваемой ролевой моделью.

- Пользователь тематического приложения – любой пользователь компании, имеющий доступ к данным, функциям и приложениям, автоматизирующим производственные процессы.

- Пользователь портала – любой пользователь компании, имеющий доступ к отчетам и приложениям посредством корпоративного ГИС портала.

- Оператор данных – пользователь компании, который может загружать и изменять данные.

- Администратор данных – пользователь компании, который может изменять структуру данных и контролировать целостность и качество данных.

- Администратор системы – пользователь компании, который обеспечивает работоспособность программно-аппаратного комплекса для высокой доступности системы, управляет доступом пользователей компании, выполняет резервное копирование и восстановление данных и конфигурации.

- ГИС приложение – специализированное приложение для автоматизации процессов, с использованием пространственных данных, выполненных на разных платформах: настольные, мобильные, веб.

- Информационная система компании – информационная система, автоматизирующие основные бизнес-процессы компании (ПО для обработки геодезических измерений, ERP, документооборот, ТОРО, SCADA, CRM и т.п.), в которой должны использовать пространственные данные или функции пространственного анализа.

- Внешняя информационная система – информационная система (как правило системы государственных органов: ЕГРН (единый госреестр недвижимости), единый фонд геологической информации, ФФПД (федеральный фонд пространственных данных) и др.), с которой компания должна взаимодействовать путем обмена информацией в форме электронных документов, данных или веб-сервисов.

- Требования к системе

  - Требования к структуре системы

В рамках выполнения работ должна быть создана инфраструктура ГИС ЯТЭК, включающая в себя основные компоненты системы:

- ГИС платформа

  - ГИС сервер

Предназначен для обеспечения многопользовательского доступа к пространственным данным, публикации картографических сервисов, функций пространственной обработки данных, средств обеспечения безопасности, средств мониторинга картографических сервисов.

  - База географических данных (БГД), предназначенная для хранения пространственных и связанных с ними атрибутивных данных под управлением СУБД.

- База данных, предназначенная для хранения материалов и данных под управлением СУБД.

- База индексов, обеспечивающая хранение индексов для системы быстрого поиска.

- АРМ ведения картографической основы и пространственных данных.

- ГИС портал

Предназначен для разграничения и управления доступом к пространственным данным, картам, сценам, приложениям, различной географической информации, имеющейся в ПАО ЯТЭК.

  - Портал ГИС приложений

Предназначен для подготовки и публикации веб-карт, карт-историй, веб-приложений.

- Геопортал, предназначенный для управления метаданными и База метаданных, предназначенная для хранения метаданных.

- Специализированные ГИС приложения

Специализированные геоинформационные настольные, мобильные или веб-приложения для автоматизации решения прикладных задач.

  - Карта территории интересов предприятия.

Информационно-справочная система, отображающая объекты компании на картографической основе, система поиска объектов и основные функции веб-приложений (измерения, печать и т.п.).

  - Геологическая карта;

  - Управление недвижимостью;

  - Ведение реестра скважин;

  - Мобильные инспекции.

  - Требования к функциям

    - ГИС платформа

ГИС платформа должна быть реализована на базе лицензионного программного обеспечения, описанного в разделе 5.3.2, поставляемого в рамках данного проекта.

ГИС платформа должна соответствовать следующим требованиям и обладать следующими возможностями:

- Интегрированная поддержка управления многопользовательскими базами геоданных, портала (для управления географическим контентом, пользователями и приложениями), функций публикации веб-сервисов (WMS, WFS, WCS, CSW, KML, REST, SOAP), и готовых клиентских приложений (настольные, мобильные и веб).

- Наличие средств обеспечения безопасности и отказоустойчивости, включая репликацию, балансировку нагрузки и средства мониторинга картографических сервисов.

- Функции пространственной обработки данных посредством сервисов геообработки, созданных на основе моделей геообработки.

- Наличие графического конструктора процессов (визуальный редактор блок-схем), позволяющий создавать цепочки операций и сложные аналитические модели и автоматизировать работу ГИС без программирования;

- Автоматическое создание резервных копий и восстановления всех компонентов системы включая: данные, каталоги данных, метаданных, ГИС-сервисов, настройки веб приложений.

- Наличие мобильных приложений на базе платформ Android, iOS, Windows взаимосвязанных между собой и обеспечивающих: сбор и редактирования геоданных в полевых условиях в онлайн \ офлайн режиме с последующей синхронизацией данных с ГИС-сервером; поддержка прикрепления к объектам вложений в виде фотографий, видео, и др. документов; навигацию до мест назначения в офлайн режиме в том числе с использованием корпоративных данных (БД адресов, базовая карта, граф дорог); использование настраиваемых форм для сбора данных; координация работы полевых сотрудников, поддержка назначения и отслеживания выполнения заданий в режиме реального времени.

- Публикация неограниченного количества (ограничена аппаратными возможностями) ГИС-сервисов с сохранением оформления, созданного в настольной ГИС.

- Возможность публикации следующих ГИС-ресурсов:

- Динамических карт.

- Кэшированных карт - построение кэша по определенной области, кэширование по требованию, обновление кэша в местах изменения пространственных объектов. Используется оформление «как есть» из Настольной ГИС.

- Сервис векторных тайлов. Динамическая генерация тайлов на основе оформления «как есть» из Настольной ГИС, интерактивное изменение стиля оформления тайлов в веб-браузере.

- Доступ к векторным объектам (чтение и запись) (в том числе, для осуществления многопользовательского редактирования геометрии и атрибутов).

- Сервис геопространсвенного анализа и ETL

- 3D сервис, для публикации BIM моделей

- Сервис Геокодирования (прямое и обратное), в том числе с возможностью пакетной обработки запросов

- Сервис Печати (сохранения карты в нужном оформлении в файл)

- Сервис Репликации баз геоданных

- Поддержка сервисов ETL с пространственной функциональностью, осуществляющих преобразование данных и загрузку во внутреннее или внешние хранилища пространственных данных на основе смоделированных цепочек преобразований. Обеспечивает использование готовых инструментов: преобразования из точек в линии; добавить поле; удалить поле; заполнить поле значениями вычисляемыми на основе нескольких полей; присоединить значения из другой атрибутивной таблицы или слоя объектов; присоединить объекты на основе их геометрии - находятся внутри, пересекают, по близости; вырезать объекты другими объектами; объединить нескольких слоев в один; геометрическое объединение; выбрать объекты по атрибуту, перепроецировать; построить внешние оболочки для на основе геометрии и/или атрибутов объектов; изменение атрибутов на основе регулярных выражений; сглаживание линий/полигонов.

- Обеспечение следующего набора методов визуализации тематических карт различных типов: единый символ, уникальные значения по категориям, классификация по диапазонам с использованием переменных цветов, классификация по диапазонам используя пропорциональные символы, диаграммы, карта плотности, кластеризация;

- В рамках данного проекта передаются стандартные условные обозначения для топографических карт всех передаваемых масштабов, пригодные для использования как в геопортале, так и в средстве создания карт.

- ГИС-сервисы Динамических карт должны поддерживать агрегацию точеных объектов в виде динамической сетки на стороне ГИС-сервера.

- Обеспечение возможности на лету менять оформление возвращаемой картографическим ГИС-сервисом карты через запросы к ГИС серверу на основе передачи данных о необходимом изменении в оформлении слоев карты.

- Возможность фильтрации и агрегации отображаемых объектов и их атрибутов для картографических сервисов при помощи SQL-запросов к ГИС серверу непосредственно в веб-браузере.

- Стандартная возможность выполнения запросов через сервисы ГИС сервера к связанным с объектом данными, используя заданные на уровне БД отношения для таблиц и классов объектов: один к одному, один ко многим, многие ко многим.

- Поддержка редактирования пространственных объектов в веб-браузере посредством ГИС-сервисов при хранении пространственных данных в СУБД. Обеспечение разграничения прав доступа к объектам на основе их владельца. Возможность доступа для других пользователей: запрос, обновление, удаление. Поддержка редактирования длинными транзакциями.

- Поддержка создания сервисов пространственного анализа с произвольной последовательностью операторов, разработанных в Настольной ГИС с помощью визуального редактора, позволяющий создавать цепочки операций и сложные аналитические модели ГИС без программирования.

- Поддержка создания 3D сервисов на основе оформления 3D сцен, созданного в Настольной ГИС;

- 3D сервисы обеспечивают публикацию и отображение в 3D виде в веб браузере следующие типы данных: 3D-данные (текстурированные объекты, поверхности), 3D точечные объекты (3D модели популярных форматов 3ds, wrl, flt, dae, obj), 2D-данные с значениями высот, данные лазерного сканирования LAS, BIM – моделей из Revit.

- Поддержка создания ГИС-сервисов трассировки связанной сети инженерных коммуникаций через веб (инженерные сети на базе модели БД с возможностью моделирования связанности объектов газо/нефте проводов, электричества, телекоммуникаций и т.д.), позволяющий выполнять: поиск отключений, трассировка вниз \ верх по течению, поиск связанных объектов с выбранном элементом сети, трассировка ближайшего пути, расчет потоков.

- Поддержка конфигурируемого сервиса высококачественный печати, включая настройку слоев для печати, зарамочного оформления, динамически меняющихся элементов компоновки в зависимости от контента на карте и т.д. Возможность расширения функциональности сервиса высококачественный печати с помощью скриптового языка Python: создание атласов карт, добавление или замена необходимых векторных слоев, вставка связанных таблиц и диаграмм и т.д.

- Наличие конфигурируемых сервисов для удаленной репликации баз геоданных, синхронизации изменений и редактирования через Интернет. Поддерживается создание реплики с сервера в пределах нужной территории.

- Система хранения данных ГИС-сервера должна обеспечивать хранение всей пространственной информации (геометрия, атрибуты, метаданные) и обеспечивать многопользовательский доступ и редактирование этих данных с использованием длинных транзакций. Обеспечение хранения на уровне БД комплексных объектов с настраиваемым поведением, таких как: топология, подтипы, домены, классы отношений, геометрические сети, дорожный граф, правила схематического представления геометрических сетей. Обеспечение хранения на уровне БД координат объектов X, Y, Z (высота вершины), а так же M (линейные измерения). Обеспечение хранения и работы с пространственными данными на базе PostgreSQL, возможно, на СУБД MS SQL, MS SQL Express;

- Готовые механизмы для ведения и хранения истории изменения пространственных данных на уровне БД;

- Обеспечение на уровне БД механизмов отслеживания изменения объектов с фиксацией пользователя, даты и времени создания или изменения объекта;

- Хранение каталога данных лазерного сканирования LAS, содержащего ссылки на большие количества файлов LAS и данных о поверхностях в одном конкретном проекте, позволяющего отображать данные лидара как облака точек или в виде триангулированной поверхности в 2D и 3D;

- Поддержка доступа\редактирования\выполнения аналитических SQL запросов в БД через ГИС сервисы;

- Поддержка ГИС-сервером на уровне базы данных комплексных связей объектов один ко многим, с моделированием реакции на изменение связанных объектов (удаление связанных при удалении основного, перемещение и т.д.);

- Готовые инструменты создания и администрирования сервисов через Настольную ГИС, веб приложение и готовые библиотеки скриптового языка (Python API);

- Наличие документированного API обеспечивающего взаимодействие с ГИС-сервисами на базе REST, SOAP.

- Наличие документированного API позволяющего разрабатывать ГИС-сервисы с новой функциональностью.

- Наличие документированного API позволяющего модифицировать функциональность существующих ГИС-сервисов.

- Наличие документированного API для администрирования и управления ГИС-сервером позволяющего через веб осуществлять: остановку и запуск ГИС-сервера, запуск и остановку сервисов, изменение свойств сервисов, отображение статистики запросов к сервисам, добавление пользователей и ролей, применить роли доступа к сервису, доступ к журналам сервера, выполнить публикацию картографических сервисов из проекта настольной ГИС.

- Наличие документированного API для разработки веб приложений с использованием технологий JavaScript и HTML5, WebGL для визуализации 2D и 3D объектов.

- Наличие документированного SDK для расширения существующих ГИС приложений или создания отдельных приложений с ГИС функциональностью.

- Наличие документированного SDK для разработки приложений под Windows, Linux для кроссплатформенного фреймворка Qt.

- Наличие документированного SDK для разработки нативных мобильных приложений на платформах Android, iOS.

- Наличие документированного SDK для разработки мобильных приложений под Android и iOS для кроссплатформенного фреймворка Qt.

- Наличие документированного SDK для разработки мобильных приложений для Android, iOS и Windows (UWP) для кроссплатформенного фреймворка Xamarin.

    - АРМ ведения картографической основы и пространственных данных

АРМ должно быть реализовано на основе лицензионного настольного геоинформационного программного обеспечения, описанного в разделе 5.3.2 настоящего документа, и поставляемого в рамках данного проекта.

АРМ предназначено для:

- Ведения данных картографической основы;

  - Создания и обновления данных по материалам данных федерального фонда пространственных данных и данных иных поставщиков;

- Создания и ведения данных топографической и геодезической основы:

  - Ведения модели данных топографической основы, управление доменами, классификаторами, условными знаками;

  - Ведения единой базы геоданных на основе геодезических и маркшейдерских измерений либо в настольной ГИС, предоставляемой в рамках данного проекта, либо посредством импорта данных, созданных в других системах обработки геодезических измерений;

- Создания и ведения тематических пространственных данных компании.

Программное обеспечение АРМ ведения картографической основы и пространственных данных должно обеспечивать возможность реализации следующих групп функций и обладать следующими характеристиками:

- Наличие 64-разрядного программного обеспечения для ведения, редактирования, оформления и многопоточной обработки пространственных данных;

- Обеспечение создания, ведения, обработки и анализ пространственных данных в одном программном продукте, а также их картографическое оформление, которое используется в том числе для создания веб карт;

- Отсутствие ограничений на объем хранения пространственных данных в одной многопользовательской базе данных;

- Поддержка файловой базы пространственных данных, обеспечивающей, единый контейнер для хранения всей пространственной информации, сшитой в единое покрытие, хранящихся в общей папке файловой системы, включая: векторные данные, картографические правила отображения объектов, объекты-размеры, мультиточки, мультипатчи, растры, каталоги растров, мозаики растров, LAS, нерегулярные триангуляционные сети, отношения между двумя таблицами с использованием общего ключа, топологические правила совместного использования геометрии, граф дорог с настройками и индексом для моделирования транспортной связности и поток, объектная сетевая модель для моделирования сетевых объектов реального мира (трубопроводы, электрические сети и т.д.), локатор адресов содержащий настройки и индексы для поиска объектов по адресу, визуальные модели для выполнения пакетной обработки данных, списки допустимых значений или диапазон допустимых значений для атрибутивных полей, хранение координат объектов X, Y включая значения Z (например, высота вершины), а так же m-значения линейных измерений (например, система измерения километровых столбов на шоссе).

- Оперативная публикация картографических материалов без дополнительной подготовки к публикации (дополнительной разработки, подготовки веб-сервисов, каких-либо промежуточных шагов);

- Наличие скриптового языка для автоматизации и возможность запуска команд из консоли;

- Поддержка 3D представления и редактирования пространственных данных (данные, модели, измерения);

- Готовые инструменты для создания и редактирования 3Д зданий с наложением текстур;

- Поддержка широко используемых форматов 3Д моделей при создании 3Д сцен: 3D Studio Max (*.3ds), VRML and GeoVRML (*.wrl), OpenFlight (*.flt), COLLADA (*.dae), Wavefront OBJ models (*.obj).

- Настольная ГИС должна обеспечивать прямое чтение «на лету» и отображение файлов BIM Revit с дальнейшей публикации их в виде 3Д веб сервиса.

- ГИС должна иметь связанные 2D и 3D виды данных. Одновременная работа в 2D и 3D, в одном приложении; конвертирование существующих двумерных карт в сервис трехмерных сцен ГИС Сервера.

- Поддержка создания атрибутивных и пространственных SQL-запросов (соединение, группировка, пересекает, содержит, включает и т.д.);

- Наличие интеллектуального механизма автоматического размещения динамических подписей на картах, включая: модели подписывания улиц, участков, водотоков, горизонталей; изменение интервалов и размера шрифта; размещение с изгибом; перенос по правилам; простирание и падение; повтор надписей; выступ за пределы объекта; размещение вдоль границ; аббревиатуры и сокращения; определение приоритетов расположения относительно объектов и других подписей;

- Наличие графического конструктора последовательности выполнения инструментов, позволяющего создавать цепочки операций по обработки пространственных данных и сложные аналитические модели ГИС без программирования;

- Наличие инструментов для выполнения пространственных операций с геоданными, такие как: преобразования из точек в линии; добавить поле; удалить поле; заполнить поле значениями вычисляемыми на основе нескольких полей; присоединить значения из другой атрибутивной таблицы или слоя объектов; присоединить объекты на основе их геометрии - находятся внутри, пересекают, по близости; вырезать объекты другими объектами; объединить нескольких слоев в один; геометрическое объединение; выбрать объекты по атрибуту, перепроецировать; построить внешние оболочки для на основе геометрии и/или атрибутов объектов; изменение атрибутов на основе регулярных выражений; сглаживание линий/полигонов и т.д.

- В ГИС должны присутствовать инструменты пространственной и пространственно-временной статистики (анализ горячих точек, анализ кластеров и выбросов, пространственная автокорреляция, пространственная регрессия т.д.).

- Наличие инструментов для работы с топологией: создание, автоматический поиск ошибок, исправление ошибок;

- Наличие инструментов для обеспечения процесса версионного редактирования, позволяющего нескольким редакторам модифицировать одни и те же данные без использования блокировок и создания копий, и содержать инструменты для разрешения конфликтов при синхронизации версий.

- Наличие функции создания шаблонов объектов и редактирования (внесение нескольких связанных объектов одной операцией, автоматическое заполнение атрибутов, автоматический предвыбор инструментов и методов редактирования);

- Наличие встроенных инструментов для разработки и редактирования структуры баз пространственных данных. Cтандартные возможности для создания собственных схем геоданных с любым составом \ типом атрибутов не ограниченные существующими шаблонами.

- Наличие механизмов динамического вычисления на карте местоположений событий, хранящихся в таблицах, используя системы измерения линейных координат (М), позволяющее размещать как точечные так и линейные события; связывать множество наборов атрибутов с любой частью линейного пространственного объекта. Наличие инструментов калибровки линейных координат (М) отдельных линейных объектов, используя измерения в известных точках. Наличие инструментов анализа событий: наложение событий, агрегирование существующих событий используя операции связывания и слияния, преобразование событий из одной системы линейных координат (М) в другую.

- Наличие инструментов для моделирования, ведения и анализа линейных сетей инфраструктуры (нефте или газопроводы, водопроводы, электросети, телефонные линии и т.д.) используя набор связанных ребер и соединений, соединенных в соответствии с выбранными ролями и правилами, определяющими отношения между ребрами и соединениями: ребро-соединение и ребро-ребро.

- Наличие инструментов для выполнения сетевого анализа: поиск всех соединенных и разъединенных элементов сети, поиск замкнутых контуров в сети, определение направления потока в ребрах, трассировка элементов сети вверх или вниз по течению, использование весовых фильтров.

- Наличие инструментов для создания, редактирования и поиска по метаданным. Поиск по метаданным в CSW-совместимых каталогах.

- Поддержка лицензионное использования сервисов базовых карт: данные ДЗЗ, детальные карты улично-дорожной сети, карты ландшафтов, карты природных зон, геологические карты, карты OSM в различном оформлении, сервис геокодирования, газетир, трехмерная базовая карта, глобальный ЦМР.

- Экспорт карт в форматы MXD, PDF, JPEG, AI, BMP, WMF, TIFF.

- Моделирование, поддержка и обновление кадастровых данных как единой сети участков с функциями внесения результатов полевых измерений и их автоматического уравнивания методом наименьших квадратов.

- Использование библиотек картографических символов и создание собственных символов.

- Преобразование проекции картографических слоев на лету.

- ПО должно напрямую работать с данными в различных форматах: ГИС (включая Z, M значения), САПР, базы данных, многомерные (HDR, GRIB, NetCDF), данные реального времени, веб-сервисы и табличные данные.

- Настольная ГИС должна обеспечивать прямое чтение «на лету» файлов Autodesk AutoCAD.

- Настольная ГИС должна иметь готовые инструменты для пространственной привязки чертежа AutoCAD без фактического изменения исходных данных.

- Настольная ГИС должна иметь готовые инструменты конвертации чертежа AutoCAD в ГИС слои в БД.

- Настольная ГИС должна иметь готовые инструменты конвертации ГИС данных в формат AutoCAD.

- Настольная ГИС должна поддерживать прямое чтение и запись растровых данных: JFIF, JPEG, JPEG 2000, TIFF, GeoTIFF, ERDAS IMAGINE, Esri GRID, GIF, PNG.

- ГИС должна содержать готовые инструменты для очистки растров от шумов и нежелательных объектов, предварительной подготовки изображений к векторизации. Готовые инструменты полуавтоматической векторизации растров: трассировка линий в автоматическом режиме, создание полигонов, с использованием в качестве подложки любых бинарных растровых изображений.

    - ГИС портал

Лицензионное программное обеспечение ГИС портала должно обладать следующими характеристиками и обеспечивать реализацию следующих групп функций:

- Обеспечение доступа к пространственным данным, картам, сценам, приложениям, различной географической информации, имеющейся у Заказчика.

- Система управления географическим контентом: управление доступом, каталогизация и поиск ГИС сервисов, веб-приложений, веб-карт, содержащих оформленные ГИС сервисы, опубликованных файлов.

- Наличие конфигурируемых веб-приложений с адаптивным интерфейсом, конструкторов веб-приложений, позволяющих обеспечить доступ к любой функциональности ГИС-сервера и строящихся на основе веб-карт.

- Создание веб карт через веб-браузер путем добавления существующих или создания новых ГИС-ресурсов; поддержка настройки всплывающих окон, диаграмм и графиков по атрибутивным значениям, настройка отображения данных, установка фильтров, вывод атрибутивной таблицы; создание SQL-запросов и фильтров; поддержка кластеризации объектов; добавление пользовательских данных из текстовых файлов KML, GPX, CSV; сохранения веб-карт, созданных на основании найденных в каталоге ГИС сервисов и предоставления к ним доступа другим авторизованным пользователям; выполнение пространственного анализа на основе существующих слоев в веб карте с добавлением результатов в веб карту включая такие операции как: Суммирование данных, Анализ закономерностей, По близости, Управление данными.

- Настройка всплывающих окон для каждого векторного слоя веб карты. Позволяют отображать атрибуты объекта, связанные с объектом записи из других таблиц в том числе привязанные к объекту файлы, изображения и диаграммы, ссылки на внешние веб-страницы. Возможность задать список видимых и скрытых полей.

- Поддержка настройки всплывающего окна с использованием скриптового языка для создания пользовательских атрибутивных выражений. Скриптовый язык позволяет проводить математические операции с атрибутами объекта, текстовые операции, преобразования дат, логические функции, операции с геометрией (близость, пересечение, экстент, длина, буфер, оверлей)

- Наличие готовых стилей для интерактивного картографического оформления слоев в веб карте: Числа и количества (цвет), Числа и количества (размер), Цвет и размер, Сравнить A и B, Преобладающая категория, Типы (уникальные символы), Типы и размер, Кластеризация объектов, Тепловая карта. Динамическая легенда для каждого слоя.

- Наличие готовых методов классификации при оформлении слоев в веб карте: Равный интервал, Естественные границы, Средне-квадратическое отклонение, Квантили, Вручную.

- Наличие автоматизированного алгоритма предложения пользователю наиболее подходящего способа отображения добавленных данных в веб-карте: стиль представления, цветовое оформление, диапазон отображения данных, метод разбиения на классы при классификации

- Наличие готового конструктора для создания обособленных веб-страниц, обеспечивающий удобный доступ к необходимым ГИС-ресурсам Портала (картам, дашбордам, данным). Возможность встраивание поиска как по ключевым словам, тегам и группам, так и пространственного. Готовые шаблоны для встраивания в веб страницу готовых веб-карт, дашбордов. Может состоять из неограниченного кол-ва веб-страниц.

      - Подсистема управления правами доступа и информационным взаимодействием

- Управление доступом к данным и функциям на основе ролевых моделей пользователей.

  - Управление веб-картами и веб-приложениями:

    - Сохранение веб-карт и веб-приложений;

    - Предоставление доступа к веб-картам и веб-приложениям для других пользователей, публикация веб-карт, настройка прав доступа;

    - Просмотр сохранённых веб-карт и веб-приложений;

    - Удаление сохранённых веб-карт и веб-приложений.

  - Управление пользователями и их правами.

    - Создание групп пользователей;

    - Просмотр групп пользователей;

    - Управление группам пользователей:

      - Добавление или удаление элементов группы;

      - Приглашение пользователей в группу;

      - Изменение ролей пользователей в группе;

      - Изменение уровня пользователей в группе;

      - Отключение или удаление участников группы;

      - Изменение настроек группы:

        - Редактировать описание группы;

        - Назначение/изменение владельца группы;

      - Удаление групп.

  - Управление порталом.

    - Изменение настроек Портала ГИС-приложений.

  - Просмотр статистики Портала ГИС-приложений по ресурсам, зарегистрированным участникам и группам.

- Управление информационным взаимодействием с корпоративными и внешними информационными системами.

      - Подсистема «Портал ГИС приложений»

- Авторизация;

- Управление профилем пользователя;

- Поиск и просмотр ресурсов организации (слоёв, веб-карт, веб-приложений);

- Добавление ресурса:

  - Загрузка ресурса с компьютера пользователя;

  - Загрузка ресурса из интернета;

  - Загрузка ресурса из облачного хранилища;

  - Создание нового ресурса:

    - Создание пользовательских веб-карт:

      - Выбор базовой карты.

      - Поиск и добавление слоёв на карту.

      - Изменение стиля отображения данных слоя;

      - Настройка всплывающих окон, диаграмм и графиков по атрибутивным значениям.

      - Просмотр атрибутивной таблицы слоя.

      - Настройка легенды карты.

      - Добавление аннотаций.

      - Изменение порядка отображения слоев.

      - Настройка фильтрации объектов слоя для отображения на карте.

      - Готовые методы классификации при оформлении слоев в веб карте: Равный интервал, Естественные границы, Среднеквадратическое отклонение, Квантили.

      - Применение стилей для интерактивного картографического оформления слоев в веб карте: Числа и количества (цвет), Числа и количества (размер), Цвет и размер.

      - Управление видимостью слоёв (включение/отключение слоя) и настройка диапазонов видимости слоя (масштабный эффект).

    - Создание веб-приложений и интерактивных операционных панелей (дашбордов).

Система должна обеспечивать возможность создания нового веб-приложения с использованием готового шаблона, с помощью конструктора приложений ГИС портала или при помощи конструктора операционных панелей (дашбордов).

    - Геопортал (система инвентаризации данных и материалов с помощью метаданных)

Система должна обеспечивать реализацию следующих групп функций:

- Ведение метаданных на материалы и данные.

  - Создание метаданных.

  - Редактирование метаданных.

  - Удаление метаданных.

- Просмотр метаданных.

  - Просмотр информации об авторе материалов и данных.

- Поиск материалов и данных.

  - Поиск по метаданным.

    - Поиск по ключевым словам.

- Работа с результатами поиска.

  - Открыть ресурс, на который созданы метаданные.

  - Добавить на карту в Портале ГИС-приложений.

Функция должна быть доступна для картографических веб-сервисов.

    - Карта территории интересов предприятия

- Отображение сведений на карте.

Система должна обеспечивать отображение на карте границ объектов компании.

Состав сведений для отображения должен быть уточнён на этапе разработки технического проектирования.

- Поиск объектов:

  - Нечеткий быстрый поиск по атрибутам;

  - Пространственный поиск:

    - Поиск в границах объекта пользователя;

    - Поиск в границах выбранного на карте объекта;

- Получение информации по объектам (идентификация):

  - Просмотр информации по объектам на карте;

  - Просмотр информации по объектам в списке результатов поиска;

- Управление картой:

  - Перемещение карты;

  - Изменение масштаба карты;

  - Отображение масштабной линейки;

- Печать фрагмента карты;

- Создание и ведение объектов пользователя.

  - Создание объекта пользователя

    - Нарисовать точку

    - Нарисовать линию

    - Нарисовать полигон

  - Выбрать объект пользователя

  - Найти в границах объекта пользователя

  - Создать буфер вокруг объекта пользователя

  - Редактировать границы объекта пользователя

  - Удалить выбранные объекты пользователя

  - Переименовать объект пользователя

  - Экспортировать в файл.

Формат файла должен быть уточнён на этапе разработки частного технического задания и технического проектирования.

- Обратная связь

Система должна предоставлять возможность выбрать объект на карте или в списке результатов поиска и направить сообщение, связанное с объектом, администратору данных, посредством заполнения веб-формы.

    - Геологическая карта

      - Ведение и подготовка геологических данных к публикации.

- Ведение базы геоданных геологических изысканий;

- Разработка геологических веб-карт.

      - Веб-приложение «Геологическая карта».

- Просмотр и работа с объектами геологических веб-карт.

Система должна обеспечивать отображение на карте объектов геолого-геофизической информации (устья скважин, линии сейсмических профилей 2D, контура сейсмических исследований 3D, контура геологических объектов и залежей УВС и тд) и атрибутивной информации с ними связанной.

  - Поиск объектов:

    - Поиск по атрибутам;

    - Пространственный поиск:

      - Поиск в границах объекта пользователя;

      - Поиск в границах выбранного на карте объекта;

  - Получение информации по объектам (идентификация):

    - Просмотр информации по объектам на карте;

    - Просмотр информации по объектам в списке результатов поиска;

  - Управление картой:

    - Перемещение карты;

    - Изменение масштаба карты;

    - Отображение масштабной линейки;

  - Печать фрагмента карты;

    - Управление недвижимостью

      - Формирование и ведения данных по объектам недвижимости

- Заказ и контроль получения кадастровых сведений из ЕГРН.

- Формирование и ведение пространственных данных ЕГРН.

- Подготовка xml-документа границ минимальных расстояний трубопроводов для предоставления на публичную кадастровую карту.

      - Веб-приложение Кадастровая карта ЯТЭК.

- Отображение кадастровых сведений и сведений об объектах недвижимости ЯТЭК на карте.

- Поиск объектов:

  - Нечеткий быстрый трёхъязычный поиск по атрибутам;

  - Пространственный поиск:

    - Поиск в границах объекта пользователя;

    - Поиск в границах выбранного на карте объекта;

- Получение информации по объектам (идентификация):

  - Просмотр информации по объектам на карте;

  - Просмотр информации по объектам в списке результатов поиска;

- Управление картой:

  - Перемещение карты;

  - Изменение масштаба карты;

  - Отображение масштабной линейки;

- Печать фрагмента карты;

- Просмотр документов, связанных с объектами.

- Обратная связь

Система должна предоставлять возможность выбрать объект на карте или в списке результатов поиска и направить сообщение, связанное с объектом, оператору данных, посредством заполнения веб-формы.

    - Ведение реестра скважин

Приложение ведения реестра скважин должно быть реализовано в виде дополнительного модуля, устанавливаемого на базовое геоинформацинное настольное ПО, с использованием лицензионного программного обеспечения, указанного в разделе 5.3.2.

Приложение должно обеспечивать реализацию следующих групп функций:

- Проектирование объектов геологоразведки, таких как скважины, батареи, кусты, пласты, месторождения, лицензионные участки;

- Ввод данных:

  - Ввод данных инклинометрии;

  - Ввод пластопересечений;

  - Журнал инклинометрии.

- Редактирование данных бурения;

- Обработка данных по инклинометрии;

- Построение различных типов отчетов;

- Просмотр в 3D;

- 3D анализ:

  - Определение критического расстояния.

Инструмент Критическое расстояние должен определять пересекаются ли два указанных ствола и на какой глубине они находятся на критическом расстоянии друг от друга.

  - Определение расстояния от проекта до забоя.

  - Определение расстояния от узла до ствола.

  - Определение расстояния от между узлами.

  - Просмотр координат выбранной траектории ствола в выбранной пользователем системе координат.

  - Определение координат точек пересечения траектории ствола с границей кустовой площадки, лицензионного участка.

  - Оценки близости соседних траекторий.

- Экспорт данных из проекта в текстовые файлы.

- Пакетная загрузка табличных данных в базу геоданных.

    - Мобильные инспекции

      - Мобильное приложение для сбора данных

Мобильное приложение для сбора данных должно быть реализовано посредством использования и настройки базового программного обеспечения, поставляемого вместе с ГИС платформой.

Мобильное приложение должно позволять собирать точные данные в поле и возвращать их в офис.

Мобильное приложение должно обеспечивать возможность использования веб-карт, опубликованных на Портале ГИС-приложений, на мобильных устройствах для сбора и редактирования данных.

Мобильное приложение должно иметь возможность работы без подключения к Интернету.

      - Мобильное приложение для сбора данных с различными формами опросов

Мобильное приложение должно быть реализовано посредством использования и настройки базового программного обеспечения, поставляемого вместе с ГИС платформой.

Мобильное приложение должно обеспечивать возможность создания, публикации и анализа опросов.

Мобильное приложение должно обеспечивать возможность создания умных форм с логикой пропусков, ответами по умолчанию и поддержкой нескольких языков.

Мобильное приложение должно обеспечивать возможность сбора данных через мобильные устройства даже при отключении от Интернета и передачи в систему для синхронизации при наличии подключения к Интернету.

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к информационному обеспечению

В состав информационных объектов системы должны входить:

- Метаданные – описание единиц хранения документов, данных, сервисов, приложений и систем

- Материалы – документы и наборы данных

  - Данные

    - Чертежи, схемы, модели объектов

    - Материалы геодезической и маркшейдерской съемки

    - Геологическая информация

    - Кадастровые сведения ЕГРН

    - Материалы лазерной съемки

    - Карты бумажные

    - Файлы проектов ГИС

    - Видеоизображения

    - Материалы диагностики

    - Треки навигаторов

    - прочее

- Пространственные данные

  - Картографическая основа

    - Цифровые топографические карты

    - Цифровые ортофотокарты

    - Данные дистанционного зондирования:

  - Топографическая основа

    - Цифровые топографические планы: генеральный план предприятия, сводный план, площадка промышленная, площадка кустовая, акт выбора, лесная карта, сводный план отводов, сводный план актов выбора

    - Цифровые маркшейдерские данные

    - Цифровые данные лазерного сканирования

    - Гидрография

    - Лесные участки

  - Геологическая основа

    - Цифровые геологические карты

  - Реестры

    - Земельные участки

    - Здания

    - Оборудование

    - Инфраструктура

      - Дороги

      - Сети

        - Электроснабжение

        - Связь

      - Трубопроводы

        - Нефтепроводы

        - Газопроводы

        - Водопроводы

      - Скважины

- Проекты ГИС

  - Веб-сервисы

  - Веб-карты

  - Карты-истории

  - Веб-приложения

Имеющие в распоряжении Заказчика топографические и тематические пространственные данные для обработки и загрузки в БГД ГИС ЯТЭК должны быть предоставлены Заказчиком в рамках обследования в согласованных форматах.

Объём данных, подлежащих обработке и загрузке в БГД ГИС ЯТЭК, должен быть согласован Заказчик и Исполнителем на этапе разработки частного технического задания.

    - Требования к программному обеспечению

Базовое геоинформационное программное обеспечения Системы, поставляемое в рамках проекта, должно соответствовать следующим требованиям:

- Наличие единой сервис-ориентированной архитектуры, включающей в себя взаимосвязанные компоненты: настольную ГИС, ГИС-сервер, портальное решение для каталогизации\создания\управления веб контентом, мобильные ГИС приложения, и средства разработки.

- Встроенная поддержка протоколов REST и SOAP для доступа к ГИС-сервисам и их администрирование.

- Пространственная и атрибутивная индексация данных.

- Управление атрибутивными подтипами и доменами пространственных данных.

- Одинаковая функциональность серверного и клиентского программного обеспечения для работы с едиными проектами, форматами и моделями данных с целью обеспечения простого и быстрого развёртывания системы, доступа к функционалу ГИС с любого устройства, гибкости в выборе и разработке ГИС-сценария без разработки (включая изменения и настройку настольных, серверных, веб и мобильных составляющих), интеграции с любым программным обеспечением, основанном на стандартных протоколах передачи данных, средах разработки и т.д.

- Требования к безопасности: Протоколирование событий безопасности в системных журналах, вывод однозначных диагностических сообщений о причине нарушения работоспособности; Обеспечение безопасности (аутентификации и авторизации) с помощью пользователей и ролей, управляемых LDAP \ Active Directory, обеспечивать разграничение функциональных привилегий на уровне сервисов по ролям, группам и территориальному признаку; поддержка шифрования передачи данных. Встроенная поддержка протоколов SSL 3.0 и TLS 1.2. Наличие встроенного обратного прокси.

- Возможность работы с пространственными данными в любых системах координат (географические, проекции, местные, локальные, условные и т.д.), в том числе СК-42, географическая система Пулково 42, WGS-84, СК-95, ГСК-2011, ПЗ-90, ПЗ-90.11 и условная СК Заказчика , возможность пересчёта систем координат «на лету». Пользователи должны иметь возможность добавлять собственные системы координат и преобразовывать координаты между ними.

- Чтение метаданных и моделей сенсоров ДЗЗ таких как DigitalGlobe, EADS Astrium, Landsat, RapidEye, DMCii, Sentinels, привязки и ортотрансформирования растров, улучшающих преобразований «на лету». Cоздание интерактивных мозаик растров, поддерживающих функции ортотрансформирования, классификации и коррекции гистограммы, расчета индексов, что позволяет экономить время и дисковое пространство.

- Требования к масштабируемости и отказоустойчивости: наличие готовых средств для горизонтального масштабирования (увеличение производительности решения за счет увеличения количества узлов системы и распределения нагрузки между ними) и построения отказоустойчивых кластеров и вертикального масштабирования – обеспечение бесперебойной работы системы при повышении требований к функциональности настольных ГИС-приложений.

Исполнителем должно быть произведена поставка следующего лицензионного программного обеспечения для обеспечения выполнения работ:

Продуктивная среда

| № п/п | Наименование лицензии | Количество лицензий, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Лицензионное программное обеспечение АРМ ведения пространственных данных, плавающая лицензия | 3 |
|  | Лицензионное программное обеспечение ГИС платформы, лицензия на 1 сервер до 4 ядер | 1 |
|  | Лицензионное программное обеспечение АРМ ведения реестра скважин | 1 |

Тестовая среда

| № п/п | Наименование лицензии | Количество лицензий, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Лицензионное программное обеспечение АРМ ведения пространственных данных, временная лицензия на 1 год | 1 |
|  | Лицензионное программное обеспечение ГИС платформы, годовая подписка разработчика | 1 |

Лицензионное программное обеспечение АРМ ведения пространственных данных, плавающая лицензия должно отвечать требованиям, описанным в разделе 5.2.2 настоящего документа.

Лицензионное программное обеспечение ГИС платформы должно соответствовать требованиям, описанным в разделе 5.2.1 настоящего документа.

Лицензионное программное обеспечение АРМ ведения реестра скважин должно соответствовать требованиям, описанным в разделе 5.2.8 настоящего документа.

- Состав работ и услуг

| № | Наименование работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание инфраструктуры ГИС ЯТЭК |  |
| 1.1 | Обследование и проектирование | Отчёт об обследовании, частное техническое задание, пояснительная записка к техническому проекту, включающая описание схемы базы данных |
| 1.2 | Создание ГИС платформы и ГИС портала | На площадке Заказчика развёрнуто и настроено базовое программное обеспечение ГИС платформы и ГИС портала ГИС ЯТЭК (в тестовой и продуктивной среде) |
| 1.3 | Подготовка картографической основы | БГД с наборами топогрфических данных, картографический проект с оформлением, опубликованные сервисы для отображения |
| 1.4 | Разработка ГИС-приложений ЯТЭК - Разработка геопортала - Карты предприятия и планы площадок - Геологическая карта - Управление недвижимостью - Реестр скважин - Мобильные инспекции - Интеграция с 3D BIM | ГИС-приложения, реализующие функционал указанный в п. 5.2.1-5.2.9, разработаны и развёрнуты в тестовой среде на площадке Заказчика Опубликованы, переданные 3D BIM модели. Разработана эксплуатационная документация (Руководство пользователя, Руководство администратора, Программа и методика испытаний). |
| 1.5 | Инструктаж пользователей | Проведён инструктаж пользователей |
| 1.6 | Поддержка при опытной эксплуатации, испытаниях и приемке | Журнал опытной эксплуатации, Протокол приёмочных испытаний |
| 2 | Поставка ПО ГИС в соответствии со спецификацией, приведённой в разделе 5.3.2 | Предоставлены ссылки и ключи для установки лицензионного геоинформационного базового программного обеспечения в сооветствии со спецификацией |
| 3 | Оказание справочно-информационных услуг по организации участия представителей Заказчика в научно-методических семинарах по использованию лицензионного геоинформационного программного обеспечения, на котором реализована ГИС ЯТЭК (40 чел./дней) | Проведено обучение специалистов работе с лицензионным геоинформационным программным обеспечением, на котором реализована ГИС ЯТЭК, на семинарах с выдачей сертификатов международного образца. |

- Порядок контроля и приемки работ

  - Общие требования к приемке работ

Приемка результатов работ осуществляется в соответствии с Договором.

Приемка результатов выполнения работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.

Отчетная документация и другие результаты работ передаются Заказчику после завершения работ. Комплектность передаваемой документации подлежит проверке Заказчиком.

  - Порядок организации гарантийного обслуживания

Гарантийное обслуживание Системы осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель не гарантирует отсутствие недостатков или сбоев в процессе работы, возникающих по причине несоответствия оборудования или установленного на рабочем месте программного обеспечения конечного пользователя требованиям, предъявляемым к характеристикам клиентских мест.

- Требования к документированию

Состав документации на Систему приведен в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Состав документации на Систему

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Частное техническое задание |
| 2 | Пояснительная записка к техническому проекту |
| 3 | Руководство пользователя |
| 4 | Руководство администратора |
| 5 | Программа и методика испытаний |
| 6 | Проект Журнала опытной эксплуатации |
| 7 | Проект Протокола приемочных испытаний |

- Требования по подготовке объекта автоматизации к испытаниям

Заказчик должен предоставить оборудование и общесистемное ПО для развертывания ГИС ЯТЭК.

Исполнитель должен обеспечить развертывание и настройку базового геоинформационного лицензионного ПО Системы и разработанного в рамках выполнения работ СПО Системы на предоставленной Заказчиком площадке.

- Порядок оформления и предоставления Заказчику результатов работ

Исполнитель должен передать Заказчику следующие результаты работ:

- Исходные коды разработанного ПО.

- Документацию на Систему в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего Технического задания.

Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном Договором, в соответствии со сроком (периодом) выполнения работ по Договору на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Документация на Систему должна передаваться в электронном виде. Текстовые документы, передаваемые в электронном виде, должны быть представлены в формате Microsoft Word.