Утверждаю:

Директор по производству

ПАО «ЯТЭК»

________________ А.Н. Баев

«____»_____________2020 г.

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контакт перьевой Составная (сменная) часть кабельных наконечников НКБ, НКБГ. Двусторонние перьевые пружинные электрические контакты предназначены для надёжного электрического соединения разъёмов скважинных приборов и кабельного наконечника. Контакты имеют пружинные контактные области S-образного сечения, обеспечивающие надёжное упругое соединение между гнёздами электрических розеток. Исполнение контактов – пружинная бронза. | шт | 100 |
| 2 | Имплозийный ловитель ЛИ-1-106/137 с приемными камерами КП 106 и КП 137 Спуск ловителя – на кабеле. Сохранение работоспособности при давлении до 60 МПа и температуре до +2000С. Коррозионностойкое исполнение. | шт | 1 |
| 3 | Свечной мост к наконечнику НКБ, НКБГ-1-36. Составная (сменная) часть кабельных наконечников НКБ, НКБГ. Исполнение – основное, Tmax=1200С, Pmax=60 МПа, рабочая среда – промывочная жидкость, газ. Электроввод – цельноточеный с корпусом моста. | шт | 4 |
| 4 | Наконечник кабельный НКБГ-1-36 - рабочая температура до +120°С; - внешнее гидростатическое давление до 60 МПа; - диаметр – 36 мм; - длина – 400 мм; - переходное сопротивление электрического контакта – не более 0,08 Ом; - свечной мост со свечей-гермовводом – цельноточеные; - все металлические поверхности наконечника должны иметь коррозионностойкое покрытие. | шт | 4 |

Техническое задание: «Геофизическое оборудование»

- При рассмотрении предложений от участников рассматривается эквивалент.

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия;

- паспорт изделия.

- Оборудование и материалы должны поставляться новыми. Год выпуска продукции не ранее 2020г.

Запрещена поставка оборудования и материалов:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с материалом обязательной технической документации:

- паспорт качества;

- сертификат соответствия;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А.

Начальник ЦКРСиПГИ                   _______________________                            С.С. Абинашенко