Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая                                                                   компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15.10.2013г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | ЦО. Административное здание ГПУ(общежитие на 92 чел.) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Шишигина О.Г. |
| Инвентарный номер объекта | №К0001217 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1999г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Естественный износ оконных переплетов здания – необходимо заменить на оконные блоки из ПВХ |  |
| 2 | Заменить старые потрескавшиеся подоконные доски на пластиковые |  |
| 3 | Оконные коробки деревянные необходимо облицевать пластиковыми откосами |  |
| 4 | Обои в кабинетах порваны и выцвели, требуют замены. |  |
| 5 | Линолеум на полах в коридорах порван |  |
| 6 | Требуется капитальный ремонт санузла |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное двухэтажное - стены рубленые |  |  |  |
| 1 | Смена окон первого этажа |  |  |  |
| 1.1 | Снятие остекленных оконных переплетов | м2 | 95,925 |  |
| 1.2 | Установка оконных блоков ПВХ двухкамерных 37шт из них с поворотно-откидным механизмом 25шт | м2 | 95,925 | 1,5м*1,5-24шт. 2,15м*1,5м-13шт.(перед закупкой контрольные замеры с учетом установки оконных кондиционеров) |
| 1.3 | Снятие деревянных подоконных досок | м2 | 14,4 |  |
| 1.4 | Установка подоконных досок из ПВХ | м | 71,35 | L-1,7 м*0,2м-24шт.; L-2,35м*0,2м-13шт.; |
| 1.5 | Смена деревянных наличников на пластиковые | м | 175,0 |  |
| 1.6 | Облицовка оконных откосов пластиком шириной 15см | м2 | 26,243 | 174,95м *0,15м |
| 1.7 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 174,95 |  |
| 2 | Смена обоев |  |  |  |
| 2.1 | Смена обоев улучшенного качества | м2 | 731,7 |  |
| 3 | Ремонт полов коридоров |  |  |  |
| 3.1 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 367,6 |  |
| 3.2 | Устройство основания покрытия полов из фанеры | м2 | 367,6 | толщ.11мм |
| 3.3 | Устройство покрытия полов из линолеума коммерческого на клее | м2 | 367,6 | Пожарная опасность не выше В2, РП2, Д3, Т2 |
| 3.4 | Смена плинтуса | м.п. | 266 |  |
| 4 | Ремонт санузла – пристрой из шлакоблока |  |  |  |
| 4.1 | Демонтаж и монтаж покрытия кровли из профлиста | м2 | 40 | Без смены материала |
| 4.2 | Утепление кровли матами из базальтового волокна толщ.100мм с прокладкой изоспана в 1 слой | м2 | 36 |  |
| 4.3 | Смена половой метлахской плитки | м2 | 48 |  |
| 4.5 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м2 | 191 |  |
| 4.6 | Разборка подшивки потолков из ДВП | м2 | 40 |  |
| 4.7 | Облицовка стен и потолков пластиковыми панелями по деревянному каркасу | м2 | 227 |  |
| 4.8 | Смена дверей межкомнатных | м2 | 4,8 | 0,6х2,0 -4шт |
| 4.9 | Демонтаж деревянных оконных блоков | м2 | 1,2064 |  |
| 4.10 | Установка пластиковых оконных блоков открывающихся | м2 | 1,2064 | 1,16х0,52 -2шт |
| 4.11 | Смена унитаза типа «Компакт» | шт | 1 |  |
| 4.12 | Смена умывальников со сменой поворотных смесителей | шт | 2 |  |
| 4.13 | Масляная окраска регистров отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 25,2 |  |
| 4.14 | Обшивка наружных стен сайдингом стальным по деревянной обрешетке с ее устройство, прокладкой утеплителя (базалит) толщ.100мм изоспана в 2 слоя | м2 | 51 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника управления по общим вопросам |  |  |  | П.В. Кузнецов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЗР и ЭБ |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |