Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15.10.2013г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Административное здание ГПУ |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Шишигина О.Г. |
| Инвентарный номер объекта | №К0001217 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1999г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дополнительные работы | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходимо произвести ремонт междуэтажной лестницы. |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками | м2 | 27,8 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 4,0 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 4,0 |  |
| 4 | Устройство бетонной подушки 300х300 с армированием АI диам.10 шагом 100мм | м3 | 0,054 | толщ.300мм 2шт |
| 5 | Монтаж опорных стоек из трубы диам.108 с опорной пластиной 200х200 | м | 7,6 | сталь лист толщ.5мм 2шт |
| 6 | Устройство междуэтажной деревянной лестницы с площадкой по косоуру с резными балясинами и подшивкой панелями из ДВП | м2 | 27,8 | перед закупкой произвести замеры |
| В.т.ч | Монтаж ограждения из резных балясин | м2 | 18,19 | h=1,10м l=16,1м |
| 8 | Монтаж оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков. | м2 | 4,0 |  |
| 9 | Монтаж покрытий полов дощатых | м2 | 4,0 |  |
| 10 | Улучшенная окраска деревянных лестниц, площадок и ограждения износоустойчивым лаком за 2 раза | м2 | 32,65 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

| Начальник ЦИТС |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника управления по общим вопросам |  |  |  | Кузнецов П.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист ОЗР и ЭБ |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат. ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |