Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4.10.2013г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Административно-бытовой корпус |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зав. общежитием Гаджиева Ц.Г. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Перепланировка внутри здания с капитальным ремонтом. |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание каменное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ | м2/шт | 51,73/25 | выполнить фактические замеры перед закупом |
| 2 | Замена деревянных подоконных досок на пластиковые шириной 350 мм | м | 36,0 | выполнить фактические замеры перед закупом |
| 3 | Обшивка фасада металлосайдингом с креплением на пристенный металлический каркас и отделкой оконных откосов с устройством водоотлива оконного | м2 | 187,56 | цвет бежевый, бордо |
| 4 | Обшивка фронтонов сайдингом по каркасу деревянному | м2 | 38,1 | цвет бежевый, бордо |
| 5 | Обшивка карнизов сайдингом | м2 | 67,22 | цвет бежевый, бордо |
| 6 | Обшивка цоколя сайдингом по металлическому каркасу | м2 | 101,31 | цвет бежевый, бордо |
| 7 | Ремонт бетонных ступеней крылец | м2 | 29,53 |  |
| 8 | Пробивка отверстий в наружной каменной стене с обделкой наличником | м2 | 0,84 | под канализационную трубу вентиляционные отверстия |
| 9 | Пробивка проемов в каменных перегородках | м2 | 11,2 | дверные проемы |
| 10 | Разборка деревянного настила (подиума) | м2 | 15,68 |  |
| 11 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |  |
| 12 | Демонтаж поддона душевого | шт | 1 |  |
| 13 | Демонтаж емкости металлической | шт | 1 |  |
| 14 | Демонтаж дверных блоков | м2/шт | 36,4/26 |  |
| 15 | Заделка проемов дверных | м2/м3 | 13,2/3,3 |  |
| 16 | Установка двухстворчатых утепленных дверных блоков в наружных каменных стенах | м2 | 3,6 | 1800х 2000мм |
| 17 | Установка двухстворчатых дверных блоков в каменных перегородках с установкой наличников | м2 | 3,6 | 1800 х2000мм |
| 18 | Установка дверного блока в каменных перегородках с установкой наличников | м2 | 9,0 | ДГ09 |
| 19 | Установка межкомнатных дверных блоков с установкой наличников | м2 | 27,2 | ДГ08 |
| 20 | Установка дверных блоков в санузел с установкой наличников | м2 | 7,2 | ДГ06 |
| 21 | Установка врезных дверных замков | шт. | 7 |  |
| 22 | Устройство перегородок на металлических направляющих из гипсокартона с прокладкой звукоизола и каменной ваты толщ.120мм | м2 | 48,75 |  |
| 23 | Снятие обоев | м2 | 750,45 |  |
| 24 | Смена линолеума | м2 | 359,1 |  |
| 25 | Оклейка стен обоями под окраску, с последующей окраской акриловыми красками с добавлением колера | м2 | 750,45 |  |
| 26 | Водоэмульсионная окраска стен с применением колера | м2 | 67,51 |  |
| 27 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 31,3 |  |
| 28 | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 359,1 |  |
| 29 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 160,54 |  |
| 30 | Смена плинтусов (пластиковые) | м | 320,37 |  |
| 31 | Замена отопительных приборов – регистры из трубы диам.108мм | м.п. | 160 |  |
| 32 | Замена трубопроводов отопления стальных диам.50мм | м.п. | 224 |  |
| 33 | Замена трубопроводов отопления стальных диам.20мм | м.п. | 30 |  |
| 34 | Установка кранов диам.20мм | шт. | 30 |  |
| 35 | Установка поддона душевого | шт. | 1 |  |
| 36 | Установка смесителя д/душа | шт. | 1 |  |
| 37 | Установка унитаза со смывным бачком | шт. | 1 |  |
| 38 | Укладка канализационной трубы диам.100 -120мм пластиковой с теплоизоляцией 60мм | м.п. | 20 | изовер, изоспан |
| 39 | Копание канализационной ямы гр.2 гр. | м3 | 12 | 1,5х1,5х2(м)-2 шт. |
| 40 | Рубка стен септиков из бревен | м2 | 24 | Толщина бревна 100мм |
| 41 | Устройство крышек септиков (накат из бревен, изоляция изоспаном, утепление изовером 100мм, вторая изоляция изоспаном, обшивка доской т.25мм, с устройством продуха 0,2х 0,2(м)) | м2 | 4,5 |  |
| 42 | Отделка оконных и дверных откосов | м2 | 52,0 | штукатурка, водоэмульсионная окраска |
| 43 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза | м2 | 135,74 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник УДПГ |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ОПБи ОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЭБ и ЗР |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |