Приложение № 1

к Договору № ___________________

от «___» __________ 2021 г.

| СОГЛАСОВАНО Главный геолог ПАО «ЯТЭК ____________________А.С. Недосекин «__»__________________2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» ______________________А.В. Коробов «__»_____________________2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

создание 1Д цифровой геомеханической модели разведочной скважины №22 в пределах Толонского ГКМ, расположенной на территории Республики Саха (Якутия)

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Результаты работ будут использоваться ПАО «ЯТЭК» при планировании работ по бурению эксплуатационных, разведочных и поисково-оценочных скважин на участках деятельности Компании.

- Результаты работ могут использоваться для проектирования скважин.

- Результаты работ могут использоваться для снижения риска выбросов, обвалообразований, поглощений бурового раствора и потери циркуляции во время бурения скважин.

- Результаты работ могут использоваться для проектирования гидравлического разрыва пластов (ГРП).

# 2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

# Лицензии для проведения работ не требуется.

3. ЦЕЛЬ

Проведение комплексного одномерного геомеханического моделирования для решения задачи оптимизации параметров бурения и конструкции скважин.

4. ОБЪЕКТЫ

4.1. Объектами работ для создания и сопровождения одномерных геомеханических моделей являются ранее пробуренные скважины и проектная разведочная  скважина №22 Толонского ГКМ, готовящиеся к бурению на участках деятельности ПАО «ЯТЭК».

5. ЗАДАЧИ

5.1. Основными задачами работы являются:

- снижение капитальных затрат на строительство и заключительные работы на скважинах за счет снижения рисков обрушения ствола, потери циркуляции (т.н. авто-ГРП), выброса, прихватов буровой компоновки;

- оптимизация диаметров ствола для максимальной безопасности, производительности и целостности скважин;

- уточнение расчетов для проведения цементажа и подготовки буровых растворов;

- получение достоверных значений упруго-прочностных свойств пород, для проектирования строительства скважин и проведения ГРП;

- оценка напряженно-деформированного состояния геологической среды до бурения (расчет величин главных напряжений и оценка направлений распространения главных осей тензора напряжения);

- определение основных зон нестабильности и зон возможных поглощений раствора. Разработка предложений и рекомендаций по предотвращению и контролю связанных с ним осложнений при бурении;

- оценка рисков геологических осложнений и рекомендации по безаварийному бурению, рекомендации по комплексу ГИС для дальнейшего сопровождения расчетов в процессе бурения.

5.2. Этапы создания геомеханических моделей по объектам работ:

5.2.1. Этап 1: Сбор и анализ данных. В рамках этапа Подрядчик осуществляет сбор, контроль качества и анализ информативности имеющихся геолого-геофизических и технологических данных, относящихся к месторождению: результаты геофизических исследований скважин; данные сейсморазведки; данные о геологическом строении месторождения; информация по пробуренным скважинам; результаты исследования керна по определению петрофизических и физико-механических свойств пород; проектная документация по строительству скважин.

В рамках этапа осуществляется оценка результатов исследования керна по определению геомеханических свойств пород в скважинах на территории деятельности ПАО «ЯТЭК», которая включает в себя:

- анализ существующих результатов исследований керна на механические свойства для аналогичных месторождений/геологических сред, включая статические и динамические упругие модули (модуль Юнга, коэффициент Пуассона), прочностные свойства пород (предел прочности на сжатие, угол внутреннего трения, предел прочности на растяжение);

- оценка качества собранных материалов. Установление зависимостей между статическими и динамическими упругими характеристиками, и прочностными механическими свойствами пород (в случае наличия исходных данных);

- поиск корреляционных зависимостей между данными, полученными при механических исследованиях керна, и стандартным комплексом ГИС и ГТИ (поиск связей керн-керн, керн-ГИС).

По результатам аудита данных возможна выработка рекомендаций по выполнению дополнительных исследований, необходимых для выполнения геомеханического моделирования.

После этого Подрядчик осуществляет формирование рабочего цифрового проекта, содержащего скважинные и сейсмические данные.

5.2.2. Этап 2: Построение предбуровых одномерных геомеханических моделей по объектам работ:

а) Построение одномерных геомеханических моделей для опорных скважин, которое включает в себя:

- выбор скважин-кандидатов (опорных скважин) для проведения одномерных геомеханических расчетов (обоснование выбора и согласование с Заказчиком). Обоснование методики проведения одномерного геомеханического моделирования;

- восстановление и нормализация необходимых данных для построения одномерных геомеханических моделей по опорным и проектным скважинам;

- расчленение разреза на фации по механическим и деформационным свойствам на основании данных ГИС;

- расчет упруго-прочностных свойств пород по разрезу в выбранных скважинах с учетом результатов лабораторных исследований керна;

- комплексный анализ давлений в выбранных скважинах. Расчет порового/пластового и литостатического давлений;

- определение градиента минимального горизонтального напряжения и оценка градиента максимального горизонтального напряжения;

- определение ориентации и направления распределения главных напряжений по данным микросканеров (FMI, MCI и др.), кавернометрии, азимутального кросс-дипольного акустического каротажа, результатов ГРП или на основании имеющегося локального или регионального опыта;

- расчет устойчивости стенок ствола опорных скважин (определение градиента разрушения на сдвиг, формирование техногенной трещиноватости).

б) Построение одномерных геомеханических моделей плановых скважин с использованием результатов одномерного геомеханического моделирования по опорным скважинам:

- расчет устойчивого состояния ствола вдоль выбранных плановых траекторий ствола скважин;

- расчет профиля минимальной депрессии для предотвращения осыпания стенок скважины;

- расчет профиля максимального давления на забое для предотвращения гидроразрыва пласта и поглощений бурового раствора;

- определение основных зон нестабильности и зон возможных поглощений раствора;

- определение чувствительности устойчивого состояния ствола скважины по отношению к перепаду давления на забое, изменению траектории (азимута и зенитного угла);

- определение наиболее оптимального (с точки зрения устойчивости ствола) направления бурения скважины (азимут и зенитный угол);

- выделение интервалов, совместимых по условиям бурения, определение безопасных углов вскрытия пластов геологической секции, базовая доработка траекторий, предложения по оптимизации конструкций скважин, разработка основных процедур и определение оптимальных составов и диапазонов плотности бурового раствора, необходимых для безаварийного бурения скважин;

- проведение оценки рисков геологических осложнений и предоставление рекомендаций по безаварийному бурению, а также представление требований к данным для возможности дальнейшего сопровождения расчетов в процессе бурения;

- разработка рекомендаций по комплексу ГИС, ГТИ и других исследований для геомеханического сопровождения в процессе бурения скважин и обновлению модели устойчивости ствола скважин по мере получения новых данных.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик на основе соглашения о конфиденциальности принимает от Заказчика имеющиеся у него исходные данные для создания геомеханических моделей скважин, такие как:

- Информация по скважинам: координаты устья скважины, высота стола ротора относительно уровня земли (моря, глубина моря), инклинометрия, конструкция скважины.

- Данные бурения: суточные сводки по бурению (ГТИ, буровая механика, плотность бурового раствора, шламограмма), результаты проведения испытаний на приемистость и целостность пород (FIT, LOT, XLOT), финальные отчеты о строительстве скважин.

- Данные каротажа (ГИС): гамма каротаж (ГК), плотностной каротаж (ГГК-П), каротаж электрическими и индукционными методами (КС, БК, БКЗ, ИК, ВИКИЗ и т.д.), нейтронный каротаж (НГК, ННК и т.д.), акустический каротаж (DT), широкополосный акустический каротаж (DT, DTS), кавернометрия, специальные исследования (скважинные имиджеры (FMI, MCI, UBI и т.д.), кросс-дипольный акустический каротаж).

- Результаты петрофизической интерпретации: объемные петрофизические модели, общая и эффективная пористость, результаты интерпретации ГИС (литология, насыщение).

- Результаты лабораторных испытаний керна: описание и фото кернового материала, петрофизические исследования (плотность, пористость, проницаемость), исследования на упруго-прочностные свойства пород (Vp, Vs, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, предел прочности на одноосное и трехосное сжатие, предел прочности на растяжение, угол внутреннего трения, коэффициент Био, паспорта лабораторных исследований).

- Данные испытаний пластов: результаты гидроразрыва пласта (ГРП, мини-ГРП), прямые замеры пластового давления (MDT, XPT, ГДИС и т.п.).

- Данные о геологическом строении: пластовые отбивки, информация о тектоническом строении района, структурно-тектонические карты, топографические карты, сейсмогеологические разрезы, полигоны и плоскости дизъюнктивных нарушений, геологическая модель.

- Сейсмические данные: результаты обработки ВСП, кубы скоростей (средних, интервальных) и плотностей во временном и глубинном масштабах, кубы акустических импедансов, результаты анализа сейсмической анизотропии на основе азимутальных кубов акустического импеданса, сейсмогеологическая модель.

- Данные о проектных скважинах: координаты устья скважины, инклинометрия, конструкция, проектные параметры веса бурового раствора.

7. НАУЧНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ

# ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

7.1. Отчет по созданию и сопровождению одномерных геомеханических моделей по объектам работ должен содержать следующие основные разделы:

- Общая информация о месторождении;

- Аудит исходной геолого-геофизической информации;

- Построение одномерных геомеханических моделей опорных скважин;

- Построение одномерных геомеханических моделей плановых скважин;

- Расчет устойчивости стенок ствола скважины в зависимости от направления заложения;

- Рекомендации по комплексу ГИС и ГТИ для создания геомеханических моделей скважин и их сопровождения в процессе бурения;

- Рекомендации по специальным исследованиям керна для создания геомеханических моделей скважин;

- Выводы и рекомендации по составам и плотностям буровых растворов и определение безопасного диапазона рабочих режимов.

# 8.ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

8.1. Исполнитель должен обладать собственным программным продуктом, зарегистрированным в реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (предоставить соответствующие документы регистрации), позволяющим проводить требуемые по ТЗ расчеты и операции. Программный продукт, используемый Исполнителем, должен иметь опыт коммерческого применения более, чем в 5 компаниях на территории РФ;

8.2. Для целей проверки качества построенных моделей и мониторинга уровня предоставляемого сервиса, Исполнитель должен предоставить Заказчику не менее двух лицензионных неисключительных прав на использование программного обеспечения по геомеханическому моделированию, используемому Исполнителем для оказания услуг на срок не менее 3 лет;

8.3. Исполнитель должен обладать постоянно действующей рабочей группой из инженеров по геомеханике с квалификацией и опытом на территории РФ, достаточной для оказания качественных сервисных услуг по геомеханическому моделированию;

# 9. СРОКИ РАБОТ

Начало: с даты подписания договора

Окончание работ – 3 кв. 2021 года

# 10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

# Работа должна выполняться с использованием современного программного обеспечения, предназначенного для решения задач геомеханического моделирования.

# 11. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу;

- отчет о выполненной работе «Создание цифровой геомеханических модели по скважинам на участках деятельности ПАО «ЯТЭК» на бумажном носителе (1 экз.) и в электронном виде в форматах .doc и .pdf (1 экз.).

| Зам. директора по геологии, геофизике, разработке месторождений Главный петрофизик | _______________________М.А. Маркин _______________________С.Е. Бобров |
| --- | --- |