Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая                                                                   компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание конторы УКРС |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Естественный износ оконных переплетов здания – необходимо заменить на оконные блоки из ПВХ |  |
| 2 | Заменить старые потрескавшиеся подоконные доски на пластиковые |  |
| 3 | Оконные коробки деревянные необходимо облицевать пластиковыми откосами |  |
| 4 | Межкомнатные двери рассохлись и перекосились – необходимо заменить |  |
| 5 | В освободившихся комнатах ОК и бухгалтерия, требуется провести капитальный ремонт |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие остекленных оконных переплетов | шт/м2 | 33/87,2 |  |
| 2 | Установка оконных блоков ПВХ | шт/м2 | 33/87,2 | перед закупкой контрольные замеры |
| 3 | Смена деревянных подоконных досок на пластиковые шириной 300мм | м.п. | 76,0 |  |
| 4 | Смена дверей деревянных межкомнатных | шт/м2 | 32/61,1 | перед закупкой контрольные замеры |
| 5 | Смена дверей входных в здание | шт/м2 | 1/1,6 | вход в общежитие |
| 6 | Смена дверей двустворных деревянных | шт/м2 | 2/6,4 | одну утеплить (актовый зал) |
| 7 | Смена двустворных дверей входных в здание на двери из металлопрофиля с остеклением | шт/м2 | 3,2 |  |
| 8 | Установка дверей двустворных из металлопрофиля с остеклением | шт/м2 | 3,2 |  |
| 9 | Штукатурка стен после установки окон и дверей | м2 | 87,68 |  |
| 10 | Облицовка оконных откосов пластиковыми панелями шириной 250 мм | м.п | 174,9 |  |
| 11 | Облицовка дверных откосов пластиковыми панелями шириной 200мм | м.п. | 175,8 |  |
| 12 | Смена наличников дверных и оконных | м.п | 351,0 |  |
| 13 | Смена обоев улучшенных | м2 | 177,422 |  |
| 14 | Разборка декоративных решеток | м2 | 6,0 |  |
| 15 | Смена линолеума | м2 | 77,2 |  |
| 16 | Смена плинтуса | м.п | 65 |  |
| 17 | Разборка деревянного ограждения регистров | м2 | 2,136 |  |
| 18 | Заделка оконного проема гипсокартонными листами с прокладкой изоляции | м2 | 0,16 | окно кассы |
| 19 | Снятие металлических решеток дверных | м2 | 1,6 |  |
| 20 | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 25% за 2 раза | м2 | 77,2 |  |
| 21 | Установка декоративных решеток на радиаторы | м2 | 14,302 |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза | м2 | 253,41 |  |
| 23 | Водоэмульсионная окраска стен ранее окрашенных в/э краской с расчист. до 10% | м2 | 166,62 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник КРС |  |  |  | Д.В. Самончик |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |

Согласовано: Советник Ген. директора                               Мухтаров Г.З.