Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 18.11.2014г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Административное здание УМТО МПО |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зав.складом Ивасенко Л.А. |
| Инвентарный номер объекта | К0000441 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1992г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Стены загрязнены |  |
| 2 | Потолки растрескались, шпаклевка отслоилась |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж дверных блоков внутренних | м2/шт | 5/8,4 |  |
| 2 | Установка дверных блоков межкомнатных | м2/шт | 5/8,4 | ДГ08-5шт |
| 3 | Установка врезных дверных замков, защелок | шт | 5 | замков 3шт защелок 2шт |
| 4 | Обшивка стен панелями МДФ по металлическим направляющим | м2 | 153,31 |  |
| 5 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг | м2 | 59,68 |  |
| 6 | Облицовка откосов окон внутри здания пластиковыми панелями шириной 200мм с установкой уголков 50х50мм | м2 | 5,64 | уголок 30м.п. |
| 7 | Облицовка дверных откосов пластиковыми панелями шириной 200мм с установкой уголка 50х50мм | м2 | 6,72 | уголок 34м.п. |
| 8 | Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза с применением колера | м2 | 57,96 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 25% | м2 | 27,64 |  |
| 10 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза | м2 | 44,04 |  |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей | м2 | 10 |  |
| 12 | Смена светильников с люминесцентными лампами | шт | 8 |  |
| 13 | Установка декоративных решеток на регистры с их устройством | шт/м2 | 10/6 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник УДПГ |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зав. складом |  |  |  | Ивасенко Л.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ОПБи ОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |