Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 14.10.2013г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Баня СП – левый берег |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зам. начальника ЦДиПГиГК Филиппов И.А. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходимо утепление здания и цоколя путем обшивки профлистом (цвет песочный с белым) с прокладкой утеплителя. |  |
| 2 | Шиферная кровля пришла в негодность требуется замена |  |
| 3 | Обшивка наружного цоколя пришла в негодность |  |
| 4 | Отделка внутри здания согласно предписанию Роспотребнадзора |  |

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измер. | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное брусовое одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка кровли из асбестоцементных листов | м2 | 35,75 |  |
| 2 | Устройство кровли из профлиста с усилением обрешетки до 25% | м2 | 35,75 | кровельный 0,7-0,8 мм |
| 3 | Демонтаж дверей с дверной коробкой в деревянных рубленых стенах | м2/шт | 1,68/1 |  |
| 4 | Пробивка проема под дверь | м2/шт | 1,68/1 |  |
| 5 | Установка дверного блока | м2/шт | 1,68/1 |  |
| 6 | Перенос ступеней с площадкой | м2 | 4,11 |  |
| 7 | Заделка дверного проема досками с прокладкой утеплителя толщ.150мм | м2 | 1,68 |  |
| 8 | Обшивка наружных стен профлистом стальным по деревянной обрешетке с утеплением стен изовером толщ.100 мм, прокладкой 2-х слоев изоспана | м2 | 63,36 | Цвет бежевый, сине-белый |
| 9 | Обшивка фронтонов профлистом по деревянной обрешетке | м2 | 15,0 | Цвет бежевый, сине-белый |
| 10 | Обшивка завалинки профлистом по деревянной обрешетке | м2 | 24,2 | Цвет бежевый, сине-белый |
| 11 | Обшивка внутренних стен влагостойким гипсокартоном на пристенный металлический каркас с прокладкой гидроизоляционной мембраны | м2 | 63,6 | моечная, раздевалка, прихожая |
| 12 | Обшивка стен вагонкой с прокладкой гидроизоляционной мембраны на металлический каркас | м2 | 14,28 | парильня |
| 13 | Подшивка потолков вагонкой на металлический каркас | м2 | 30 | береза, липа, осина |
| 14 | Устройство цементной стяжки пола толщ.40мм с прокладкой гидроизоляционной мембраны и армирующей сетки диам.4мм шаг 150х150мм | м2 | 21,75 | моечная. раздевалка |
| 15 | Устройство покрытий полов из метлахской плитки нескользящей рифленой с затиркой швов атисептирующими мастиками | м2 | 21,75 |  |
| 16 | Устройство трапов сливных диам.100мм | шт | 1 | моечная |
| 17 | Облицовка стен вокруг печки плиткой огнеупорной | м2 | 7,92 |  |
| 18 | Облицовка стен плиткой глазурованной | м2 | 63,6 | мозаичной |
| 19 | Устройство пола из линолеума | м2 | 7,25 |  |
| 20 | Пробивка отверстия 150х150 мм с отделкой | шт | 1 |  |
| 21 | Устройство полок в парильне | м2 | 4,96 | береза,липа,осина |
| 22 | Устройство полок в мойке с покрытием глазурованной плиткой | м2 | 1,2 |  |
| 23 | Улучшенная масляная окраска окон за 2раза водостойкой краской | м2 | 1,6 | 2шт-1х0,8 |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ЦДиПГиГК |  |  |  | И.А. Филиппов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЗР и ЭБ |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1кат. ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |