Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.11.2014г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Гараж СП – левый берег |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зам. начальника ЦД и ПГ и ГК Филиппов И.А. |
| Инвентарный номер объекта | К0002313 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2002г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Требуется установить желоб на кровле для предотвращения подмыва фундамента здания. |  |
| 2 | Ворота требуют ремонта. |  |
| 3 | Оконные рамы деформированы, частично отсутствуют стекла. |  |
| 4 | Краска на трубах отопления выцвела |  |
| 5 | Стены внутри здания загрязнены |  |
| 6 | Бетонные полы требуют ремонта |  |

II. Ведомость объемов работ для устранения дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание каменное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Устройство желобов подвесных | м | 14,5 | . |
| 2 | Ремонт ворот со снятием, заменой утеплителя, частичной заменой до 35% деталей ворот, со сменой петель ворот-12шт | м2 | 36 | 4.5 х 4,0 м – 2 шт. |
| 4 | Окраска ворот серебрянкой за 2 раза | м2 | 72 |  |
| 5 | Зашивка окон внутри здания оцинкованным железом с утеплением плитами Базалит-100мм | м2 | 18 |  |
| 6 | Масляная окраска ранее окрашенных регистров и труб отопления, стальных за 2 раза | м2 | 57,84 |  |
| 7 | В/э окраска стен ранее окрашенных известковой краской с расчисткой старой краски до 35 % за 2 раза | м2 | 174 |  |
| 8 | Подготовка пола к бетонированию (расчистка) | м2 | 54 |  |
| 9 | Устройство бетонных полов толщ.100мм с армированием сеткой АI диам. 10мм шагом 150х150 из бетона М200 | м2 | 54 | устройство температурных швов 3мх3м |
| 10 | Устройство пола из металлического рифленого листа толщиной 5мм под заезд гусеничного транспорта | м2 | 27 |  |
| 11 | Герметизация стыков панелей потолка и внутренний периметр здания пеной монтажной | м.п. | 130 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Зам. начальника ЦДиПГиГК |  |  |  |  |  |  | И.А. Филиппов |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | П.А. Сидоршин |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |  |
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |