Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая                                                                  компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | УПГ .Пристрой к лаборатории, мастерские механические (Здание ГМЛ) |  |
| --- | --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Корнеев В.А. |  |
| Инвентарный номер объекта | №К0000860, К0000856 |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2000г. |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Стены и потолки помещений загрязнены, штукатурка растрескалась. |  |
| 2 | Краска на полах отслоилась и вытерлась. |  |
| 3 | Краска на дверях и окнах отслоилась и выцвела. |  |
| 4 | Трубы и регистры отопления загрязнены, краска отслоилась. |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание одноэтажное |  |  |  |
| 2 | Перетирка штукатурки внутренних стен | м2 | 282,71 |  |
| 3 | Перетирка штукатурки потолков | м2 | 248,58 |  |
| 4 | Окраска стен водоэмульсионным составом | м2 | 282,71 |  |
| 5 | Окраска потолков водоэмульсионным составом | м2 | 248,58 |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 182,53 |  |
| 7 | Улучшенная масляная окраска столбов и балок ранее окрашенных деревянных за 2 раза | м2 | 25,78 |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска металлических поверхностей (столбов) за 2 раза | м2 | 24,32 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 279,58 |  |
| 10 | Улучшенная масляная окраска стен тамбуров за 2 раза по дереву | м2 | 20,11 |  |
| 11 | Улучшенная масляная окраска оконных заполнений с расчисткой старой краски до 35% внутри здания | м2 | 30,15 | Площадь проемов |
| 12 | Улучшенная масляная окраска дверей с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 6,72 | Площадь проемов |
| 13 | Масляная окраска регистров и труб отопления | м2 | 134,82 |  |
| 14 | Остекление оконных проемов | м2 | 9,75 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ЦКРСиПГИ |  |  |  | В.А. Корнеев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: Советник Ген.директора                                     Мухтаров Г.З.