Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 17.10.2013г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Пожарный водоем (Гараж стоянка на 50а/м) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Механик Дятлов И.В. |
| Инвентарный номер объекта | К0001750 |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Рубероидная кровля протекает |  |
| 2 | Стены склада негерметичны |  |
| 3 | Окна и двери рассохлись, не герметичны |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Устройство кровли из профлиста кровельного0,7-0,8мм с устройством обрешетки и конька | м2 | 205 |  |
| 2 | Обшивка стен профлистом по деревянной обрешетке с прокладкой 2х слоев изоспана и утеплением плитами из базальтового волокна(базалит)толщ.100мм | м3 | 188 |  |
| 3 | Обшивка фронтона профлистом по деревянной обрешетке с прокладкой 2х слоев изоспана и утеплением плитами из базальтового волокна (базалит)толщ.100мм | м2 | 28 |  |
| 4 | Ремонт завалинки с добавлением нового материала 40% и утеплением опилками | м2 | 42 | опилки 7,5м3 |
| 5 | Обшивка завалинки профлистом по деревянной обрешетке | м2 | 53 |  |
| 6 | Смена окон на пластиковые глухие с обшивкой откосов и водоотлива | шт/м2 | 5/5,18 | 4шт-0,8х1,15 1шт-1,3х1,15 Замеры перед закупкой |
| 7 | Смена дверей на деревянные двустворные с обивкой дерматином и прокладкой утеплителя | шт/м2 | 1/2,94 | 1,4х2,1 |
| 8 | Устройство петель под навесной замок | пар | 1 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| И.о. начальника участка |  |  |  |  |  |  | М.Г. Джамалдинов |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | П.А. Сидоршин |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Специалист 1 кат ОЗРиЭБ |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Инженер 1кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |