Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая

компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | АЗС № 12 п. Сунтары |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Мастер |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Требуется устройство основания из песка под емкости |  |
| 2 | Изготовление оснований под емкости для хранения топлива |  |
| 3 | Перенос старого забора с добавлением нового |  |
| 4 | Отсутствие подъезда к емкостям. |  |
| 5 | Изготовление и установка навеса над ТРК |  |
| 6 | Изготовление и установка стелы для указания видов топлива и цен |  |
|  | . |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перемещение емкостей в сторону от отсыпаемой площадки | шт | 5 | РГС-60 |
| 2 | Отсыпка площадки песком под емкости с планировкой и уплотнением толщ.300мм | м3 | 151,8 | размер площадки 23мх22м |
| 3 | Отсыпка подъездных путей к заправочным колонкам и емкостям из ПГС толщ.100мм | м3 | 50 |  |
| 4 | Перенос старого забора из сетки рабицы с разборкой | м.п. | 12 |  |
| 5 | Устройство нового забора из сетки рабицы с установкой деревянных столбов | м.п. | 16 |  |
| 6 | Изготовление и установка ложементов под емкость из металла | шт/тн | 16/1,7 | РГС-60- 4шт |
| 7 | Установка емкостей на ложементы | шт | 4 |  |
| 8 | Разработка грунта вручную 3гр. | м3 | 3,072 |  |
| 9 | Установка стоек из трубы диам.108мм | шт | 6 | высота 6м |
| 10 | Устройство железобетонных фундаментов под укрытие ТРК из бетона М200 | м3 | 3,072 |  |
| 11 | Изготовление и монтаж ферм | тн | 0,55 |  |
| 12 | Устройство покрытия из профлиста над ТРК | м2 | 62,0 |  |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-577 | м2 | 109,1 |  |
| 14 | Устройство ж/бетонного фундамента для установки стелы с установкой закладных деталей из трубы Дн159 мм L=500 мм | М3 | 1,53 | 1,7х3х0,3м |
| 15 | Изготовление и установка стелы для указания видов топлив и цен (крепление стоек стелы к закладным на фланцах) | шт | 1 | Приложение эскиз стелы |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: Советник Ген. директора                         Мухтаров Г.З.