Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание РММ |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Мастер РЭС Максимов А.А. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Рубероид на кровле потрескался, кровля протекает |  |
| 2 | Утеплитель в завалинах просел, обшивка из досок частично пришла в негодность |  |
| 4 | Бетонные полы в гараже с выбоинами |  |
| 5 | Керамическая плитка на полах потрескалась |  |
| 6 | Линолеум на полах порван |  |
| 7 | Штукатурка на потолках и стенах с трещинами, в отдельных местах с выбоинами |  |
| 9 | Дверные блоки пришли в негодность в результате длительной эксплуатации, требуют замены |  |
| 10 | Нет санузла |  |
| 11 | Регистры и трубопроводы требуют замены |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство кровли из профлиста с усилением обрешетки | м2 | 18,24 |  |
| 2 | Устройство примыканий к стенам из оцинкованного металла шириной 0,6м | м.п | 9,7 | толщ.0,5мм |
| 3 | Обшивка фасада профлистом по деревянной обрешетке | м2 | 30,95 | цвет бежевый, бордо |
| 4 | Ремонт завалинки с добавлением нового материала до 25% и засыпкой утеплителя | м2 | 12,3 | опилки – 3,7м3 |
| 5 | Обшивка завалинки профлистом по деревянному каркасу | м2 | 13,0 | цвет бежевый, бордо |
| 6 | Герметизация стыков пеной монтажной | м.п | 9,7 |  |
| 7 | Устройство бетонной стяжки по существующим бетонным полам толщ.50мм | м2 | 9,5 |  |
| 8 | Устройство полов из керамической плитки по бетонной стяжке с устройством плинтусов | м2 | 9,5 | Плинтус 12,5м.п. |
| 9 | Пробивка отверстий в деревянных наружных стенах с обделкой наличником (отдушина 0,2х0,2м) | м2 | 0,04 |  |
| 10 | Облицовка стен и потолков пластиковыми панелями по деревянному каркасу с прокладкой 2х слоев изоспана и утеплителя (изовер) толщ.100мм | м2 | 41,68 |  |
| 11 | Устройство каркасных перегородок с обшивкой с двух сторон пластиковыми панелями | м2 | 111,18 |  |
| 12 | Установка дверных блоков в перегородках | шт/м2 | 3/4,8 | 800х2000мм |
| 13 | Установка врезных дверных защелок с ручкой | шт. | 3 |  |
| 14 | Установка унитаза со смывным бачком | шт. | 2 | с фурнитурой |
| 15 | Установка душевой кабины с устройством креплений и основания | шт. | 1 | без стоимости кабины |
| 16 | Укладка канализационной трубы диам.100 -120мм металлической с теплоизоляцией толщ.100 мм | м.п. | 8 | изовер, изоспан, стеклоткань |
| 17 | Укладка канализационной трубы диам.100 мм пластиковой с переходными тройниками для унитаза диам.100мм | м.п. | 4,15 |  |
| 18 | Укладка канализационной трубы диам.50мм пластиковой с переходным тройником 50х100 | м.п. | 3 |  |
| 19 | Прокладка водопровода от бачка до унитаза и душевой кабины диам.15мм | м.п. | 14 |  |
| 20 | Установка вентилей диам.15мм | шт. | 4 |  |
| 21 | Копание канализационной ямы гр.2 гр. | м3 | 12 | 1,5х1,5х2(м)-2 шт. |
| 22 | Устройство крышек септиков (накат из бревен, изоляция изоспаном, утепление изовером 100мм, вторая изоляция изоспаном, обшивка доской т.25мм, с устройством продуха 0,2х 0,2(м)) | м2 | 4,5 |  |
| 23 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 33,6 |  |
| 24 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза | м2 | 13,2 |  |
| 25 | Масляная окраска м/к | м2 | 6,0 | Бак для воды (туалет) |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. главного энергетика |  |  |  | Репяхов А.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ОПБи ОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЭБ и ЗР |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |