Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Ремонтно-механические мастерские 1,2,3 (гараж) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Механик Васильченко А.А. |
| Инвентарный номер объекта | 00041637 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 30.05.2003г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ворота в боксах деформированы |  |
| 2 | Стыковое соединение ворот со стенами негерметично |  |
| 3 | Заделка стыков в арболитовых стенах |  |
| 2 | Бетонные полы с выбоинами въезд в бокс отсутствует |  |
| 3 | Требуется укрепление несущих стоек внутри гаража |  |
| 4 | Ремонт наружных стен с добавлением утеплителя и металлических листов |  |
| 5 | Пожарные краны отсутствуют. |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание арболитовое одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Замена полотен и рамы ворот бокс №2 Полотна ворот: каркас из металопроката, утепление плитами базалит 150мм, обшивка профлистом Рама – швелер №20 | м2 | 20 | Ворота 4м х 5м с калиткой |
| 2 | Замена полотен ворот бокс №1 Полотна ворот: каркас из металопроката, утепление плитами базалит 150мм, обшивка профлистом | м2 | 20 | Ворота 4м х 5м с калиткой |
| 3 | Ремонт и герметизация стыков ворот по периметру | м.п. | 66,0 | 5 ворот |
| 4 | Обшивка листовой кровельной оцинкованной сталью по периметру ворот | м2 | 26,4 |  |
| 5 | Ремонт и восстановление герметизации стыков в наружных стеновых панелях (арболит) с обшивкой листовой кровельной оцинкованной сталью | м.п. | 20 | сталь лист 40м2 |
| 6 | Разборка бетонных полов | м2 | 60,0 |  |
| 7 | Устройство песчаной подсыпки | м3 | 6,0 | толщ.100мм |
| 8 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 6,0 | толщ.100мм |
| 9 | Устройство армированных бетонных полов толщ.200мм AIII 12мм 200х200 | м2 | 60,0 | с устройством температурных швов |
| 10 | Обетонирование колонн (двутавр №30) | м3 | 10,6 | Опалубка из трубы диам.426 мм- 4шт х 3м |
| 11 | Установка пожарных кранов | шт | 12 | с пожарными рукавами |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника УТ |  |  |  | М.Г. Джамалдинов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1кат. ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |