Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая

компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | АЗС № 14 п. Кысыл-Сыр |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Мастер Щеглова С.Л. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Требуется замена окон в операторной АЗС |  |
| 2 | Требуется ремонт полов с утеплением и сменой линолеума |  |
| 3 | Требуется смена покрытия потолков |  |
|  | . |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж оконных блоков деревянных | м2 | 3,808 | 4 шт |
| 2 | Установка оконных блоков ПВХ – 4 шт. Одно с фрамугой для кассы | м2 | 3,808 | замеры перед закупкой |
| 3 | Облицовка окон пластиковыми панелями с прокладкой утеплителя | м.п. | 15,52 | шириной 200мм |
| 4 | Снятие деревянных плинтусов по периметру потолка | м.п. | 24,2 |  |
| 5 | Демонтаж светильников с проводами в кабель-каналах | шт | 3 | люминисцентные |
| 6 | Снятие покрытия потолка из ДВП | м2 | 14,8 |  |
| 7 | Снятие линолеума | м2 | 14,8 |  |
| 8 | Разборка пола из доски | м2 | 14,8 |  |
| 9 | Разборка пола из ДСП | м2 | 14,8 |  |
| 10 | Разборка пола из утеплителя (минвата) | м2 | 14,8 |  |
| 11 | Покрытие потолка гипсокартонными листами | м2 | 14,8 |  |
| 12 | Устройство обрешетки пола из доски | м3 | 0,2 | толщ.30мм шириной 150мм |
| 13 | Утепление пола базальтовыми плитами толщ.150мм с прокладкой 2 слоев изоспана | М2/м3 | 14,8/2,25 |  |
| 14 | Покрытие пола фанерой толщ.18мм | м2 | 14,8 |  |
| 15 | Покрытие пола линолеумом | м2 | 14,8 | износостойким |
| 16 | Заделка стыков стен с установкой деревянных уголков | м.п | 27,6 |  |
| 17 | Подготовка поверхности потолков под окраску | м2 | 14,8 |  |
| 18 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 14,8 | с применением колера |
| 19 | Установка плинтусов по периметру потолка | м.п | 24,2 |  |
| 20 | Смена плинтусов деревянных на пластиковые | м.п | 24,2 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: Советник Ген. директора                         Мухтаров Г.З.