Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая

компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | АЗС № 13 г. Вилюйск |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Мастер |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Отсутствие подъезда к емкостям. |  |
| 2 | Кровля протекает трещины. |  |
| 3 | Деревянные переходные мостики между емкостями и лестница в аварийном состоянии |  |
| 4 | Полы холодные требуется утепление цоколя |  |
| 5 | Внутренняя окраска помещения загрязнена, требуется ремонт |  |
|  | . |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Смена покрытия кровли: ондулин на профлист кровельный толщ.0,7мм | м2 | 45 |  |
| 2 | Смена трубопровода слива налива топлива с окраской БТ-577 | м/п | 21 | Труба D 76 -13м D40 – 8м |
| 3 | Устройство переходов между емкостями из просечной стали толщ.5мм с перилами с окраской БТ-577 | м2 | 12,6 | 18 х 0,7 |
| 4 | Изготовление и монтаж лестниц с перилами из просечной стали толщ.5мм с окраской БТ-577 | м2 | 7,0 | 6х0,7 4х07 |
| 5 | Отсыпка и планировка подъездных путей к емкостям из ПГС толщ.100мм | м2 | 330 | 110х3,0 |
| 6 | Устройство подъездных путей к емкостям из бетона М200 толщ.200мм с армированием сеткой АIII диам.12мм шаг 200мм устройством температурных швов | м2 | 350 | 90х3 20х4 |
| 7 | Засыпка цоколя здания песком | м3 | 49,5 | 5,5х9х1 |
| 8 | Демонтаж и монтаж обшивки цоколя из профлиста с добавлением нового материала 20% | м2 | 29 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки стен | м2 | 92,5 |  |
| 10 | Водоэмульсионная окраска стен улучшенная за 2 раза | м2 | 92,5 |  |
| 11 | Масляная окраска труб и регистров отопления улучшенная за 2 раза | м2 | 12,9 |  |
| 12 | Масляная окраска дверных заполнений улучшенная .за 2 раза | м2 | 3,4 | Площадь проемов |
| 13 | Смена плиток подвесного потолка типа Армстронг | шт | 30 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: Советник Ген. директора                         Мухтаров Г.З.