Приложение № 2

к договору №_________от «___»_______2014г.

| «СОГЛАСОВАНО» ___________________ «___»____________________ 2014г. | «УТВЕРЖДАЮ» Главный геолог ОАО «ЯТЭК» _______________________ Филиппов О.Л. «__»_____________________ 2014г. ктор |
| --- | --- |

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (объем -50 кв. км) и выполнение камеральных работ в пределах Тымтайдахского лицензионного участка, расположенного на территории

Республики Саха (Якутия)

Раздел плана: поисковые работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Тымтайдахский лицензионный участок

Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус.

Источник финансирования: ОАО «ЯТЭК»

Границы объекта (площадь работ сезона 2014-2015гг):

| № точки | сев. широты | вост. долготы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 63°52'43,9'' | 122°53'1,5'' |
| 2 | 63°43'15'' | 123°06'15'' |
| 3 | 63°40'30'' | 123°05'50'' |
| 4 | 63°38'00'' | 122°34'40'' |
| 5 | 63°41'40'' | 122°17'30'' |
| 6 | 63°51'20'' | 121°56'05'' |
| 7 | 63°55'25'' | 122°00'55'' |
| 8 | 63°57'33'' | 122°35'30'' |
| 9 | 63°55'13'' | 122°29'34'' |
| 10 | 63°53'13'' | 122°27'02'' |
| 11 | 63°50'50'' | 122°40'25'' |

Общая площадь участка 1225,6 км2.

Основание выдачи задания:

- Выполнение условий пользования недрами.

1. Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

1.1.	Уточнение геологического строения  залежей углеводородов палеозойских, мезозойских отложений;

1.2.      Уточнение пространственного положения тектонических нарушений;

1.3.	Детальное изучение геологического строения по опорным отражающим горизонтам верхнепалеозойско - мезозойского осадочного чехла;

1.4.	Уточнение деталей геологического строения и областей распространения локальных песчаных тел в интервалах пермской, триасовой, юрской систем и тарагайской, неджелинской, таганджинской, тулурской, кысылсырской свит, контролирующих залежи нефти (пласты J1I, J1-II) и газа (пласты T1-I,T1-II, T1-III, T1-IVв и P2-II);

1.5.	Выделение в изучаемом разрезе потенциальных коллекторов и оценка их свойств;

1.6.	Сейсмофациальное районирование целевых нефтегазоносных комплексов;

1.7.	Картирование локальных песчаных и песчано-алевритовых тел в интервалах нижнеюрских, нижнетриасовых и верхнепермских отложений;

1.8.	Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению скважин;

1.9.	Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа по нефтегазоперспективным объектам;

1.10.	Паспортизация выявленных нефтегазоперспективных объектов;

1.11.	Создание цифровой базы геолого-геофизических данных;

2.	Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д.

2.1. 	Составление проектно-сметной документации, согласование схемы расположения профилей с Заказчиком.

2.2.		Перенесение с проектной схемы в натуру и выполнение геодезической привязки сейсмических профилей 3Д и скважин современными навигационными системами с точностью, обеспечивающей проведение работ масштаба 1:25000  в соответствии с "Инструкцией по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ" (МПР РФ, Москва 1996г.) и в соответствии с требованиями Заказчика. Координаты всех глубоких скважин на объекте работ подлежат переопределению Подрядчиком.

2.3.		Выполнение опытных исследований с целью определения оптимальных параметров возбуждения и регистрации сейсмических колебаний. В начале полевого сезона провести опытные работы по оптимизации условий возбуждения упругих колебаний в характерных для исследуемого участка различных поверхностных сейсмогеологических условиях (например: лес, болото, озеро, пойма, возвышенность, впадина). При наличии зональности ВЧР, разнообразии ландшафтной обстановки, изменчивости глубинных сейсмогеологических условий опытные работы провести не менее чем в трёх точках. Состав опытных работ согласовать с Заказчиком. Выполнить оперативную обработку материалов опытных работ на полевом обрабатывающем комплексе с расчётом ненормированных спектров сейсмозаписи в интервале целевых отражений, а также отношений сигнал/помеха и сигнал/микросейсмы. По результатам обработки материалов опытных работ представить Заказчику краткий отчёт с выводами о рекомендуемых параметрах возбуждения сигнала. Отчёт согласовать с Заказчиком, после чего приступить к производственным наблюдениям.

2.4.	Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы  МОГТ-3Д

| Параметры методики работ | Величина параметров |
| --- | --- |
| Вид съемки (3Д) | 3Д |
| Объем МОГТ-3Д, км2 | 50 |
| Метод возбуждения колебаний | Импульсный, невзрывной, группа установок «Енисей КЭМ-4» |
| Глубина погружения заряда, м | 3-4* |
| Средняя величина заряда на площади, кг | 4-16* |
| Количество сейсмостанций | 1 |
| Тип сейсмостанций | 24-разрядная телеметрическая система (I/O Sersel)* |
| Количество активных каналов на 1 ф.н. | 1152 (12*96) |
| Количество с/приемников на канал | 12* |
| Способ группирования с/приемников, распределение чувствительности с.п. | точечное |
| Шаг между каналами, м | 50* |
| Количество активных каналов в одной линии | 96* |
| Система наблюдений: | Ортогонально-симметричная |
| Способ перекрытия | по линиям приема |
| Номера ближайших каналов к линии возбуждения | 48,49* |
| Количество линий наблюдения в одном блоке | 12* |
| Расстояние между линиями приема, м | 300* |
| Кратность наблюдений (бин 25х25м) – всего | 48* |
| по оси Y | 6* |
| по оси X | 8* |
| Минимальное удаление взрыв-прием - проекция на линию приема, м | 25* |
| Максимальное удаление взрыв-прием – проекция на линию приема, м | 2375* |
| Минимальное удаление взрыв-прием, м | 35* |
| Максимальное удаление взрыв-прием, м | 2965* |
| Расстояние между пунктами возбуждения по линии возбуждения, м. | 50* |
| Количество пунктов возбуждения на линии возбуждения при отработке одного блока, шт. | 6* |
| Расстояние между линиями возбуждения, м. | 300* |
| Азимут линий ПВ | * |
| Азимут линий ПП | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПВ | * |
| Планируемый общий объем ФН | * |
| Плотность ПВ на 1 км2 | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПП | * |
| Вынос ПП за контур ПВ | * |
| Длина записи, сек. | 4 |
| Шаг дискретизации, сек. | 2* |

Примечание: *пункты  будут корректированы с контрагентом (подрядчиком).

2.4. 	Выполнение полевых сейсмических исследований МОГТ-3Д проводятся с соблюдением требований «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Министерство природных ресурсов РФ, г. Москва, 2000 г.), используется современная телеметрическая система регистрации типа UL-428 или I/O. Источник колебаний – взрывы зарядов в скважинах. Подробные технические параметры системы наблюдения, характеристики рабочих и контрольных параметров аппаратуры, их предельные допуски представляются в техническом задании и проекте на производство исследований. В процессе отработки полевого материала перед регистрацией каждого физического наблюдения оператором должен контролироваться уровень микросейсм, который не должен превышать 16-20 мкВ. Отношение сигнал/микросейсмы должно быть не ниже 10. Максимальное снижение кратности по объективным причинам (пропуски, смещения и т.д. при обходе препятствий) может составлять 10% от проектной. В остальных случаях требуется согласование с Заказчиком.

2.5. 	Обеспечение контроля качества первичных материалов и геометрии наблюдений посредством их обработки на полевом ВЦ по согласованному с представителем Заказчика (супервайзером) графу. Выполнение указаний и требований супервайзера  по соблюдению методики и технологии работ.

2.6. 	Окончательная приёмка полевых сейсмических материалов производится комиссией с участием представителей Заказчика и Исполнителя обработки.

Все полевые материалы в установленном порядке передать Заказчику и исполнителю обработки по письменному указанию Заказчика.

3. Камеральные работы и обработка сейсмических данных

3.1. 	Выполнить обработку и интерпретацию сейсморазведочных материалов с использованием современной вычислительной техники и технологии.

4. Окончательные результаты.

4.1. 	По результатам проведенных исследований будет сформирована и передана на носителях типа «CD-R», «DVD» представителю Заказчика электронный архив (в 4 экземплярах), включающий:

- записи полевых наблюдений в формате SEG-Y;

- полевая сопроводительная документация (Рапорты операторов в электронном виде с указанием природных и техногенных факторов, влияющих на качество получаемых материалов, а также с описанием всех отклонений от проектной технологии наблюдений; Схема расположения проектных и вынесенных в натуру линий возбуждения и приема колебаний 3Д с сетью профилей 2Д прошлых лет)

- Результаты аппаратурных проверок регистрирующего оборудования и источников упругих колебаний.

- Акты предварительной и окончательной (с участием представителя Заказчика) приёмок полевого материала;

- Акт окончательной приёмки топогеодезических материалов комиссией Подрядчика с участием представителя Заказчика;

- Топогеодезические материалы: каталог координат и ведомость высот пунктов геофизических наблюдений (ПВ и ПП), таблица пересечений ЛВ и ЛП, абрисы по ЛВ и ЛП, схема расположения сейсмических профилей и их геодезической привязки, каталог полных координат всех имеющихся на площади скважин (передаётся в установленном порядке).

- копия топокарты в масштабе 1:25 000 без координатной сетки с нанесёнными линиями возбуждения и приёма и скважинами, имеющимися на участке.

- SPS – файлы с информацией о альтитуде ПВ и ПП, статических поправках ПВ и ПП, условных координатах ПВ и ПП;

- Предварительный 3D куб формата  SEG-Y;

- Карты: соотношения сигнал/помеха, сигнал/микросейсмы, частотного параметра в интервале целевых горизонтов по кубу 3D полевой обработки, совмещенные с ландшафтной основой;

- Информационный отчёт о полевых (опытных и производственных) работах с описанием методики полевых сейсморазведочных и топогеодезических исследований с указанием, в том числе, важных особенностей выполненных исследований и отклонений от Проекта, с указанием причин этих отклонений;

4.2. 	По результатам проведенных исследований будет передана на бумажном носителе (в 4 экземплярах) представителю Заказчика  следующая информация:

- Информационный отчёт о полевых (опытных и производственных) работах с указанием, в том числе, важных особенностей выполненных исследований и отклонений от Проекта, с указанием причин этих отклонений.

- Акт окончательной приемки полевых материалов;

- Акт приемки топографо-геодезических материалов;

- Каталог координат и высот пунктов геофизических наблюдений, схема расположения сейсмических профилей, их геодезической привязки и координаты скважины (передаётся в установленном порядке).

4. Сроки проведения работ.

4.1. 	Составление, экспертиза, согласование и утверждение ПСД в Якутнедра: 3 кв.2014 г.

4.2. 	Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах  на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 3 кв.2014г.

4.3. 	Проведение полевых работ: начало работ-3кв.2014г.

окончание работ- 4кв.2014г.

4.4. 	Камеральная обработка геофизических материалов: - 4 кв. 2014г.

4.5. 	Срок сдачи отчетов: 1 кв. 2015г.

- Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ Р 53579-2009,  «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Отчет предоставляется:

- ФГУ НПП «Росгеолфонд» - 1 экз.;

- Территориальные геологические фонды – 1 экз.;

- ОАО «ЯТЭК», г. Якутск – 2 экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ОАО «ЯТЭК»).

Заказчику передаётся цифровая база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком.

Отчеты сдаются в фонды Подрядчиком самостоятельно в установленном порядке.

| Главный специалист геологической службы | Булгакова Л.Е. |
| --- | --- |