Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Гостиница |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Заведующая общежитием Гаджиева Ц.Г. |
| Инвентарный номер объекта | К0002994 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1989г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходимо утепление здания и цоколя путем обшивки металлосайдингом с прокладкой утеплителя. |  |
| 2 | Ступени крылец требуют ремонта с частичной заменой досок. |  |
| 3 | Бетонная отмостка с трещинами. |  |
| 4 | Обшивка наружного цоколя пришла в негодность, утеплитель (опилки) просел. |  |
| 5 | Деревянные оконные блоки сгнили и перекосились. |  |
| 6 | Дверные блоки (входные и внутренние) - пришли в негодность (поломаны) |  |
| 7 | Облицовочная плитка на стенах потрескалась, часть плитки отклеилась, поломана |  |
| 8 | Обои загрязнены и требуют замены |  |
| 9 | Краска на регистрах отопления потрескалась и выцвела. |  |
| 10 | Кровля из асбестоцементных листов потрескалась и протекает |  |
| 11 | Линолеум на полах порван |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов | м2 | 103,83 |  |
| 2 | Устройство покрытия кровли из профлиста с усилением обрешетки и устройством конька | м2 | 103,83 | Кровельный 0,7-0,8 мм, цвет: бордовый |
| 3 | Устройство желобов подвесных над крыльцом | м | 5 |  |
| 4 | Обшивка наружных стен сайдингом стальным по деревянной обрешетке с утеплением стен изовером толщ.10 см, прокладкой 2-х слоев изоспана | м2 | 76,02 | бежевый, белый |
| 5 | Обшивка фронтона сайдингом стальным по деревянной обрешетке | м2 | 8,1 |  |
| 6 | Ремонт деревянных крылец с добавлением нового материала 30% | м2 | 3,2 |  |
| 7 | Ремонт деревянных поручней | м2 | 2,4 |  |
| 8 | Смена обшивки завалин с добавлением 30% нового материала (доска 25мм) и досыпкой утеплителя (опилки) | м2 | 35,6 | опилки 4,2м3 |
| 9 | Обшивка цоколя сайдингом стальным по деревянной обрешетке с прокладкой утеплителя (изовер) толщ.10см | м2 | 52,85 |  |
| 10 | Ремонт карниза с добавлением 30% новых досок | м2 | 10,0 |  |
| 11 | Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ | м2 | 8,63 | 1,5х2,3 1шт 1,5х1,15 3шт |
| 12 | Облицовка откосов внутри здания пластиковыми панелями | м2 | 4,45 |  |
| 13 | Установка подоконных досок | м | 6,55 |  |
| 14 | Смена дверных блоков входных в здание утепленных | шт | 2 | ДГН09 |
| 15 | Смена дверных блоков межкомнатных | шт | 1 5 | ДГ09 ДГ08 |
| 16 | Облицовка стен пластиковыми панелями в ванной и туалете по каркасу | м2 | 38,06 |  |
| 17 | Облицовка потолков пластиковыми панелями в ванной и туалете по каркасу | м2 | 7,65 |  |
| 18 | Ремонт потолка из клееных пластиковых панелей (с добавлением плиток 30%) | м2 | 16,8 |  |
| 19 | Смена обоев улучшенного качества | м2 | 173,75 |  |
| 20 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза | м2 | 25,0 |  |
| 21 | Смена покрытий полов из линолеума на клее «Бустилат» | м2 | 58,4 | износостойкий |
|  | Смена плинтусов деревянных на пластиковые | м | 50 |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,6 | без коэф. |
| 23 | Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 24,75 |  |
| 24 | Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 12,62 | без коэф. |
| 25 | Улучшенная масляная окраска полов и ступеней за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 14,3 |  |
| 23 | Устройство бетонной отмостки с армированием толщ.100мм | м2 | 25,34 | АI-4мм шаг 150х150 |

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зав. общежитием |  |  |  |  |  |  | Ц.Г. Гаджиева |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | П.А. Сидоршин |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Специалист 1 кат ОЗРиЭБ |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Инженер 1кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |