Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание склада ПАЭС |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зам. главного энергетика Репяхов А.В. |
| Инвентарный номер объекта | К0000838 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.1981г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходимо утепление здания путем обшивки сайдингом |  |
| 2 | Деревянная дверь перекосилась и плохо закрывается, требуется замена двери и дверной коробки. |  |
| 3 | Двери холодного склада плохо закрываются |  |
| 4 | Шиферная кровля пришла в негодность, протекает |  |
| 5 | Крыльцо склада перекосилось, доски поломаны |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Обшивка наружных стен сайдингом стальным по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 105,8 |  |
| 2 | Обшивка фронтонов и завалин сайдингом стальным | м2 | 58,89 |  |
| 3 | Ремонт обшивки завалинки со сменой досок 25% с досыпкой утеплителя | м2 | 36 | Доска 25мм опилки 7,2м3 |
| 4 | Замена дверного блока входного | шт | 1 | 0,9 х 2,0 |
| 6 | Ремонт дверных полотен холодного склада | шт | 1 | 1,2 х 2,0 |
| 7 | Смена крыльца на 3 ступени | м2 | 4,5 |  |
| 8 | Замена кровельного покрытия из шифера на профлист (кровельный 0,7-0,8мм оцинкованный) с усилением обрешетки, с устройством конька | м2 | 154,44 | теплый склад 131,64м2 холодный склад 22,8м2 |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. главного энергетика |  |  |  |  |  |  | А.В. Репяхов |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | П.А. Сидоршин |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Специалист 1 кат ОЗРиЭБ |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Инженер 1кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |