Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая

компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Склады МПО. Теплый склад УМТО |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Кладовщик Ивасенко Л.А. |
| Инвентарный номер объекта | К0000441 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1992г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дополнительные работы | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Шиферная кровля протекает |  |
| 2 | Ремонт ворот, полотно входной двери сломано |  |
| 3 | Штукатурка на внутренних стенах покрылась местами грибком , потрескалась и отслаивается |  |
| 4 | Отмостка потрескалась и раскололась |  |
| 5 | Штукатурка стен фасада потрескалась, отслоилась, частично обрушилась |  |
| 6 | Краска на регистрах и стеллажах отслоилась |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание шлакоблочное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов | м2 | 565 |  |
| 2 | Устройство покрытия кровли из профлиста с усилением обрешетки | м2 | 565 | Кровельный 0,7-0,8 мм оцинкованный |
| 3 | Утепление полотен ворот и калитки (разборка и обратная обшивка полотен сталью оцинкованной без смены материала) | м2 | 14 | изовер толщ.100мм |
| 4 | Обшивка фасада металлосайдингом с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 326,35 | бежевый |
| 5 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 50 | Толщ.100мм |
| 6 | Устройство из бетона М100 отмостки с армированием сеткой АI-6мм шаг 150 | м2 | 73,63 | Толщ.150мм |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 50 |  |
| 8 | Антисептирование оштукатуренных поверхностей | м2 | 50 | противогрибковая смесь |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | м2 | 269 |  |
| 10 | Водоэмульсионная окраска стен по штукатурке | м2 | 269 |  |
| 11 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раз | м2 | 143 |  |
| 12 | Масляная окраска металлических поверхностей стеллажей за 1 раз | м2 | 130 |  |
| 13 | Железнение полов склада цементным раствором с покраской масляной краской | м2 | 265 |  |
| 14 | Устройство покрытия пола из резины толщиной 10 мм | м2 | 16 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист МПО |  |  |  | Ф.Г. Галиакберов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЗР и ЭБ |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |