- «Техническое задание»

1. Требования к предмету закупки

1.1. Наименование закупаемых товаров: оборудование для определения координат автотранспорта с возможностью подключения датчика  учета расхода топлива с использованием систем спутникового позиционирования; оборудование для определения уровня топлива (далее – Оборудование).

1.2. Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг): Бортовое оборудование для спутниковой навигации – 22 штук. Датчики уровня топлива 30 штук.

2. Требования к качеству товаров (работ) и  иные показатели, связанные с определением соответствия товаров (работ)

2.1. Требуемые функциональные характеристики Оборудование:

2.1.1. Система на базе оборудования должна реализовывать следующий (минимальный) состав функций:

–       иметь возможность в любой момент времени на компьютере с установленным соответствующим ПО отслеживать местонахождение ТС в зоне видимости Глонасс/GPS.

–	контроль текущего местоположения и перемещения ТС в режиме времени близком к реальному;

–	контроль остановок и стоянок (простоев) ТС;

–	контроль состояния зажигания ТС (включено/выключено);

–	формирование целевого маршрута ТС и контроль его прохождения, контроль посещения ТС объектов маршрута(зональность);

–	контроль состояния различных технических параметров ТС во время движения, остановок и стоянок;

–	возможность подключения датчика учёта расхода топлива, контроль места и времени заправок и сливов топлива, фактический объем заправок и сливов.

2.1.2. Система на базе оборудования должна выполнять следующие функции:

–	построение отчетов по контролируемым параметрам за любой период времени;

–	создание пользовательских отчетов о работе транспортных средств;

–	выгрузку информации Системы во внешние информационные системы пользователя системы;

–	построение траектории движения транспортных средств за любой период времени.

2.1.3. Система на базе оборудования должна предоставлять возможность пользователю доступ к данным, полученных от ТС, и обеспечивать информационную поддержку для проведения анализа этих данных в различных разрезах:

–	анализ эффективности использования парка транспортных средств;

–	оценку рациональности распределения транспортных ресурсов по объектам;

–	анализ текущей загруженности транспортных средств.

2.2. Требуемые технические характеристики и количество оборудования Системы:

| № | Наименование оборудования и аппаратуры | Единица измерения | Кол-во | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бортовой контроллер Глонасс/GPS | Шт. | 22 | Наличие в составе бортового контроллера навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS работающего в частотном диапазоне L1: для GPS 1570 - 1580 МГц, для ГЛОНАСС 1598,0625–1608,75 МГц. |
|  |  |  |  | Количество каналов навигационного приемника – не менее 80 |
|  |  |  |  | Погрешность позиционирования в плане – не более 3 м |
|  |  |  |  | Рабочая температура эксплуатации бортового контроллера – от минус 40 до +85єС. |
|  |  |  |  | Материал корпуса бортового контроллера - алюминий или иной металл (сплав) схожий по характеристикам (вес, теплопроводность, коррозионная стойкость). |
|  |  |  |  | Наличие встроенного датчика вскрытия корпуса. |
|  |  |  |  | Наличие в составе бортового контроллера модуля GSM. |
|  |  |  |  | Основной канал передачи данных – GPRS. |
|  |  |  |  | Резервный канал передачи данных – SMS. |
|  |  |  |  | Протокол передачи данных – бинарный. |
|  |  |  |  | Объем внутреннего журнала ("чёрного ящика") не менее 4 Мбайт |
|  |  |  |  | Напряжение питания - 9..50 В. |
|  |  |  |  | Номинальный объем встроенного резервного аккумулятора - не менее 1,0 Ач. |
|  |  |  |  | Тип резервного аккумулятора - свинцово-кислотный. |
|  |  |  |  | Время автономной работы от резервного аккумулятора при +20°С - не менее 8 часов. |
|  |  |  |  | Наличие встроенного 12В стабилизатора питания для подключения дополнительных датчиков. |
|  |  |  |  | Максимальный ток нагрузки встроенного стабилизатора при напряжении питания 12 В, не менее 400 мА |
|  |  |  |  | Наличие защиты штатного автомобильного аккумулятора от полного разряда при длительной стоянке. |
|  |  |  |  | Количество универсальных (настраиваемых аналоговых или цифровых) входов - не менее 8. |
|  |  |  |  | Разрядность АЦП входов – не менее 10 бит. |
|  |  |  |  | Количество дискретных выходов – не менее 4. |
|  |  |  |  | Возможность подключения цифровых датчиков уровня топлива – не менее 8. |
|  |  |  |  | Наличие интерфейса RS-485. |
|  |  |  |  | Наличие интерфейса 1-wire (для подключения датчиков температуры, карт идентификации водителя). |
|  |  |  |  | Наличие возможности подключения громкой голосовой связи |
|  |  |  |  | Наличие встроенного акселерометра. |
|  |  |  |  | Наличие внутреннего программного одометра. |
|  |  |  |  | Наличие возможности определения количества видимых спутников. |
|  |  |  |  | Наличие возможности удалённого изменения настроек. |
|  |  |  |  | Наличие возможности удалённого обновления встроенного программного обеспечения. |
|  |  |  |  | Возможность подключения датчика учёта расхода топлива. |
|  |  |  |  | Размер корпуса (ДхШхВ) – (100 – 110) x (100 – 110) x (30 – 40) мм. |
| 2 | Датчик уровня топлива | Шт. | 30 | Наличие интерфейса RS-485. |
|  |  |  |  | Наличие интерфейса RS-232. |
|  |  |  |  | Напряжение питания - 9..50 В. |
|  |  |  |  | Средний потребляемый ток при напряжении питания 12 В, - не более 30 мА. |
|  |  |  |  | Крепежные отверстия датчика должны быть выполнены по стандарту SAE-5. |
|  |  |  |  | Относительная приведенная погрешность измерения - не более 1%. |

2.3. Требования к комплектности бортового контроллера:

- Бортовой контроллер ГЛОНАСС/GPS с антеннами;

- Технический паспорт изделия;

- Руководство по монтажу;

- Руководство (инструкция) по эксплуатации изделия;

2.4. Требования к комплектности датчика уровня топлива:

- Датчик уровня топлива;

- Монтажный комплект;

- Технический паспорт изделия;

- Руководство по монтажу;

- Руководство (инструкция) по эксплуатации изделия;

2.5. Функциональные требования к программному обеспечению

2.5.1. Оборудование должно быть совместимо и полностью поддерживать ПО «ГЛОСАВ».

2.6. Гарантийные обязательства

2.6.1. Гарантийный срок на поставляемой оборудование должен составлять 2 года с момента ввода в эксплуатацию (момента подписания актов приема выполненных работ).

2.6.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

2.6.4. Любые работы, связанные с исправлением недостатков в работе Системы осуществляет поставщик за свой счет и своими силами, в месте территориального расположения Заказчика.

2.7. Требования к участникам:

2.7.1 Исполнитель должен быть производителем приобретаемого оборудования или являться официальным представителем производителя. С наличием действующего Сертификата соответствия.

Начальник УИТ 							К.Г. Савельев