Приложение № _

к договору №________от «    »                  2021 г.

| «СОГЛАСОВАНО» Главный геолог ПАО «ЯТЭК» ___________________А.С. Недосекин «___»____________________ 2021 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Межозерное» ____________________ Л.Е. Булгакова «___»_________________ 2021 г. ктор |
| --- | --- |

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2D (720.7 пог. км) с использованием бескабельной системы регистрации и выполнения камеральных работ в пределах Майского и Буратинского участков недр, расположенных на территории Республики Калмыкия

- Основание выдачи задания:

Лицензия ЭЛИ 14804 НР от 30.11.2009 г. (изменения в бланк лицензии и ее неотъемлемые составные части внесены 21.03.2014 г.) с целевым назначением и видами работ для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых выдана ООО «Межозерное» до 25.11.2034 г.

Лицензия ЭЛИ 14854 НР от 01.02.2010 г. (изменения в бланк лицензии и ее неотъемлемые составные части внесены 28.10.2016 г.) с целевым назначением и видами работ для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых выдана ООО «Межозерное» до 31.12.2034 г.

Выполнение лицензионных обязательств в части геологического изучения (поисков и оценки) Майского и Буратинского участка недр.

- Целевое назначение работ:

  - Детализация ранее выявленных перспективных объектов и подготовка их к глубокому бурению;

  - Детальное изучение геологического строения осадочного чехла, оценка основных характеристик продуктивных горизонтов, прогноз и выявление новых ловушек УВ, уточнение положений газожидкостных контактов, определение зон распространения трещиноватости пород, прогноз литологии и коллекторских свойств, построение сейсмогеологической модели;

  - Оптимизация постановки поискового бурения в рамках программы геологоразведочных работ на Майском и Буратинском участке недр.

- Пространственные границы:

Майский участок недр расположен на территории Кетченеровского и Октябрьского районах Республики Калмыкия.

Границы участка недр ограничены контуром прямых линий со следующими географическими координатами соединяющих их угловых точек:

| №№ точек | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды |
| 1 | 47 | 08 | 15 | 45 | 22 | 12 |
| 2 | 47 | 08 | 32 | 45 | 13 | 36 |
| 3 | 47 | 21 | 40 | 44 | 58 | 42 |
| 4 | 47 | 23 | 25 | 45 | 00 | 46 |
| 5 | 47 | 15 | 00 | 45 | 26 | 00 |
| 6 | 47 | 09 | 25 | 45 | 22 | 51 |

Площадь участка недр составляет 444,3 км2.

Участок недр имеет статус горного отвода.

Верхняя граница: нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков.

Нижняя граница: кровля кристаллического фундамента.

Буратинский участок недр расположен в Октябрском, Кетченеровском и Юстинском районах Республики Калмыкия.

Границы участка недр ограничены контуром прямых линий со следующими географическими координатами соединяющих их угловых точек:

| №№ точек | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды |
| 1 | 47 | 13 | 32 | 45 | 33 | 52 |
| 2 | 47 | 13 | 30 | 45 | 43 | 40 |
| 3 | 47 | 14 | 21 | 46 | 23 | 18 |
| 4 | 47 | 07 | 30 | 46 | 11 | 04 |
| 5 | 47 | 07 | 20 | 45 | 47 | 53 |
| 6 | 47 | 08 | 37 | 45 | 47 | 53 |
| 7 | 47 | 08 | 33 | 45 | 36 | 30 |
| 8 | 47 | 07 | 05 | 45 | 36 | 30 |
| 9 | 47 | 06 | 06 | 45 | 30 | 39 |
| 10 | 47 | 09 | 25 | 45 | 22 | 51 |
| 11 | 47 | 15 | 00 | 45 | 26 | 00 |

Площадь Буратинского участка недр составляет 780 км2.

Участок недр имеет статус горного отвода.

Верхняя граница: нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков.

Нижняя граница: кровля кристаллического фундамента.

- Источник финансирования:

Собственные средства пользователя недр.

- Геологические задачи:

Получение пространственных сейсмических данных, обеспечивающих:

  - детальное изучение геологического строения Майского и Буратинского лицензионных участков по отражающим горизонтам подсолевой части разреза - девонских, каменноугольных, пермских отложений, и надсолевого комплекса – отложений триаса, юры, мела, палеогена и неогена;

  - выявление и трассирование разрывных нарушений, выделение зон разуплотнения, детальное картирование структурных планов основных горизонтов, а также подошвы платформенных отложений, используя данные бурения, ГИС и ВСП;

  - восстановление условий осадконакопления, палеореконструкция;

  - сейсмостратиграфический анализ волновых полей, атрибутов сейсмической записи с опорой на данные бурения, ГИС и ВСП, выявление нефтегазоперспективных объектов в подсолевой и надсолевой частях разреза;

  - прогноз параметров ФЕС на качественном и/или количественном уровнях;

  - построение сейсмогеологической модели месторождения;

  - подготовка рекомендаций на поисковое бурение.

- Состав, последовательность и методика выполнения полевых работ:

  - Разработать, согласовать и утвердить в установленном Заказчиком порядке технический проект на проведение полевых сейсморазведочных работ на основе утвержденного проекта поисково-оценочных работ.

  - Составить проектную схему сейсмической съемки МОГТ-2D, подробное описание и обоснование выбора методики и технологии работ, характеристики рабочих и контрольных параметров аппаратуры. Проектную схему согласовать с Заказчиком, а также, в установленном порядке, с разрешительными органами.

  - Перенести проектную схему в натуру и выполнить геодезическую привязку проектной схемы современными навигационными системами с точностью, обеспечивающей проведение работ масштаба 1:25 000.

  - Топографо-геодезические работы провести согласно «Инструкции по топографо-геодезическому обеспечению геологоразведочных работ» с использованием современных технологий GPS.

  - Провести опытные работы с целью выбора условий возбуждения упругих колебаний, обеспечивающих получение разрешенных, динамически выразительных отражений в интервале волнового поля, соответствующем девонским, каменноугольным, пермским, триасовым, юрским, меловым, палеогеновым и неогеновым отложениям.

  - Выполнить полевые сейсморазведочные работы по методике пространственных наблюдений МОВ ОГТ 2D с использованием современной телеметрической аппаратуры в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сейсмической съемке 2D.

  - Обеспечить производство всех видов работ по экологосберегающей технологии.

  - Обеспечить контроль качества первичных материалов на современном полевом ВЦ Подрядчика, расположенном на участке работ.

  - Полевой ВЦ должен быть оснащен:

-пакетами программ и компьютерами, позволяющими проведение проектирования и сопровождения работ 2D;

-интерактивной сейсмической системой обработки данных с широкими функциональными возможностями, в том числе позволяющей проводить динамический анализ полевых сейсмограмм.

  - Провести предварительную обработку сейсмических полевых материалов 2D.

  - Обеспечить проведение окончательной приемки и оценки качества полевых материалов сейсморазведочных работ с учетом аппаратурных проверок, комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика, выполняющего полевые работы.

Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы МОГТ-2D

| № пп | Основные параметры методики полевых наблюдений | Величина параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид съемки | МОГТ-2D |
| 2. | Общий объем МОГТ-2D пог. км | 720,7 |
| 3. | Тип сейсмостанции | Бескабельная система регистрации, с записью информации, контроля качества материала и позиционирования пунктов приема в режиме реального времени |
| 4. | Количество каналов (активных \ общее) | 401\ 2000 |
| 5. | Шаг дискретизации, мс | 1 |
| 6. | Группирование сейсмоприемников | Параллельно-последовательное |
| 7. | Расстояние между центрами групп СП, м | 50 |
| 8. | Количество и тип сейсмоприемников в группе | Одиночный или 6-12 шт. GS- 20DX |
| 9. | Расстояние между пунктами возбуждения колебаний, м | 50 |
| 10. | Система наблюдений | Центрально-симметричная |
| 11. | Кратность перекрытия | 100 (допускается снижение кратности на 8% на труднодоступных участках) |
| 12. | Минимальное расстояние ПВ – ПН, м | 0 |
| 13. | Максимальное расстояние ПВ - ПН, м | 10 000 |
| 14. | Тип источников, количество источников количество накоплений | - вибрационный «NOMAD-65» или аналог; 2-4 ед. в группе*; 2-12 накоплений*. |
| 15. | Частотный диапазон, Гц | 8-110* |
| 16. | Длительность свипа, с | 10* |
| 17. | Длина записи, сек | 8 |
| 18. | Точность планово-высотной привязки пунктов физических наблюдений | ±10 м в плане ± 1,5 м по высоте |

* - уточняется по результатам опытных работ.

Предлагается сейсморазведочные работы МОГТ-2D проводить после проведения обязательных опытных работ, с целью уточнения оптимальных условий, выбора методических и технических параметров возбуждения сейсмических колебаний с применением вибрационных источников, при различных поверхностных сейсмогеологических условиях.

6.2. Обработка данных сейсморазведочных работ:

Компьютерную обработку провести в современных программных комплексах с использованием широкого набора процедур коррекции статических и кинематических поправок, деконволюции, многоканальных фильтров, подавления кратных волн, регулярных и нерегулярных помех и миграции, в том числе до суммирования (PSDM).

Процедуры обработки должны быть направлены на максимально возможное увеличение соотношения сигнал-помеха и расширение амплитудно-частотного спектра, для чего необходимо применить:

-эффективные приемы подавления многократных и линейных волн-помех;

-многошаговый анализ и ввод кинематических поправок;

-многошаговый анализ короткопериодных и длиннопериодных статических поправок.

Для более точного отображения структурно-тектонической модели среды, за счет максимального учета неоднородностей скоростной характеристики рекомендуется выполнение глубинной миграции до суммирования (PSDM).

Динамический анализ сейсмической записи рекомендуется выполнить по результатам временной миграции.

Типовой граф обработки должен быть представлен следующим набором процедур:

1. Основной граф стандартной временной обработки данных.

-Ввод данных формата SEGY/SEGD.

-Присвоение геометрии.

-Поверхностно-согласованное восстановление усиления.

-Минимально-фазовая деконволюция переменная по времени.

-Сортировка сейсмических данных по ОГТ, получение суммарных разрезов с учетом априорных статических и кинематических поправок после первой итерации коррекции статики.

-Вторая итерация автоматической коррекции статических поправок.

-Ослабление кратных волн по сейсмограммам ОГТ.

-Окончательный анализ скоростей суммирования.

-Окончательный подбор параметров мьютинга.

-Остаточная, поверхностно-согласованная коррекция амплитуд.

-Коррекция остаточных фазовых сдвигов.

-Получение окончательных суммарных разрезов.

-Приведение данных к нуль-фазовому виду, используя синтетические трассы, полученные по данным ГИС.

-Нуль-фазовая деконволюция.

-Ослабление случайных помех (F-X деконволюция).

-Полосовая фильтрация (переменная во времени).

-Амплитудная нормализация (переменная во времени – если требуется).

-Ослабление случайных помех (F-X деконволюция).

-Полосовая фильтрация (переменная во времени).

-Амплитудная нормализация (переменная во времени если требуется).

-Ввод кинематических поправок с окончательным скоростным законом.

-Конечноразностная временная миграция после суммирования.

-Постмиграционная обработка.

Окончательный граф обработки и конкретные значения параметров отдельных процедур определяются путем тестирования.

2. Глубинная миграция до суммирования (PSDM).

- Ввод сейсмических данных.

- Получение временных и мигрированных разрезов.

- Корреляция горизонтов во временной мигрированной области.

- Демиграция горизонтов в глубинную область, построение глубинно-скоростной модели.

- Выполнение программ глубинной миграции.

- Уточнение глубинно-скоростной модели.

- Получение окончательного глубинного разреза.

- Обработка глубинного разреза

- Перевод результатов глубинной миграции во временную область.

6.3. Геологическая интерпретация сейсморазведочных материалов:

- анализ исходных данных МОГТ 2D, МОГТ 3Д, бурения, ГИС и других геолого-геофизических данных на изучаемом лицензионном участке, создание базы данных проекта;

- интерпретация скважинных данных: подготовка скважинных данных для инверсии, подготовка петрофизического обоснования сейсмического прогноза, интерпретация данных ГИС, построение объемных литологических моделей, определение основных литотипов, построение петроупругой модели, петрофизическое моделирование изменений параметров резервуара (при наличии данных);

- стратиграфическая увязка волнового поля и геологических границ, корреляция осей синфазности ОВ, выявление и трассирование разломов;

- построение скоростной модели среды или ее детализация, структурная интерпретация сейсмических данных, увязка с данными 3Д и 2D прилегающих территорий;

- восстановление обстановок осадконакопления для резервуара на основе анализа описаний керна, данных ГИС, сейсмических данных. Палеореконструкция;

- сейсмофациальный анализ, построение сейсмофациальных карт;

- инверсионные преобразования, включающие в себя акустическую и геостатистическую инверсию с расчетом кубов акустического и сдвигового импеданса, а также плотности и производных кубов Vp/Vs, μρ и λρ. (при условии наличия материалов ГИС);

- динамический анализ, AVO - анализ;

- интегрированная интерпретация всех полученных материалов, прогноз свойств резервуара: литологии, пористости, насыщения;

- выявление перспективных объектов и вероятных ловушек УВ;

- оценка ресурсов по выделенным объектам;

- оценка точности и надежности результатов;

- построение сейсмогеологической модели;

- составление геологического отчета.

7. Ожидаемые результаты работ:

7.1. По завершению полевых работ Заказчику будут переданы следующие материалы:

- Полевые сейсмограммы в формате SEG-Y для образования сейсмических профилей 2D.

- Схема расположения проектных и вынесенных в натуру линий возбуждения и приёма колебаний 2D.

- Рапорта операторов в электронном и бумажном виде с указанием природных и техногенных факторов, влияющих на качество получаемых материалов, а также с описанием всех отклонений от проектной технологии наблюдений.

- Результаты аппаратурных проверок регистрирующего оборудования и источников упругих колебаний.

- Журналы регистрации полевых картриджей.

- Акты предварительной приёмки полевого материала.

- Акт окончательной приёмки топогеодезических материалов комиссией Подрядчика с участием представителя Заказчика.

- Топогеодезические материалы: каталог координат и ведомость высот ПВ и ПП, таблица пересечений ЛВ и ЛП, абрисы по ЛВ и ЛП, копия топокарты в масштабе 1:25 000 без координатной сетки с нанесёнными линиями возбуждения и приёма и скважинами, имеющимися на участке.

- Каталог полных координат всех имеющихся на площади скважин.

- Итоговые SPS-файлы (R, S, X) с координатами пунктов возбуждения и приёма.

- Результаты изучения строения ВЧР (глубины взрывных скважин, таблицы вертикального времени, исходные и обработанные данные МСК или МПВ, карты альтитуд) и принятая модель строения ВЧР (уровень приведения; карты скоростей в слоях ЗМС и под ЗМС, толщин слоёв ЗМС).

- Расчётные статические поправки за ПП и ПВ в табличном виде и в виде карт статических поправок, совмещённых с ландшафтной основой.

- Карты качества полученных данных, микросейсм, соотношения сигнал/помеха и сигнал/микросейсмы, частотного параметра в интервале целевых горизонтов, рассчитанные по сейсмограммам ОПВ и ОПП до полевой обработки, совмещенные с ландшафтной основой.

- Предварительные разрезы 2D по результатам полевой обработки.

- Карты соотношения сигнал/помеха и частотного параметра в интервале целевых горизонтов по разрезам 2D полевой обработки, совмещенные с ландшафтной основой, карты фактической кратности по основным целевым горизонтам.

- Информационный отчёт о полевых работах (согласно «Инструкции по сейсморазведке» (Недра, 1986 г.) с указанием, в том числе, важных особенностей выполненных исследований и отклонений от Проекта, с указанием причин этих отклонений.

7.2. По завершении обработки и интерпретации материалов сейсморазведочных работ Заказчику будут переданы следующие материалы:

-   сейсмограммы ОПВ с присвоенной геометрией в формате SEG-Y на цифровых, заранее согласованных, носителях;

- сейсмограммы ОГТ до миграции после сигнальной обработки в формате SEG-Y на цифровых, заранее согласованных, носителях;

- сейсмограммы ОГТ после временной миграции в формате SEG-Y на 
цифровых, заранее согласованных, носителях;

- суммарные временные разрезы после обработки в формате SEG-Y в цифровом виде, на заранее согласованном носителе, в следующих вариантах:

- априорные временные разрезы с присвоенной геометрией в формате SEG-Y-два экземпляра;

- окончательные временные разрезы без миграции в формате SEG-Y-два экземпляра;

- временные разрезы после миграции до суммирования по ближним углам – два экземпляра в формате SEG-Y;

- временные разрезы после миграции до суммирования по средним углам – два экземпляра в формате SEG-Y;

- временные разрезы после миграции до суммирования по дальним углам – два экземпляра в формате SEG-Y;

- временные разрезы после миграции до суммирования с сохранением амплитуд в формате SEG-Y без постстэк обработки- три экземпляра;

- временные разрезы после миграции до суммирования с сохранением амплитуд в формате SEG-Y с постстэк обработкой - три экземпляра;

- временные разрезы после миграции до суммирования с регулировкой амплитуд в формате SEG-Y-три экземпляра;

- глубинные разрезы – три экземпляра;

- разрезы AVO атрибутов – шесть атрибутов во временном масштабе в цифровом виде в формате SEG-Y – три экземпляра для каждого атрибута;

- разрезы скоростей (средних, интервальных и суммирования) во временном масштабе  в формате SEG-Y  - три экземпляра на цифровых носителях;

- разрезы средних и интервальных скоростей в глубинном масштабе в формате SEG-Y – три экземпляра на цифровых носителях;

- скорости по временному и глубинному кубам в формате ASCII - три экземпляра на DVD;

- разрезы акустических импедансов - в формате SEG-Y три экземпляра на цифровых носителях (при наличии);

- разрезы когерентности - в формате SEG-Y три экземпляра на цифровых носителях;

- окончательные разрезы сейсмических данных после глубинной миграции в глубинном и временном масштабах.

- корреляция отражающих горизонтов, гриды структурных поверхностей, полигоны нарушений, карты атрибутов AVO и амплитудно-частотных характеристик - электронные копии в формате CorelDraw и ASCII - на цифровых носителях;

- сейсмогеологические разрезы, иллюстрирующие геологическое строение перспективных объектов, а также их электронные версии в формате CorelDraw;

- структурно-тектонические карты по основным сейсмическим, продуктивным и перспективным горизонтам на бумажных и цифровых носителях, а также в виде гридов в формате ASCII (дополнительно согласовывается с Заказчиком);

- карты средних и интервальных скоростей для целевых горизонтов в формате ASCII;

- карты прогнозных эффективных газонасыщенных толщин, значений коэффициентов пористости и проницаемости для продуктивных пластов, полученных по скважинным и сейсмическим данным на бумажных и цифровых носителях, а, также, в виде гридов в формате ASCII;

- карты динамических параметров волнового поля по перспективным горизонтам;

- изопахический треугольник;

- сейсмогеологическая модель строения осадочного чехла (формат передачи данных согласовывается с Заказчиком);

- схема перспектив нефтегазоносности;

- паспорт на подготовленные и выявленные объекты;

-итоговый отчет на бумажных и электронных носителях, состоящий из текстовой части и графических приложений.

Масштабы карт, схем и т.п. (предварительно согласовываются с Заказчиком).

Типы носителей для информации передаваемые в цифровом виде: переносные жесткие USB - диски. (Дополнительно согласовываются с Заказчиком).

Окончательный отчёт должен содержать главы:

- Краткая геолого-геофизическая характеристика района работ

  - Общие сведения

  - Геолого-геофизическая изученность

  - Стратиграфия

  - Тектоника

  - Нефтегазоносность

  - Сейсмогеологическая характеристика района работ

- Методика обработки и интерпретации

  - Качество первичных материалов

  - Методика обработки сейсмических данных

  - Методика интерпретации

  - Интерпретация данных ГИС

  - Стратиграфическая привязка и корреляция отражающих горизонтов

  - Выделение и корреляция разрывных нарушений

  - Структурные построения

  - Оценка точности структурных построений

  - Динамическая интерпретация

- Результаты работ

  - Характеристика структурных планов

  - Палеотектонический анализ

  - Построение сейсмогеологической модели открытых залежей УВ и перспективных объектов.

  - Оценка ресурсов УВ

4. Заключение

5. Список литературы

8. Сроки проведения работ:

- Составление проектно-сметной документации, экспертиза проекта: III-IV кварталы 2021 г.

- Проведение полного цикла полевых сейсморазведочных работ: IVквартал 2021 г.

- Обработка, интерпретация материалов сейсморазведочных работ и сдача отчетов: I-II кварталы 2022 г.

9. Порядок приемки отчетных материалов:

Отчетные материалы принимаются Заказчиком работ в установленном порядке.

10. Апробация отчетных материалов:

Апробация отчетных материалов осуществляется Заказчиком.

11. Рассылка материалов:

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ Р 53579-2009, «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком.

Отчет предоставляется:

•	ПАО «ЯТЭК», г. Якутск – 1 экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ПАО «ЯТЭК»);

•	В территориальные и федеральные фонды Исполнитель работ сдает самостоятельно – 2 экз. (на бумажном носителе) и 2экз. (на электронном носителе).

Главный специалист по сейсморазведке						Р.Г. Хадеев