Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 19.09.2014 г. |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Административное здание, П. Алексеева, 76 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Заведующая хозяйством АХО Капралова Н.В. |
| Инвентарный номер объекта | 00002652 |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
|  | Необходима смена чугунных труб канализации на пластиковые в санузлах |  |
|  | Необходима смена водопроводных труб в санузлах |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание каменное пятиэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка коробов из гипсокартона облицованных керамической плиткой | М2 | 5,2 | частично |
| 2 | Демонтаж чугунных труб канализации Ду100 мм Ду50мм | м | 23,1 1,1 | Стояк 18м, труба к унитазам 6,2 м |
| 3 | Монтаж труб канализации пластиковых Ду110мм Ду50мм Крестовины 3х110+1х50 | м шт | 23,1 1,1 5 | Стояк 18м, труба к унитазам 6,2 м |
| 4 | Смена гофры Ду110 мм к унитазам | шт | 5 |  |
|  | Врезка в действующую трубу канализации | шт | 1 | Ду110мм |
| 5 | Заделка отверстий в перекрытиях в местах прохода труб канализации | Шт. | 2 | 1,5 этаж |
|  | Смена пластиковых водопроводных труб и арматуры: |  |  |  |
|  | Труба полипропилен Ду32мм | м | 12 |  |
|  | Труба полипропилен Ду20мм | м | 44 |  |
|  | Кран полипропилен Ду20мм | шт | 18 |  |
|  | Тройник полипропилен Ду32х20х32мм | шт | 6 |  |
|  | Тройник полипропилен Ду20х20х20мм | шт | 20 |  |
|  | Уголок полипропилен Ду20х20мм | шт | 25 |  |
|  | Переход п/пропилен на металл Ду20х15мм | шт | 20 |  |
| 6 | Устройство коробов из гипсокартона облицованных керамической плиткой | М2 | 5,2 | Ранее разобранных |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Зам. директора по КС и Р |  |  |  | Шемякин О.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Директор по управлению персоналом |  |  |  | Ахмедханолва Н.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик |  |  |  | Шеин Ю.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ОПБ и ОТ |  |  |  | Туги Р.Э. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Мастер ТЭУ |  |  |  | Тышкевич К.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Гл.специалист ОКС и Р |  |  |  | Заозерская Л.Е. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |