Приложение № 1

к договору ________________

Правила промышленной, пожарной безопасности,

охраны труда и окружающей среды обязательные выполнения  на объектах ПАО «ЯТЭК» и его дочерних и зависимых Обществах при перевозке нефтепродуктов, сжиженных углеводородов, выполнении сливо/наливных операциях.

1. Выполнение сливо-наливных операций во время грозы и при проведении огневых работ не допускаются.

2. Запрещается проводить сливо/наливные операции  с автоцистернами, облитыми нефтепродуктами.

3. Автомобильные цистерны должны иметь устройства для отвода статического электричества.

Отсоединять заземляющие устройства допускается только после окончания сливо/наливных операций.

4. Наливные рукава (присоединительные устройства), применяемые при сливо/наливных операциях должны быть изготовлены из материалов, не создающих искрение при ударах.

5. Перед выполнением сливо/наливных операциях из автоцистерн, двигатели автомашин должны быть отключены (при положительных температурах). Включать двигатели допускается только после отсоединения рукавов.

6. Нахождение водителя во время сливо/наливных операций с нефтепродуктами в кабине не допускается.

7. При проливе нефтепродуктов во время сливо/наливных операций, запуск двигателя – запрещается. Автоцистерна должна быть отбуксирована на безопасное расстояние с помощью аварийной буксировочной штанги.

8. Ремонтные работы на автомашинах на территории объектов ПАО «ЯТЭК» и его дочерних и зависимых Обществ – запрещены. При поломке автоцистерны, ТС необходимо отбуксировать с территории ОПО с помощью аварийной буксировочной штанги.

9. Двигатели автомобильных цистерн должны быть оборудованы выхлопом с глушителем и искрогасительной сеткой, выведенными к передней части автомобиля. На автомобиле должны быть размещены 2 знака «опасность», фонари-мигалки.

10. Автомобили должны быть оснащены средствами пожаротушения: 2-мя порошковыми огнетушителями емкостью не менее 5-ти литров каждый, кошмой, песок (не менее 25 кг. в емкости).

11. Все автомашины должны быть в исправном состоянии, укомплектованы всеми средствами и оборудованием, необходимых для работы на опасных производственных объектах (ОПО).

12. Автомобильные цистерны должны быть оборудованы лестницами и площадками для безопасной работы обслуживающего персонала при сливо/наливных операциях.

13. На объектах ПАО «ЯТЭК» и его дочерних и зависимых Обществ категорически запрещено курить и пользоваться открытым огнём.

14. Сопроводительные документы должны содержать следующие сведения: наименование поставщика, дата отгрузки, государственные номера автомашины и цистерны, масса (вес) залитого в цистерну нефтепродукта, наличие отметки о предрейсовом медицинском контроле.

15. Водители должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты:

- Каска защитная;

- Очки защитные;

- Спецодежда (огнестойкая, антистатичная) и спецобувь;

16. Не допускать к работе работников Перевозчика, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

17. Не оставлять на территории резервуарного парка и сливоналивной эстакады посторонние предметы (ветошь, инструмент и т.д.).

18. Запрещается находиться на территории объектов ПАО «ЯТЭК» и его дочерних и зависимых Обществ посторонних лиц (кроме водителя), провоз в кабинах животных, любых видов оружия, спиртных напитков, других веществ одурманивающего характера.

19. Запрещено самостоятельно (без сопровождения) передвижение (перемещение) по территории объектов ПАО «ЯТЭК» и его дочерних и зависимых Обществ посторонних лиц, за исключением согласованного маршрута для выполнения работ.

| «ЗАКАЗЧИК» ______________________ | «ПЕРЕВОЗЧИК» _________________ |
| --- | --- |