Приложение № 3 к ТЗ

по организации частной широкополосной сети подвижной радиосвязи на территории (СВГКМ) ПАО «ЯТЭК» на основе стандарта LTE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

по оказанию услуг по мониторингу, поддержке и обслуживанию ядра сети подвижной радиосвязи и сервисов групповой радиосвязи на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения (СВГКМ)

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» на основе стандарта LTE

Якутск

2020 г.

- Термины и определения

«Услуга» (Сервисная услуга) -  услуги по управлению Сетью связи: мониторинг состояния компонент Сети связи, удаленный инцидент менеджмент, проведение/изменение настроек компонент Сети связи и иные работы, осуществляемые Сервисным центром в рамках настоящего Договора в целях управления, поддержания и восстановления работоспособности Сети связи.

«Заявка» - документ, определяющий перечень настроек, которые необходимо выполнить на компонентах Сети связи.

«24х7» – услуга Управления сетью связи оказывается 24 часа в сутки семь дней в неделю.

«8х5» – услуга Управления сетью связи оказывается в рабочее время, с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по локальному времени установки Оорудования, за исключением общегосударственных праздничных дней.

- Общие требования

  - Оборудование Сети связи должны отвечать требованиям нормативно-технических документов и стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

  - Сеть связи должна быть интегрирована в существующую сеть IP/MPLS Исполнителя.

  - Все компоненты сети связи должны иметь сертификаты, необходимые для включения во взаимоувязанную сеть связи (ВСС) РФ (сертификат соответствия системы сертификации «Связь» (ССС) Мининформсвязи России, сертификат происхождения, сертификат качества, сертификат безопасности (ГОСТ Р).

  - Заказчик за свой счет осуществляет закупку и хранение ЗИП (запасные части оборудования Сети связи).

  - В рамках оказания технической поддержки Сети связи Исполнитель обязан проводить обновление версий программного обеспечения компонент Сети связи, осуществлять диагностику и ремонтно-восстановительные работы по компонентам Сети связи.

  - Исполнителем должно осуществляться гарантийное и после гарантийное обслуживание компонент Сети связи:

    - ведение переписки с производителями оборудования по вопросам его замены;

    - отправка оборудования производителю и приемка этого оборудования из ремонта;

    - осуществление гарантийного и после гарантийного ремонта оборудования, вышедшего из строя или его замены.

  - Исполнитель должен обеспечивать работу ядра Сети связи в режиме «горячего» резервирования. Резервные компоненты Сети связи работают параллельно основным и вводятся в строй автоматически при недоступности основного узла.

  - Обеспечение удаленного автоматизированного проактивного доступа на компоненты Сети связи, в отношении которых осуществляется поддержка и управление.

  - В целях реализации функции мониторинга, система мониторинга Исполнителя должна иметь доступ ко всем устройствам Заказчика, управляемым в рамках Услуги. Подключение системы мониторинга Исполнителя производится через сеть передачи данных Заказчика.

  - Система мониторинга Исполнителя должна осуществлять автоматизированный контроль заявленных параметров.

  - Система мониторинга Исполнителя должна генерировать аварийные события по превышении пороговых значений критичных показателей Услуги связи в системе мониторинга, во избежание деградации качества на Сети связи.

  - Наличие регламента производства сервисных заявок.

  - Наличие у Исполнителя круглосуточной службы Call-центра для приема обращений Заказчика. 1-я линия технической поддержки.

  - Наличие у Исполнителя круглосуточной службы мониторинга Сети связи Заказчика. 2-я линия технической поддержки.

  - Наличие у Исполнителя круглосуточной инженерной службы поддержки Сети связи Заказчика, для предотвращения аварийных ситуаций и восстановления работоспособности компонент Сети связи. 3-я линия технической поддержки.

  - Обеспечение Исполнителем возможности круглосуточного подключения сервисной службы производителя компонент Сети связи Заказчика для решения инцидентов. 4-я линия технической поддержки.

  - Обеспечение Исполнителем выполнения настроек на компонентах Сети связи по Заявкам Заказчика в режиме 8х5 в соответствии с регламентом. Обслуживание Сети связи.

  - Наличие регламента взаимодействия с Заказчиком (регламентированный доступ на объекты Заказчика для выполнения работ на Оборудовании Сети связи. Если не оговорено иное, все работы с оборудованием, стоящим на поддержке, осуществляются только инженерами Исполнителя).

- Требования к оказанию Услуг

  - Зона ответственности Исполнителя при оказании Услуг начинается на входном порту Сети связи. В зону ответственности Исполнителя входит системы мониторинга и системы управления Сетью связи, используемые при оказании Услуг. В рамках оказания Услуги должен обеспечиваться единый SLA на Сети связи.

  - В рамках Услуги обеспечивается:

    - Проактивный мониторинг, включая диагностику причин и систематичности превышения пороговых значений загрузки ресурсов, разработку рекомендаций для Заказчика.  Базовый набор параметров, устанавливаемых для проактивного мониторинга:

      - доступность (availability)

      - загрузка процессора (CPU Load)

      - температура устройства (temperature)

      - использование памяти (memory usage)

      - загрузка каналов.

    - Удаленный инцидент менеджмент;

    - Удаленный мониторинг состояния Сети связи, включающий в себя:

      - формирование статистических отчетов по работоспособности Сети связи на основании проводимого удаленного мониторинга;

      - удаленное информирование Заказчика о недоступности Сети связи;

      - удаленное диагностирование возникающих неисправностей;

      - решение проблем функционирования Сети связи методом удаленного доступа;

      - удаленное резервное копирование настроек компонент Сети связи;

    - Обеспечение работы ядра Сети связи и сервисных платформ в режиме «горячего» резервирования. Резервные компоненты Сети связи работают параллельно основным и вводятся в строй автоматически при недоступности основного узла.

    - Обновление программного обеспечения до актуальных версий;

    - Базовое конфигурирование компонент Сети связи посредством удаленного доступа;

    - Выезд инженера на место обслуживания (при невозможности проведения удаленных работ).

  - По отдельным Заявкам в рамках Услуги обеспечивается обслуживание Сети связи и выполняются следующие изменения в настройках компонент:

    - Для ядра Сети связи:

      - Создание нового абонентского профиля

      - Добавление \ Удаление абонента

      - Изменение абонентского профиля абонента

      - Подключение новой базовой станции 4G

      - Создание и настройка новой APN

      - Настройка QCI

      - Добавление \ удаление разрешающих\запрещающих правил

      - Настройка VPN

      - Настройка NAT

      - Настройка маршрутизации

      - Настройка VLAN

      - Настройка портов

      - Настройка QoS

      - Обновление ПО

      - Настройка WAN

      - Настройка LAN

      - Настройка DHCP-сервера

    - Для физической инфраструктуры:

      - Монтаж/демонтаж Оборудования в стойке Заказчика;

      - Организация и подключение «шлейфов» на кроссах объекта Заказчика (обеспечение необходимых технологических соединений и переключений, переустановка модулей на Объектах сети связи);

  - Выполнение Заявок по Обслуживанию Сети связи определяется в зависимости от потребностей и целей Заказчика, функциональных возможностей Сети связи и сетевой топологии Заказчика.

  - В зону ответственности Заказчика входит обеспечение, хранение и доставка на место проведения работ ЗИП для компонент Сети связи.

  - В зону ответственности Заказчика входит обеспечение доступа сотрудников Исполнителя в Место размещения Оборудования для проведения работ, входящих в зону ответственности Исполнителя.

- Требования к оповещению, заведению ТТ и отчетам

  - Оповещения Заказчика об инцидентах на Сети связи должны осуществляться по следующим каналам:

    - E-mail;

    - SMS;

    - Telegram/WhatsApp.

  - В рамках заведения ТТ каждому параметру должен быть присвоен свой шаблон SLA, который должен содержать:

    - Уровень влияния;

    - Критичность;

    - Приоритет;

    - Тип заявки;

    - Зона ответственности.

  - ТТ заводится с учетом шаблона SLA параметра по которому текущее значение вышло за установленные пороги. В случае, если за пороговые значения вышли несколько параметров, выбирается шаблон самого критичного.

  - Должны быть предусмотрены следующие отчеты:

    - Отчет по утилизации каналов. Отчет должен включать в себя информацию об эффективной утилизации канала связи по алгоритму Burstable  за выбранный промежуток времени. Расчёт эффективного потребления пропускной способности должен базироваться на наборе контрольных замеров использования канала связи;

    - Отчет по параметрам мониторинга. Отчет должен включать в себя среднее арифметическое значение всех контролируемых параметров мониторинга за выбранный промежуток времени;

    - Отчет по ТТ. Отчет должен включать в себя список всех ТТ открытых за выбранный период с указанием следующей информации:

      - Дата открытия

      - Дата закрытия

      - Описание проблемы

      - ID оборудования

      - Номер ТТ

      - Приоритет

      - Статус

      - Тип ТТ

      - Время инцидента

      - Время ожидания

      - Зона ответственности

    - Отчет SLA (на основании ТТ). Отчет должен формироваться на основании заявок в зоне ответственности Ростелекома. Отчет должен включать в себя информацию по общему времени простоя и SLA  за выбранный промежуток. SLA рассчитывается согласно клиентскому договору на оказание услуг связи;

    - Возможна разработка кастомизированных отчетов по запросу заказчика.

- Состав Услуг по управлению Сетью связи

  - Удаленный Инцидент менеджмент. Состоит из удаленного мониторинга состояния Сети связи, формирования статистических отчетов по работоспособности Сети связи на основании проводимого удаленного мониторинга, удаленное информирование Заказчика о недоступности Сети связи и удаленное диагностирование возникающих неисправностей, решение проблем функционирования Сети связи методом удаленного доступа.

    - Удаленный мониторинг состояния Сести связи производится 24 часа в сутки 7 дней в неделю. По результатам проводимого мониторинга Исполнитель формирует статистические отчеты о работоспособности Сети связи и предоставляет их Заказчику посредством электронной почты на адрес Заказчика.

    - Доступность (Availability, %) – доля времени, в которую Сеть связи откликается на команду ping. Данный параметр в общем случае определяется системой мониторинга. При этом все случаи отсутствия связи с оборудованием в обязательном порядке являются предметом рассмотрения службой технической поддержки Исполнителя вне зависимости от наблюдаемого параметра доступности.

    - В случае если месячный показатель доступности опускается ниже установленного значения, Исполнитель проводит анализ причин. По результатам данного анализа из расчета параметров доступности может быть исключено время отсутствия связи с оборудованием, вызванного внешними причинами, независящими от Исполнителя, и в обязательном порядке зафиксированным в виде сервисной заявки.

    - Производиться удаленное информирование о недоступности Сети связи. Уведомления направляются в адрес Заказчика по электронной почте и/или с помощью SMS (здесь и далее – служба коротких сообщений, услуга операторов подвижной радиотелефонной связи) на указанный Заказчиком телефонный номер.

    - Удаленное резервное копирование настроек компонент Сети связи и их дальнейшее хранение осуществляется Исполнителем. Исполнитель хранит только одну копию резервных настроек. Архивирование и хранение всех использовавшихся настроек не ведется.

    - Удаленная диагностика неисправности Сети связи - определение причин некорректной работы и/или сбоев в работе Сети связи осуществляется Исполнителем.

    - Удаленное решение проблем функционирования Сети связи - устранение причин некорректной работы и/или сбоев в работе Сети связи, определенных в процессе диагностики, без вмешательства в физические компоненты Сети связи.

  - Проактивный мониторинг. Состоит из проактивного мониторинга Сети связи и отслеживания установленных нормативных параметров загрузки ресурсов компонент Сети связи, диагностики причин возникающих превышений параметров и разработке рекомендаций для Заказчика.

    - Исполнитель отслеживает превышение нормативных параметров доступности обслуживаемой Сети связи, загрузки процессоров, памяти, интерфейсов и каналов связи. При выявлении превышения нормативных параметров Исполнитель уведомляет Заказчика о событиях с помощью электронной почты на указанный Заказчиком адрес и /или с помощь SMS на указанный Заказчиком телефонный номер.

    - Диагностика причин и систематичности превышения параметров загрузки ресурсов Сети связи производится Исполнителем. По результатам диагностики Исполнитель разрабатывает рекомендации и направляет их в адрес Заказчика с помощью электронной почты по указанному Заказчиком адресу.

  - Выезд инженера на место проведения ремонтных работ, инсталляции и т.п. Включает в себя выезд инженера в Место расположения Узлов связи для выполнения работ по инсталляции, ремонту, замене, обновлению версий ПО и прочих работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы Сети связи.

  - Управление изменениями. Состоит в выполнении в интересах Заказчика следующих видов работ по отдельным Заявкам: добавление/удаление правил на компонентах Сети связи, настройка портов, настройка маршрутизации, обновление ПО на компонентах Сети связи, выполнение различных дополнительных настроек на компонентах Сети связи. В рамках Услуги обеспечивается обслуживание Сети связи выполняются следующие изменения в настройках компонент:

    - Для ядра Сети связи:

      - Создание нового абонентского профиля

      - Добавление \ Удаление абонента

      - Изменение абонентского профиля абонента

      - Подключение новой базовой станции 4G

      - Создание и настройка новой APN

      - Настройка QCI

      - Добавление \ удаление разрешающих\запрещающих правил

      - Настройка VPN

      - Настройка NAT

      - Настройка маршрутизации

      - Настройка VLAN

      - Настройка портов

      - Настройка QoS

      - Обновление ПО

      - Настройка WAN

      - Настройка LAN

      - Настройка DHCP-сервера

    - Для физической инфраструктуры:

      - Монтаж/демонтаж Оборудования в стойке Заказчика;

      - Организация и подключение «шлейфов» на кроссах объекта Заказчика (обеспечение необходимых технологических соединений и переключений, переустановка модулей на Объектах сети связи);