«УТВЕРЖДАЮ» Директор по производству ПАО «ЯТЭК» _______________ И.В. Доронин «___»______ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Задвижек шиберных ЗМС

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Задвижка шиберная ЗМС 50х35 УХЛ с невыдвижным шпинделем с КОФ – в кол-ве 16 шт.;

Задвижка шиберная ЗМС 65х35 УХЛ с невыдвижным шпинделем с КОФ (кольцо 107,9) – в кол-ве 61 шт.;

Задвижка шиберная ЗМС 65х35 УХЛ с невыдвижным шпинделем с КОФ (кольцо 90) – в кол-ве 22 шт.;

Задвижка шиберная ЗМС 65х21 УХЛ с невыдвижным шпинделем с КОФ – в кол-ве 11 шт.;

- Назначение поставляемого изделия:

Для перекрытия каналов устьевой арматуры на эксплуатационных, наблюдательных, консервационных скважинах, эксплуатирующихся в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

Задвижка шиберная ЗМС 50х35 УХЛ с невыдвижным шпинделем с КОФ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 35 |
| Условный проход, мм | 50 |
| Длина задвижки | 371 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 215 165 95,2 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 16 компл.

Задвижка шиберная ЗМС 65х35 УХЛ с невыдвижным шпинделем с КОФ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 35 |
| Условный проход, мм | 65 |
| Длина задвижки | 422 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 245 190,5 107,9 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 61 компл.

Задвижка шиберная ЗМС 65х35 УХЛ с невыдвижным шпинделем с КОФ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 35 |
| Условный проход, мм | 65 |
| Длина задвижки | 350 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 195 160 90 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 22 компл.

Задвижка шиберная ЗМС 65х21 УХЛ с невыдвижным шпинделем с КОФ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 21 |
| Условный проход, мм | 65 |
| Длина задвижки | 350 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 195 160 90 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 11 компл.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

- Место поставки: г. Якутск, п. Б. Марха, Маганский тракт, 2 км.

- Срок поставки: 60 календарных дней с момента заключения договора.

| Начальник ЦД | Шеин С.В. |
| --- | --- |