Приложение №_

к договору на инженерные изыскания, проектирование и строительство разведочной скважины № 22 в пределах Толонского ГКМ №____ от «___»______ 20__

| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Главный геолог Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» ПАО «ЯТЭК» ________________А.С. Недосекин ________________А.В. Коробов ### «___»___________ 2020 г. «___»___________ 2020 г. |  |
| --- | --- |

### ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на инженерные изыскания, проектирование и строительство разведочной скважины № 22 в пределах Толонского ГКМ

| ### 1 | Организация «Заказчик» | ### ПАО «ЯТЭК» |
| --- | --- | --- |
| ### 2 | Организация «Подрядчик» | ### По результатам тендера |
|  | ### Основание | Проект разведочных работ Толонского ГКМ |
| ### 3 | ### Год начала строительства скважин | 2021 год |
| ### 4 | Местоположение месторождения (площади) (область, округ, район), номер района строительства скважины. | ### Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, Толонский лицензионный участок. |
| ### 5 | - Цель бурения - Вид бурения - Вид привода - Тип буровой установки - Максимальная масса колонны, т. ## обсадной / бурильной колонны | ### 1. Уточнение границ распространения залежей основных продуктивных горизонтов пермско-триасового комплекса. Опробование горизонтов J3, J1, J1-T3, T1-IIа, T1-IIб, T1-III, Т1-X , T1-IVв и P2-II. Испытания, исследования и пробная опытно-промышленная эксплуатация перспективных горизонтов - Роторный, ВЗД - Электрический, от ДЭС - БУ с грузоподъёмностью не менее 200 тс - 152,9 / 114,1 |
| ### 6 | Назначение скважины/категория скважины | ### Разведочная/ первая |
| ### 7 | Геологическая характеристика (стратиграфия, литология, характеристика флюидонасыщенности пластов и т.д.). | ### В соответствии с проектом строительства разведочной скважины № 22 *. ### Также предполагается создание геомеханической модели скважины. |
| ### 8 | Вид скважины | ### Вертикальная |
| ### 9 | Проектный горизонт, индекс пласта | ### P2-II. |
| ### 10 | Глубина скважины по вертикали, м | ### а.о. – 3310 м., alt – 100,6 м., = 3410 м. ### Фактическую определить вскрытием горизонта P2-II не менее 10 метров. |
| ### 11 | Радиус круга допуска, м | ### 50 |
| ### 12 | Диаметр и глубина обсадных колонн: В соответствии с проектом строительства поисковой скв №22 | ### Согласно проекта* - уточнение по результатам |
| ### 13 | Конструкция забоя скважины | ### Перфорированный хвостовик |
| ### 14 | Способы контроля процессов и качества цементирования | ### По проекту ИРП (КСКЦ-01, АКЦ-ФКД, СГДТ-НВ (ЦМ), ЗАС-03). Подъем цемента за колонной до устья. |
| ### 15 | Тип бурового раствора | ### По решению проектировщика (ИРП), с учетом опыта работ на месторождении. |
| ### 16 | Система очистки бурового раствора | ### Выбор оборудования определяется проектировщиком с учетом возможностей бурового Подрядчика |
| ### 17 | Условия вскрытия продуктивного пласта | ### Разработка проектировщика с учетом с учетом аномально высоких давлений в интервале хвостовика: Рпл/Тпл , P2-II; 423/69 |
| ### 18 | ### Объекты и интервалы отбора керна | ### Планируется отбор изолированного керна: 650м.** ### J3 ### J1 ### J1-T3 ### T1-IIa, ### T1-IIb, ### T1-III, ### T1-X , ### T1-IVв, ### P2-II. |
| ### 19 | Объекты и интервалы опробования в открытом стволе | ### В открытом стволе испытание пластов не предусмотрено. |
| ### 20 | Объекты и интервалы испытания в колонне. В обсадной колонне испытываются объекты согласно проектных решений. Скважина после завершения испытаний консервируется. | ### J3 *** ### J1 ### J1-T3 ### T1-IIa, ### T1-IIb, ### T1-III, ### T1-X , ### T1-IVв, ### P2-II . |
| ### 21 | ### Комплекс ГИС | ### Указан в Приложение 1 |
| ### 22 | Станция ГТИ | ### «Разрез-2» или аналог. |
| ### 23 | ### Условия вторичного вскрытия пласта | ### На растворе CaCl2 с применением перфораторов кумулятивного действия с высокой пробивной способностью. |
| ### 24 | ### Тип и диаметр НКТ | ### НКТ-73*5,5мм, марки «Е» (уточнит проект) |
| ### 25 | Способы вызова притока и освоения скважины | ### перевод скважины на облегченные растворы, плотностью < 1,0 г/см3 (газовый конденсат) |
| ### 26 | Способы интенсификации притока | ### По результатам анализа керна и предложениям проектной организации. |
| ### 27 | Тип установки для испытания | ### Мобильная установка грузоподъемностью не менее 60 тонн (А-60, И-80 или аналоги) А также предусмотреть часть испытаний или все из под БУ. |
| ### 28 | ### Максимально возможное снижение уровня жидкости в скважине в процессе испытания (освоения) или эксплуатации | ### Нет, газовая скважина. |
| ### 29 | Оборудование устья скважины По решению проектировщика (ИРП), с учетом опыта работ на месторождении. | ### Обвязка колонная: ### ОКК2-70-324х245х178ХЛК1 ### ПВО: ОП5-350/80х70 ### Фонтанная арматура: ### АФ6-80х70 ХЛК1 |
| ### 30 | ##### Тип электростанции для энергоснабжения буровых работ | ПР – ДЭС-15 (аналоги) СМР – ДЭС-15, ДЭС 200 (аналоги) Бурение - ДГУ CAT3512 SR4B 4 ед. (аналоги) Испытание – ДЭС-200 (аналоги) Рекультивация – ДЭС-15 (аналоги) |
| ### 31 | Источник водоснабжения | #### На хоз-питьевые нужды – привозная; #### На технологические нужды - забор воды с близлежащего поверхностного водного объекта. |
| ### 32 | Источник теплоснабжения | Индивидуальная котельная ПКН-2С(М) или аналоги ##### - при бурении 2 котла ##### - при освоении 1 котел |

* -уточнение по результатам бурения или проектным расчетом на строительство скважины

** - глубина уточняется и согласовывается с геологической службой заказчика перед началом бурения.

*** - уточняются и согласовываются с геологической службой заказчика перед началом бурения.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1.  Предполагаемую программу работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству скважины (заказ и экспертиза проекта, подготовка площадки, дорог, завоз МТЦ, ВМР, ПР, бурение, д/ж БУ, испытание, уборка территории) разведочной скважины № 22 в пределах Толонского ГКМ планируется выполнить в период с 1 кв 2021 г. по 3 кв  2022 года.  .

  - Цель работ – инженерные изыскания под буровую площадку, проектирование и строительство всесезонной дороги, проектирование и строительство скважины, технологических площадок под буровую установку типа 3Д-76 или аналоги, (или МБУ); завоз оборудования, материалов, жилого поселка; монтаж бурового оборудования, привышечных сооружений; бурение, отбор керна, Спуск и цементирование обсадных колонн, испытание объектов в колонне, демонтаж оборудования; демобилизация; зачистка территории. Уборка (вывоз, утилизация) буровых отходов (БШ, БСВ и т.д.), рекультивация технологической площадки, сдача территории (арендованного земельного участка) Вилюйскому лесничеству (Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я).

2. ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ РАБОТ.

Место работ в административном отношении находятся на территории Республики Саха (Якутия), в Вилюйском районе (улусе).  Ближайший крупный населеный пункт – поселок Кысыл-Сыр.

Дорожное сообщение: круглогодичное от г. Якутск до  поселка Кысыл-Сыр по федеральной трассе (примерно 500 км.)  От поселка Кысыл-Сыр до места работ два маршрута, 22 км (к зимнему польз.) и 65 км (к летнему польз.), частично федеральная трасса, частично грунтовая дорога, участок в 6,5 км необходимо делать подъездную дорогу (зимник), отсыпка полотна дороги. Температура воздуха, 0С, наибольшая летняя +370С, наименьшая зимняя -610С, продолжительность зимнего периода в году, 244 суток, глубина залегания многолетнемерзлой породы, 550 м. Отвод земли под буровую площадку – 7,26 (6) га.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ И ПЕРСОНАЛУ БРИГАД

  - Бригады по вышкостроению, бурению и испытанию скважин должны быть оснащены в соответствии с «Нормами оснащенности объектов нефтяной и газовой промышленности механизмами, приспособлениями и приборами, повышающими безопасность и технический уровень их эксплуатации», ПБ НГП  2015 г. Буровое оборудование должно отвечать требованиям государственных стандартов и ПБ НГП 2015 г. Технические устройства, используемые в процессе строительства скважин должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности в порядке, установленном Ростехнадзором России.

  - Уровень	профессиональной подготовки персонала должен соответствовать квалификационным требованиям необходимым для выполнения работ согласно условиям Договора: по уровню и профилю образования, квалификации по диплому, опыту работы в профессиональной сфере, навыкам и умению, наличию необходимых документов.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Заказчик намеривается провести конкурсный отбор (тендер) на оказание услуг на инженерные изыскания, проектирование и строительство разведочной скважины № 22 в пределах Толонского ГКМ Необходимо предусмотреть мобилизацию бурового оборудования и материалов и монтаж до 4 кв. 2021 года.

4.2. Начало работ по строительству разведочной скважины  № 22 в пределах Толонского ГКМ –          1 кв.2021 г., окончание работ 3 кв. 2022 г.

4.3. Планируется заключение договора на оказание услуг на инженерные изыскания, проектирование и строительство  разведочной скважины № 22 в пределах Толонского ГКМ.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

  - Соблюдение политики компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании.

  - 100% обеспечение технологического процесса оборудованием, инструментом, материалами.

  - Полная материальная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика, допущенные аварии, осложнения и браки по вине Подрядчика или его субподрядчиков.

  - Обеспечение фирменной спецодеждой с логотипом собственной компании.

  - Обеспечение культуры производства на уровне российских стандартов

  - Наличие Положения мотивации персонала бригад на достижение конечного результата.

  - Заказчик оставляет за собой право возмещать убытки Подрядчика за допущенные осложнения не по вине Подрядчика. Основание: двухсторонний акт.

  - Обязательное наличие телефонной (спутниковой), электронной связи с Заказчиком. Сотовая: МТС, Мегафон, Биллайн, Спутниковая: VSAT

  - Заказчик оставляет за собой право возмещать убытки от превышения Исполнителем нормативного времени работ бригад бурения и испытания, допущенные по согласованию с Заказчиком.

  - Производственная деятельность в соответствии с нормативными и регламентирующими документами Заказчика.

  - Проведение технологических операций только под руководством ИТР Подрядчика и в присутствии супервайзера Заказчика.

  - Геологическое сопровождение всех работ при бурении и испытании скважин. Отбор керна 615*м. Вынос не менее 90%.

  - Предъявление по требованию Заказчика данных инструментального контроля.

  - Проживание, доставка персонала и оборудования, размещение и хранение оборудования - зона ответственности Подрядчика, включая предоставление отдельного рабочего места и места проживания супервайзеру Заказчика.

  - Ответственность перед Заказчиком за действия или бездействия третьей стороны (субподрядчиков).

  - Проживание на кустовой площадке (за счет Подрядчика).

  - Питание (за счет Подрядчика).

  - Доставка до рабочего места (за счет Подрядчика).

  - Мобилизация транспортных средств (за счет Подрядчика).

  - Ликвидация браков, аварий, оплата штрафов и возмещение ущербов за загрязнения объектов окружающей среды по вине Подрядчика проводятся за его счет.

  - В рамках цены договора Подрядчик бурения самостоятельно проводит перед началом работ полный комплекс инженерных изыскания, включая обязательно инженерно – экологические изыскания участка работ (нанимает сертифицированного субподрядчика) и предъявляет результаты изысканий в отдел экологического надзора и геологической службе ПАО «ЯТЭК» по акту передачи.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение действующего природоохранного законодательства РФ, экологических и санитарных норм и правил в области охраны атмосферного воздуха (разработка проектов ПДВ, оформление разрешений на ПДВ),  водных объектов (договор водопользования), обращения с отходами производства и потребления,  обеспечивает производственный экологический контроль в процессе производства работ при строительстве скважины.

  - Затраты, связанные с транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением (размещением) образующихся  отходов производства и потребления несет Подрядчик. Право собственности на все виды отходов, образующиеся в процессе производства работ, включая отходы бурения (БШ, БСВ и т.д.) принадлежат буровому Подрядчику (в рамках договора на строительство скважины). Отходы, остатки сырья и материалов, образованные в процессе строительства, являются собственностью Подрядчика.

  - Подрядчик, в случае транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания или захоронения  отходов производства и потребления собственными силами, получает в Управлении «Росприроднадзора» разрешительную документацию в части обращения с отходами производства и потребления в полном объеме (заключение ГЭЭ, лицензия, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). Либо заключает договоры на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение образующихся отходов производства и потребления  с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности.

  - Подрядчик самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду, представляет в соответствующие органы госстатотчеты по ООС, а также отчеты по производственному экологическому контролю. Вся отчетная документация в области ООС предъявляется Подрядчиком в отдел экологического надзора и геологической службе ПАО «ЯТЭК» по акту передачи.

  - Рекультивация земель Подрядчиком, нарушаемых при использовании лесного участка, должна быть выполнена до окончания срока договора аренды лесного участка. По окончанию рекультивации предоставленные земельные участки возвращаются Подрядчиком прежним землевладельцам (землепользователям) в состоянии, пригодном для дальнейшего их использования согласно категории земель. Вся отчетная документация предъявляется Подрядчиком в отдел экологического надзора, корпоративный отдел и геологической службе ПАО «ЯТЭК» по акту передачи.

  - При составлении плана работ, Подрядчик обязан руководствоваться заданием, представленным Заказчиком.

  - 100% оснащенность бригад сертифицированными ПВО для проведения работ согласно схемы обвязки.

  - Наличие у Подрядчика буровой установки (БУ) в соответствии с техническими требованиями (спецификациями) указанными в  Приложение 2.

  - 100% наличие на технологической площадке бурового оборудования, комплекта аварийного инструмента, вспомогательного оборудования согласно списку, утвержденного Заказчиком.

  - Оформление дела скважины согласно перечню документов, необходимых для формирования.

Геолого-техническое задание является неотъемлемой частью договора по инженерным изысканиям, проектированию и строительству разведочной скважины  № 22 в пределах Толонского ГКМ.

Заместитель директора по ГГРМ                                             _______________ Маркин М.А.

Главный петрофизик                                                                 _______________ Бобров С.Е.

Начальник ГС                                                                             _______________ Галиев Г.Р.

Начальник геологического отдела                                           _______________Минченко С.В.

Специалист по разработке и

геологическому сопровождению бурения                              _______________ Киселев П.А.

Начальник отдела ОЭН

_______________ Спиридонов А.И.

Примечание: При заключении договора с контрагентом возможны дополнения и корректировки технического задания.