Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

_______________А.В. Ильиных

________________________

Техническое задание

1. Предмет  договора: Право заключения договора на поставку буровых рукавов.

2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежит:

Рукав буровой оплеточный ТУ 38 105557-83 в количестве 10 штук. Технические характеристики предоставлены в таблице №1.

3.Сроки поставки: 90 календарных дней с момента заключения договора.

4.Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км.

Таблица №1

| Параметр | Данные |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 124 |
| Давление рабочее, Мпа(кгс/см²) | 5,0(50,0) |
| Наличие арматуры | Соединение СРТ с обоих концов |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ХЛ-1 |
| Температура окружающей среды, °С | Не ниже -55 |
| Перекачиваемая среда | Светлые нефтепродукты, метанол |
| Температура перекачиваемой среды, °С | От -30 до +30 |
| Длина L,п.м | 18 |

6.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

6.2. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования не ранее 2017 г.

6.3.Запрещена поставка оборудования:

•	б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

•	после капитального или восстановительного ремонта;

•	 восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

6.4. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

6.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8.Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Составил:

Инженер-технолог		                                                               Шеин С.В.

Согласовано:

Начальник Цех Добычи		                                                   Филиппов И.А.

Старший механик на промысле		                                       Зубарев Е.Н.