Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

_______________А.В. Ильиных

«__»__________________2016 г.

Техническое задание на клапаны запорные и угловые

      - Предмет  договора: Право заключения договора поставки клапанов запорных и угловых

2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежит:

Клапаны запорных, предохранительных и вентилей угловых согласно таблицы

3.Сроки поставки: до 10 июня 2015г.

4.Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км.

| №п/п | № заявка | Заказчик | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Вентиль манометрический ВМ5х35 (ВВД 5×35–02) - Продукция нефтяных и газовых скважин, скважинная среда неагрессивная, клим.исполн.ХЛ1. Исполнение ВВД 5×35–02. Вместе с разделителем сред РС 21 М20*1,5 наруж-М20*1,5 внутр., Присоединительные резьбы для ВМ5х35 – М20х1,5 Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544 | шт. | 5,00 |
| 2 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Вентиль манометрический ВМ5х35 (ВВД 5×35–01) - Продукция нефтяных и газовых скважин, скважинная среда неагрессивная, клим.исполн.ХЛ1. Исполнение ВВД 5×35–01. Вместе с разделителем сред РС 21 М20*1,5 наруж-М20*1,5 внутр. Присоединительные резьбы для ВМ5х35 – М20х1,5 Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544 | шт. | 12,00 |
| 3 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Вентиль пробоотборник ВП1-15х21, ХЛ1, Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544 | шт. | 5,00 |
| 4 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Вентиль угловой специальный ВУС 50х14 - Среда: вода, пар, продукция нефтяных скважин, неагрессивные среды. Клим. исполн. ХЛ Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544 | шт. | 6,00 |
| 5 | Я000-000069 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Клапан запорный игольчатый прямоточный Ду15 Ру40 Мпа (ТУ3742-001-80641210-2007, t° рабочей среды от -60°С до +45°С, ХЛ1, муфта-муфта Rc1/2 / R1/2, класс герметичности А) | шт. | 20,00 |
| 6 | Я000-000069 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Клапан запорный игольчатый прямоточный Ду25 Ру16 Мпа (ТУ3742-001-80641210-2007, t° рабочей среды от -60°С до +45°С, ХЛ1, муфта-муфта Rc1,R1, класс герметичности А) | шт. | 10,00 |
| 7 | Я000-000001 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Клапан угловой УФ 23032-025 ПС (ГОСТ Р 52720-2007, t° рабочей среды от -60°С до +45°С, ХЛ1, фланцевое, класс герметичности А) | шт. | 10,00 |
| 8 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Вентиль ВПЭМ 5х35 ХЛ К 1/2-В М20х1,5-В в комплекте с закладной деталью на трубопровод (ГОСТ Р 52720-2007, t° рабочей среды от -60°С до +45°С, ХЛ1, К1/2-В М20х1,5-В, класс герметичности А) | шт. | 100,00 |
| 9 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Клапан Ду15 Ру160 15пс68нж (ТУ3742-001-80641210-2007, t° рабочей среды от -60°С до +45°С, ХЛ1, муфта-муфта Rc1/2 / R1/2, класс герметичности А) | шт. | 15,00 |

5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам,  техническим условиям и законодательству.

5.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

5.3. Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.

5.4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2015 г.

5.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт  с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

5.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

6. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Согласовано:

Начальник Цех добычи и переработки газа и газового конденсата	Даутов Р.А.

И.о. начальника ПТО							Ажигалов Д.М.

Начальник Газовой Службы						Петкин А.Н.

Гл. механик									Кияшко Д.В.