УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «ЯТЭК» ______________ Ильиных А.В. «__»_____________2017 г.

Техническое задание на паспортизацию технологических трубопроводов «УКПГ-1 расширение» ОАО «ЯТЭК» на 2017 г.

| Наименование раздела | Описание раздела |
| --- | --- |
| - Основание для производства работ | ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах. Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 №116-ФЗ, в редакции в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| - Местонахождения объекта | Республика Саха (Якутия), п. Кысыл-Сыр |
| - Требования к Исполнителю работ. | - Опыт работы в области промышленной безопасности не менее 5 лет. - Для допуска к участию в закупочной процедуре претендент предоставляет: - Наличие персонала. Готовность Претендента приступить к выполнению услуг по паспортизации технологических трубопроводов объектов ОАО «ЯТЭК» с 01.06.2017 г. - Готовность Претендента обеспечить выполнение услуг собственными силами в объеме не менее 100% от производственной программы. - Наличие аттестации производственного персонала на знание требований промышленной безопасности. - Наличие лицензий, сертификатов и разрешений государственных органов, которые необходимы для выполнения работ по паспортизации технологических трубопроводов. - Наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы технических устройств (по месту регистрации технических устройств), СРО. - Финансовое положение Претендента. Отсутствие задолженности в расчетах с поставщиками, Заказчиками, территориальными органами. |
| - Объем работ. | - Разработка паспортов на каждое наименование технологических трубопроводов по ГОСТ 32569-2013 , включая следующее: - - подготовка схем трубопроводов с указанием длины, экспликации трубопроводов и т.д.; - - проведение замера длин участков трубопроводов, а так же измерение толщины стенки и определение марки материала участков трубопроводов (в случае отсутствия сертификатов); - - разработка дубликатов паспортов и руководств по эксплуатации на запорно-регулирующею арматуру (в случае отсутствия); - - сверка с исполнительной документацией (предоставляется Заказчиком). |

Протяженность технологических трубопроводов УКПГ-1 Расширение

| № п\п | Наименование трубопровода | Категория трубопровода (группа среды) | Год ввода | Протяженность, м | Диаметр Х толщина стенки, мм | Рабочие параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Давление, МПа (кгс/см2) | Т, ОС |
| УКПГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водо-метанольный раствор ВМ-2 | Бб-I | 2015 | 330,8 | 89х6 | 3,3 |  |
| 2 | Водо-метанольный раствор ВМ-3 | Бб-I | 2015 | 228 | 108х6 | 3,3 |  |
|  |  |  |  | 52 | 89х6 |  |  |
| 3 | Азот А-3 | В-III | 2015 | 152 | 57х4 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | 159 | 57х6 |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 89х6 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 108х6 |  |  |
|  |  |  |  | 104 | 114х6 |  |  |
|  |  |  |  | 329 | 159х6 |  |  |
|  |  |  |  | 177 | 219х6 |  |  |
| 4 | Азот А-4 | В-V | 2015 | 161 | 57х4 | 1,6 |  |
|  |  |  |  | 209 | 57х6 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 108х4 |  |  |
|  |  |  |  | 375 | 114х6 |  |  |
|  |  |  |  | 136 | 159х6 |  |  |
|  |  |  |  | 344 | 219х6 |  |  |
| 5 | Нефтяной газ Г-4 | Ба-II | 2015 | 11 | 89х6 | 1,2 |  |
|  |  |  |  | 225,90 | 114х6 |  |  |
| 6 | Нефтяной газ Г-4;Г19 | Ба-II | 2015 | 372 | 114х6 |  |  |
|  |  | Ба-II | 2015 | 2 | 108х6 |  |  |
|  |  | Ба-II | 2015 | 237 | 159х6 |  |  |
| 7 | Нефтяной газ Г-4;. |  |  | 140 | 325х8 |  |  |
|  | Нефтяной газ Г4-1. |  |  | 5,00 | 159х6 |  |  |
| 8 | Нефтяной газ Г-22; Г22-1;Г21 | Ба-II | 2015 | 267,657 | 57х6 | 1,0 |  |
| 9 | Линия В-2 Сети пожаротушения |  | 2015 | 699,57 | 273,7 | 0,7 |  |
| 10 | Нефтяной газ Г-27 | Ба-II | 2015 | 42 | 114х6 | 0,5 |  |
| 11 | Газовый конденсат КГ38 | Бб-III | 2015 | 60,2 | 114х6 | 0,6 |  |
| 12 | Газовый конденсат КГ39 | Бб-I | 2015 | 219,53 | 219х6 | 1,6 |  |
| 13 | Газовый конденсат КГ40 | Бб-I | 2015 | 37 | 159х6 | 1,6 |  |
| 14 | Газовый конденсат КГ41 | Бб-III | 2015 | 32 | 159х6 | 0,6 |  |
| 15 | Газовый конденсат Д1; АЕ-1 | Бб-III | 2015 | 4 | 20х3 |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 32х3 |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 57х6 |  |  |
|  |  |  |  | 363 | 114х6 |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 159х6 |  |  |
| 16 | Газовый конденсат Д2 | Бб-III | 2015 | 62,19 | 57х6 |  |  |
|  |  |  |  | 77,1 | 89х6 |  |  |
|  |  |  |  | 121,845 | 159х6 | 2,5 |  |
| 17 | Газовый конденсат Д3 | Бб-III | 2015 | 146,022 | 114х6 | 0,1 |  |
| 18 | Газовый конденсат Д5 | Бб-III | 2015 | 124,38 | 57х4 | 0,1 |  |
| 19 | Нефтяной газ Г-2 | Ба-II | 2015 | 2 | 57х6 | 4,5 |  |
|  |  |  |  | 218 | 89х6 |  |  |
| 20 | Газовый конденсат КГ-1 | Бб-I | 2015 | 211 | 219х8 | 3,3 |  |
|  |  |  |  | 36 | 219х6 |  |  |
| 21 | Газовый конденсат КГ23 | Бб-I | 2015 | 107.38 | 89х6 | 6,4 |  |
|  |  |  |  | 342,74 | 114х6 |  |  |
| 22 | Газовый конденсат КГ31 | Ба-II | 2015 | 274,44 | 159х6 | 2,5 |  |
| 23 | Газовый конденсат КГ33 | Ба-II | 2015 | 82 | 114х6 | 2,5 |  |
| 24 | Газовый конденсат КГ33-1 | Ба-II | 2015 | 61 | 32х3,5 | 2,5 |  |
| 25 | Газовый конденсат КГ34 | Ба-II | 2015 | 9 | 89х6 | 1,0 |  |
| 26 | СК-1 |  | 2015 | 0,1 | 89х4 |  |  |
|  |  |  |  | 3,975 | 108х4 |  |  |
|  |  |  |  | 38,97 | 108х6 |  |  |
|  |  |  |  | 54,36 | 114х6 |  |  |
| 27 | СК-2 |  | 2015 | 58,66 | 89х6 | 1 |  |
|  |  |  |  | 67,95 | 108х6 |  |  |
|  |  |  |  | 43,005 | 114х6 |  |  |
| 28 | БП-4 |  | 2015 | 187,325 | 89х6 | 0,5 |  |
| 29 | БП-6 |  | 2015 | 195,385 | 89х6 |  |  |
| 30 | БП-11 |  | 2015 | 203,68 | 89х6 | 0,2 |  |
| 31 | БП-12 |  |  | 66,12 | 89х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 0,2 | 114х6 |  |  |
|  |  |  |  | 98,24 | 159х6 |  |  |
| 32 | БП-13 |  | 2015 | 133,23 | 89х6 | 0,2 |  |
| 33 | БП-14 |  |  | 77,92 | 159х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 150,01 | 114х6 |  |  |
| 35 | СГ-8 |  | 2015 | 694,725 | 89х6 | 6,0 |  |
|  |  |  |  | 144,91 | 89х4 |  |  |
| 36 | СГ-7 |  | 2015 | 247,17 | 159х6 | 1,6 |  |
|  |  |  |  | 54,94 | 89х4 |  |  |
| 37 | ОД-2 |  | 2015 | 28,89 | 32х3 | 1,6 |  |
| 38 | ПГ-1 |  | 2015 | 328,96 | 159х6 | 1,6 |  |
|  |  |  |  | 79,67 | 57х4 |  |  |
| 39 | ТК-6 |  | 2015 | 43 | 89х6 | 1,6 |  |
| 40 | ТК-7 |  | 2015 | 36 | 89х6 | 1,6 |  |
| 41 | ТК-8; КГ-37 |  | 2015 | 353 | 219х6 | 1,6 |  |
| 42 | Т-1;Т-2 "Сети теплоснабжения" |  | 2015 | 2500 | 38х2,5 | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  | 45х2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 89х3,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 108х4 |  |  |
| 43 | СГ1;СГ2;СГ3;СГ4;СГ7; КГ34; |  | 2015 | 493,31 | 159х6 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | 1231,1 | 108х4 |  |  |
|  |  |  |  | 495,42 | 89х4 |  |  |
| 44 | Г3;Г4;Г5;Г6;Г7;Г18; КГ2;КГ3;КГ5;КГ6;КГ7;КГ8; КГ9;КГ10;КГ11;Г23;КГ42; ВМ-1. |  | 2015 | 11 | 325х8 | 3,3 |  |
|  |  |  |  | 63,479 | 273х8 |  |  |
|  |  |  |  | 410,33 | 219х8 |  |  |
|  |  |  |  | 255,189 | 159х6 |  |  |
|  |  |  |  | 155,427 | 114х6 |  |  |
|  |  |  |  | 64,13 | 89х6 |  |  |
|  |  |  |  | 64,66 | 57х6 |  |  |
| 45 | КГ4;Г37;КГ12;КГ13;КГ14; КГ15;КГ21;КГ20;КГ17. |  | 2015 | 22 | 273х8 | 3,3 |  |
|  |  |  |  | 39 | 219х6 |  |  |
|  |  |  |  | 187 | 159х6 |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 114х6 |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 89х6 |  |  |
| 46 | Г29;Д1. |  | 2015 | 194 | 57х6 | ,0,6 |  |
|  | Г37;Г1;Г13 |  |  | 171 | 89х6 |  |  |
|  | Г15;Г17;Г25 |  |  | 36 | 114х6 |  |  |
|  | Г1. |  |  | 164 | 159х6 |  |  |
|  | Г16 |  |  | 228 | 219х6 |  |  |
| 47 | Г10;Г11;КГ22;КГ16;КГ25; КГ26;КГ27;КГ28;КГ29; КГ30. |  | 2015 | 34 | 219х6 | 1,4 |  |
|  |  |  |  | 65 | 219х7 |  |  |
|  |  |  |  | 487,3 | 159х6 |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 114х6 |  |  |
| 48 | Г1;ГПК1;ГФ1;ГФ4;ГФ3;ПГ1;ГПК4;Г8;Г9;Г12;Г38;Г39; ГПК3;Г2;ГПК2; |  | 2015 | 155,67 | 57х4 | 1,6 |  |
|  |  |  |  | 8,02 | 57х6 |  |  |
|  |  |  |  | 120,38 | 89х4 |  |  |
|  |  |  |  | 76,92 | 114х6 |  |  |
|  |  |  |  | 52,244 | 108х4 |  |  |
|  |  |  |  | 163,97 | 159х6 |  |  |
|  |  |  |  | 208,645 | 219х6 |  |  |
|  |  |  |  | 1000,0 | 325х8 |  |  |
| 49 | КГ35;Д2;Д3;Д4;ОД1;ОД2; ГС; Дренаж в емкость ЕД2; |  | 2015 | 397 | 114х6 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | 280 | 108х4 |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 89х4 |  |  |
|  |  |  |  | 283,17 | 57х4 |  |  |
|  |  |  |  | 50,1 | 32х3 |  |  |
| 50 | Линия П1 |  |  | 97,66 | 57х6 | 0,5 |  |
| 51 | Линия П2 |  |  | 96,8 | 57х6 | 0,5 |  |
| 52 | Линия П3 |  |  | 86,06 | 57х6 | 0,5 |  |
| 53 | Линия П4 |  |  | 95,72 | 57х6 | 0,5 |  |
| 54 | Линия П5 |  |  | 84,76 | 57х6 | 0,5 |  |
| 55 | Линия П6 |  |  | 87,05 | 57х6 | 0,5 |  |
| 56 | Линия П7 |  |  | 12,24 | 57х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 32,10 | 57х4 |  |  |
| 57 | Линия П8 |  |  | 12,36 | 57х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 32,22 | 57х4 |  |  |
| 58 | Линия П9 |  |  | 11,42 | 57х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 26,46 | 57х4 |  |  |
| 59 | Линия П10 |  |  | 11,42 | 57х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 26,83 | 57х4 |  |  |
| 60 | Линия П11 |  |  | 2,0 | 57х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 24,09 | 57х4 |  |  |
| 61 | Линия П12 |  |  | 6,87 | 57х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 23,39 | 57х4 |  |  |
| 62 | Линия ДТ7 |  |  | 0,6 | 108х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 110 | 89х6 |  |  |
|  |  |  |  | 106,18 | 57х6 |  |  |
| 63 | Линия ДТ5 |  |  | 312,07 | 57х6 | 0,5 |  |
| 64 | Линия ДТ6 |  |  | 8,92 | 89х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 25,97 | 57х6 |  |  |
| 65 | Линия ДТ6-1 |  |  | 0,4 | 114х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 63,14 | 89х6 |  |  |
| 66 | Линия ДТ8 |  |  | 60,475 | 159х6 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 1,74 | 114х6 |  |  |
| 67 | Линия Г31 |  |  | 255,2 | 57х6 | 0,6 |  |
| 68 | Линия Г8 |  |  | 267,8 | 325х8 | 1,6 |  |
| 69 | Линия Г32 |  |  | 81,047 | 57х6 | 0,6 |  |
| 70 | Линия Г19 |  |  | 349,43 | 114х6 | 1,0 |  |
| 71 | Линия Г30 |  |  | 122,14 | 57х6 | 0,6 |  |
| 72 | Линия Г16 |  |  | 135,75 | 219х6 | 0,6 |  |
| 73 | А-1 |  |  |  | 219х6 |  |  |
| 74 | А-2 |  |  |  | 219х6 |  |  |
| 75 | Д6 |  |  |  | 89х6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 32х3 |  |  |
| 76 | СГ10 |  |  |  | 57х4 |  |  |
| 77 | ДТ9 |  |  |  | 159х6 |  |  |
| 78 | БП1 |  |  |  | 114х6 |  |  |
| 79 | КГС4 |  |  |  | 159х6 |  |  |
| 80 | КГС5 |  |  |  | 114х6 |  |  |
| 81 | Б10 |  |  |  | 159х6 |  |  |
| 82 | Б11 |  |  |  | 159х6 |  |  |
| 83 | Б5 |  |  |  | 114х6 |  |  |
| 84 | Б1 |  |  |  | 114х6 |  |  |
| 85 | Б80 |  |  |  | 114х6 |  |  |
| Резервуарный парк |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Линия РВС18-19 |  | 2015 | 350 | 219х6 | 0,6 |  |
| Технологические трубопроводы Petrofac |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Линия 3´´-HL-1102-B1B-H1½ |  |  | 11,1 | 89х6 | 1,0 |  |
| 88 | Линия 3´´-HL-1103-B1B-H1½ |  |  | 6,0 | 89х6 | 1,0 |  |
| 89 | Линия 3´´-HL-1104-B1B-H1½ |  |  | 1,0 | 89х6 | 1,0 |  |
| 90 | Линия 3´´-HL-1105-B1B-H1½ |  |  | 17,5 | 89х6 | 1,0 |  |
| 91 | Линия 3´´-HL-1184-860С1С-H2 |  |  | 20,5 | 89х6 | 1,0 |  |
| 92 | Линия1½-HL-1174-B1B-H1½ |  |  | 7,5 | 48х4 | 1,0 |  |
| 93 | Линия1½-HL-1174-B1B-H1½ |  |  | 6,5 | 48х4 | 1,0 |  |
| 94 | Линия 6´´-HL-1107-B1С-H2½ |  |  | 45 | 168х8 | 0,66 |  |
| 95 | Линия 6´´-HL-1162-860С1С-H3 |  |  | 2,5 | 168х8 | 0,66 |  |
| 96 | Линия 4´´-HL-1162-860С1С-H3 |  |  | 27,0 | 114х6 | 0,66 |  |
| 97 | Линия1½-HL-1109-B1С-H2 |  |  | 7,0 | 48х4 | 0,66 |  |
| 98 | Линия1½-HL-1110-B1B-H1½ |  |  | 18,0 | 48х4 | 0,66 |  |
| 99 | Линия 3¾-HL-1181-B1B-Р1½ |  |  | 4,0 | 28х4 | 0,66 |  |
| 100 | Линия1½-HL-1111-B1B |  |  | 25,1 | 48х4 | 0,66 |  |
| 101 | Линия1½-HL-1120-B1B |  |  | 3,0 | 48х4 | 0,66 |  |
| 102 | Линия 3´´-HL-1183-860С1С-H2 |  |  | 17,8 | 89х6 | 0,64 |  |
| 103 | Линия 3´´-HL-1116-B1С-H1½ |  |  | 11,0 | 89х6 | 0,64 |  |
| 104 | Линия1½-HL-1150-B1С-Р1½ |  |  | 8,5 | 48х4 | 0,64 |  |
| 105 | Линия 2´´-HL-1117-B1С-H1½ |  |  | 18,0 | 60х4,5 | 0,64 |  |
| 106 | Линия 2´´-HL-1118-B1В-Р1½ |  |  | 15,3 | 60х4,5 | 0,64 |  |
| 107 | Линия1½-HL-1119-B1B |  |  | 21,0 | 48х4 | 0,64 |  |
| 108 | Линия1½-HL-1149-B1В-Р1½ |  |  | 2,0 | 48х4 | 0,64 |  |
| 109 | Линия ¾-HL-1179-B1B-Р1½ |  |  | 4,0 | 28х4 | 0,64 |  |
| 110 | Линия 8´´-HL-1106-B1С-H1½ |  |  | 14,0 | 219х9 | 0,66 |  |
| 111 | Линия 4´´-HL-1163-860С1С-H3½ |  |  | 8,1 | 114хх6 | 0,66 |  |
| 112 | Линия 12´´-HL-1163-860С1С-H3½ |  |  | 41,0 | 325х9 | 0,66 |  |
| 113 | Линия 12´´-HL-1108-В1С-H2 |  |  | 6,8 | 325х9 | 0,66 |  |
| 114 | Линия 10´´-HV-1164-860C1С-Р1½ |  |  | 37,5 | 273х10 | 0,22 |  |
| 115 | Линия 8´´-HL-1122-B1В |  |  | 13,1 | 219х9 | 0,22 |  |
| 116 | Линия 6´´-HV-1173-В1В-Р1½ |  |  | 6,0 | 168х8 | 0,22 |  |
| 117 | Линия 4´´-HL-1123-B1В |  |  | 10,0 | 114хх6 | 0,22 |  |
| 118 | Линия 4´´-HL-1126-B1В |  |  | 3,5 | 114хх6 | 0,22 |  |
| 119 | Линия 3´´-HV-1144-B1В |  |  | 10,5 | 89х6 | 0,22 |  |
| 120 | Линия 4´´-HV-1144-B1В |  |  | 1,0 | 89х6 | 0,22 |  |
| 121 | Линия 4´´-HV-1128-B1В |  |  | 6,0 | 89х6 | 0,22 |  |
| 122 | Линия 3´´-HL-1124-B1В |  |  | 28,0 | 89х6 | 0,66 |  |
| 123 | Линия 3´´-HL-1186-860С1С |  |  | 33,7 | 89х6 | 0,66 |  |
| 124 | Линия1½-HL-1125-B1В |  |  | 13,7 | 48х4 | 0,66 |  |
| 125 | Линия 2´´-HL-1113-B1В-H1½ |  |  | 22,5 | 60х4,5 | 0,64 |  |
| 126 | Линия 2´´-HL-1114-B1В-Р1½ |  |  | 5,0 | 60х4,5 | 0,64 |  |
| 127 | Линия 2´´-HL-1151-860С1С-Р1½ |  |  | 8,5 | 60х4,5 | 0,64 |  |
| 128 | Линия 2´´-HL-1151-860С1С |  |  | 9,0 | 60х4,5 | 0,64 |  |
| 129 | Линия 2´´-HL-1115-B1В |  |  | 13,0 | 60х4,5 | 0,64 |  |
| 130 | Линия ¾-HL-1175-B1B-Р1½ |  |  | 4,7 | 28х4 | 0,64 |  |
| 131 | Линия 2´´-HL-1170-B1В |  |  | 6,0 | 60х4,5 | 0,64 |  |
| 132 | Линия 3´´-HL-1170-B1В |  |  | 3,0 | 60х4,5 | 0,64 |  |
| 133 | Линия1½-HL-1171-B1В |  |  | 5,5 | 48х4 | 0,64 |  |
| 121 | Линия 3´´-FG-1143-B1В |  |  | 11,5 | 89х6 | 0,22 |  |
| 122 | Линия 1´´-FG-1134-B1В |  |  | 11,5 | 32х5 | 0,22 |  |
| 134 | Линия 1´´-FG-1155-С1С |  |  | 42,0 | 32х5 | 0,22 |  |
| 135 | Линия 3´´-FG-1143-B1В |  |  | 2,5 | 89х6 | 0,22 |  |
| 136 | Линия 4"-FG-1133-B1В-H1½ |  |  | 1,0 | 114х6 | 0,22 |  |
| 137 | Линия 3"-FG-1133-B1В-H1½ |  |  | 16,5 | 89х6 | 0,22 |  |
| 138 | Линия 3"-FG-1154-860-С1С-H1½ |  |  | 42,0 | 89х6 | 0,22 |  |
| 128 | Линия 1"-DL-1145-B1В |  |  | 9,8 | 32х5 | 0,22 |  |
| 139 | Линия 2"-DL-1145-B1В |  |  | 0,2 | 60х4,5 | 0,22 |  |
| 130 | Линия 2"-FG-1146-В1В |  |  | 8,0 | 60х4,5 | 0,22 |  |
| 140 | Линия 4"-HL-1112-B1В-H1½ |  |  | 16,5 | 114х6 | 0,22 |  |
| 141 | Линия 4"-HL-1185-860С1С-H2½ |  |  | 29,0 | 114х6 | 0,22 |  |
| 142 143 144 | Трубопроводы обвязки береговой насосной УКПГ-1 |  |  | 13,20 | 114х6 | 0,22 |  |
|  |  |  |  | 14,55 | 89х6 | 0,22 |  |
|  |  |  |  | 8,25 | 57х6 | 0,22 |  |
| 134 | Трубопроводы обвязки ПП-0,63 УКПГ-2 |  |  | 39,35 | 114х6 |  |  |
| 145 | Трубопровод ПБА в конденсатопровод |  |  | 196,89 | 57х6 |  |  |
| 146 | Метанола провод на ТО-1 с УКПГ-1 |  |  | 298,35 | 57х6 |  |  |
| 147 | Метанолопровод на ТО-1 с УКПГ-2 |  |  | 255,83 | 57х6 |  |  |
| 148 | Метанолопровод в штуцер 1-очереди |  |  | 292,50 | 57х6 |  |  |
|  |  |  |  | 7,8 | 27х8 |  |  |
| 149 | Метанолопровод в штуцер 2-очереди |  |  | 261,48 | 57х6 |  |  |
|  |  |  |  | 8,7 | 27х8 |  |  |
| 150 | Трубопроводы узла учета газа |  |  | 105,0 | 325х16 |  |  |
| 151 | Трубопроводы обвязки ТО-1 |  |  | 136,50 | 325х16 |  |  |
| 152 | Трубопроводы обвязки ТО-2 |  |  | 84,40 | 325х16 |  |  |
| 153 | Продувка на УКПГ-1 |  |  | 114,06 | 114х6 |  |  |
| 154 | Метанола провод на УКПГ-1 в Е-2 с УКС |  |  | 167,90 | 114х6 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 | 89х6 |  |  |
| 155 | Продувочная линия |  |  | 83,80 | 159х6 |  |  |

| И.о. главного механика | Д.М. Ажигалов |
| --- | --- |
| Начальник ЦД | И.А. Филиппов |
| Заместитель начальника ЦД | А.А. Бойцов |
| Ведущий специалист отдела конкурсных процедур | А.С. Евсеева |