Техническое задание на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ ОАО «ЯТЭК»

| Наименование раздела | Описание раздела |
| --- | --- |
| - Основание для производства работ | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 №116-ФЗ, в редакции в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ. |
| - Местонахождения объекта | Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, п. Кысыл-Сыр. Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, п. Мастах |
| - Требования к Исполнителю работ. | - Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности газонефтепромыслового оборудования не менее 5 лет. - Для допуска к участию в закупочной процедуре претендент предоставляет: - лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности; - свидетельство об аттестации лаборатории НК в соответствии с Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля ПБ 03-372-00; - сертификаты на технические устройства; - соответствующие стандарты и методическое обеспечение диагностических работ; - свидетельства об аттестации по методам НК специалистов по техническому диагностированию; - свидетельства об аттестации по правилам безопасного проведения работ специалистов по техническому диагностированию, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - программу проведения экспертизы промышленной безопасности оборудования с полным объемом работ |
| - Объем работ. | - Диагностика (дефектоскопия) шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ - Экспертиза промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ |
| - Примечания | Шлейфы и метанолопроводы скважин расположены подземно (закопаны). Шурфы для проведения ЭПБ и восстановление изоляции выполняются подрядчиком. Количество необходимых шурфов должны быть указаны в программе проведения работ. |

Перечень трубопроводов подлежащих проведению контроля, диагностики и экспертизы промышленной безопасности

| № п/п | Наименование трубопровода | Длина, м | Диаметр и толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подводящий газопровод и газовое оборудование ДЭС МГКМ | 403 | 108х6, 159х6, 57х6 |
| 2 | Газопровод-шлейф Скв №11 врезка в шлейф скв. №24 МГКМ | 1600 | 159х6 |
| 3 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№11" МГКМ | 1600 | 57х6 |
| 4 | Газопровод-шлейф Скв №24-УКПГ МГКМ | 6300 | 159х6 |
| 5 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№24" МГКМ | 6300 | 57х6 |
| 6 | Газопровод-шлейф "Скв. №30-УКПГ" МГКМ | 3500 | 159х12 |
| 7 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№30" МГКМ | 3500 | 57х6 |
| 8 | Газопровод-шлейф "Скв. №55-УКПГ" МГКМ | 50 | 159х12 |
| 9 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №55" МГКМ | 2490 | 57х6 |
| 10 | Газопровод-шлейф "Скв. №65 врезка в шлейф скв.№30 МГКМ | 1000 | 159х12 |
| 11 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №65" МГКМ | 1000 | 57х6 |
| 12 | Газопровод-шлейф "Скв. №103-УКПГ" МГКМ | 2630 | 159х12 |
| 13 | Газопровод-шлейф Скв. №105 врезка в шлей скв №100 МГКМ | 700 | 159х12 |
| 14 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №105" МГКМ | 700 | 57х6 |
| 15 | Газопровод-шлейф "Скв №109 врезка в шлейф скв№24 МГКМ | 221 | 159х12 |
| 16 | Газопровод-шлейф "Скв. №110-УКПГ" МГКМ | 3624 | 57х6 |
| 17 | Метанолопровод "Метанольна насосная -скв.№110 МГКМ | 3624 | 57х6 |
| 18 | Подводящий газопровод и газовое оборудование ПАЭС-2500 СВГКМ | 2500 | 159х6 |
| 19 | Подводящий газопровод и газовое оборудование котельной УКПГ-1 СВГКМ | 760 | 108х6 |
| 20 | Газопровод-шлейф "Скв №5 врезка в шлейф скв.№87" СВГКМ | 340 | 159х12 |
| 21 | Метанолопровод "Метанольная насосная -скв.№5" СВГКМ | 8570 | 57х6 |
| 22 | Газопровод-шлейф "Скв. №15-УКПГ-2" СВГКМ | 6200 | 168х10 |
| 23 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №15" СВГКМ | 6200 | 57х6 |
| 24 | Газопровод-шлейф "Скв. №21 врезка в шлейф скв.№47 СВГКМ | 100 | 159х12 |
| 25 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№21" СВГКМ | 4288 | 57х6 |
| 26 | Газопровод-шлейф "Скв. №31-УКПГ-2" СВГКМ | 7460 | 168х10 |
| 27 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№31" СВГКМ | 7460 | 57х6 |
| 28 | Газопровод-шлейф "Скв.№32-УКПГ-1" СВГКМ | 3400 | 168х10 |
| 29 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №32" СВГКМ | 3296 | 57х6 |
| 30 | Газопровод-шлейф "Скв. №33-УКПГ-1" СВГКМ | 2990 | 159х12 |
| 31 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №33" СВГКМ | 2990 | 57х6 |
| 32 | Газопровод-шлейф "Скв №39-УКПГ-1" СВГКМ | 6750 | 168х10 |
| 33 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №39" СВГКМ | 7610 | 57х6 |
| 34 | Газопровод-шлейф "Скв №40 - УКПГ-1 СВГКМ | 3280 | 168х10 |
| 35 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№40 СВГКМ | 3280 | 57х6 |
| 36 | Газопровод-шлейф "Скв. №41- УКПГ-1" СВГКМ | 3000 | 159х12 |
| 37 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №41" СВГКМ | 3000 | 57х6 |
| 38 | Газопровод-шлейф "Скв №46 - УКПГ-2" СВГКМ | 5510 | 159х12 |
| 39 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№46" СВГКМ | 5510 | 57х6 |
| 40 | Газовпровод-шлейф "Скв. №47 - УКПГ-1" СВГКМ | 3300 | 168х10 |
| 41 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№47" СВГКМ | 3500 | 57х6 |
| 42 | Газопровод-шлейф "Скв. №53 врезка в шлейф скв.№58" СВГКМ | 589 | 159х12 |
| 43 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №53" СВГКМ | 7569 | 57х6 |
| 44 | Газопровод-шлейф "Скв. №54 врезка в шлейф скв. №47" СВГКМ | 270 | 159х12 |
| 45 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №54" СВГКМ | 2017 | 57х6 |
| 46 | Газопровод-шлейф "Скв №55 - УКПГ-2" СВГКМ | 7740 | 168х10 |
| 47 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№55" СВГКМ | 7740 | 57х6 |
| 48 | Газопровод-шлейф "Скв №58 - УКПГ-1" СВГКМ | 10200 | 159х12 |
| 49 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №58" СВГКМ | 9800 | 57х6 |
| 50 | Газопровод-шлейф "Скважина № 48 - УКПГ-1" СВГКМ | 2300 | 159х12 |
| 51 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №48" СВГКМ | 2300 | 57х6 |
| 52 | Газопровод-шлейф "Скважина № 51 - УКПГ-1" СВГКМ | 7900 | 168х10 |
| 53 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №51" СВГКМ | 7800 | 57х6 |

Перечень оборудования подлежащих проведению контроля, диагностики и экспертизы промышленной безопасности

| № | Наименование оборудования | Объём, м3 | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РВС-1000 №Е-1 УКПГ-1 СВГКМ | 1000 | 0,1 |
| 2 | Непрямой подогреватель П-1 (япония) СВГКМ | 4 | 9,8 |
| 3 | Непрямой подогреватель П-2 (япония) СВГКМ | 4 | 9,8 |
| 4 | АВО (УКПГ-1) СВГКМ | - | 1,6 |
| 5 | Сепаратор газовый на ПАЭС (паспортизация сосуда и ЭПБ) | 2 | 1,6 |

| Начальник ЦД | Р.А. Даутов |
| --- | --- |