Утверждаю:

Технический директор ПАО «ЯТЭК»

_______________А. А. Черепанов

«__» __________________2019 г.

Техническое задание

      - Заказчик.

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

      - Предмет договора.

Право заключения договора поставки оборудования для нужд ИТ.

      - Краткая характеристика и количество поставляемого товара.

Поставке подлежат ТМЦ, согласно таблицы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Комплект системный блок+монитор 23,5”+K&M | компл. | 20 |

      - Технические характеристики

| Наименование | Техническое задание |
| --- | --- |
| системный блок | Процессор: intel Core не менее i3 7-го поколения, desktop версия; ОЗУ: DDR4 не менее 2400Mhz не менее 8192 Мб одной планкой; SSD: не менее 256 Гб SATA; Материнская плата: форм фактор mATX, LAN не менее 1000 Мбит/с; слот для DDR4 не менее 2 шт.; поддерживаемая максимальная частота памяти не менее 2400Мгц, кол-во портов SATA не менее 3 шт.; Корпус: форм фактор Slim Desktop, отсеки внутренние 2,5” и 3,5” не менее по 1 шт., фронтальные USB не менее 2 шт, фронтальные аудио-разъемы, цвет черный, c встроенным блоком питания не менее 300Вт, питание 24+4+4 pin. |
| Монитор | монитор не менее 23,5", матрица IPS, разрешение не менее 1920х1080, время отклика не более 8 мс, частота не менее 60Гц, покрытие матовое, видеоразъемы HDMI, VGA. |
| Клавиатура | Полноразмерная, мембранная, кол-во клавиш не менее 104 шт., проводная USB, ресурс кнопок не менее 5000000 нажатий, цвет черный. |
| Мышь | Общее кол-во кнопок не менее 3 шт., тип сенсора оптический светодиодный, режим работы датчика не менее 1000 dpi, проводная USB, цвет черный |

5. Условие и место поставки.

Поставка и отгрузка осуществляется силами поставщика и за его счет на склад заказчика по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Маганский тракт 2 км. д. 2А

6. Комплектность.

Комплектность товара должна соответствовать документации завода-изготовителя.

7. Качество.

Качество поставляемой продукции должно соответствовать всем показателям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Продукция должна быть маркирована в соответствии с сопроводительной документацией, требованиями ГОСТов и ТУ.

Товар должен быть новым, не подвергавшимся ранее ремонту или восстановлению.

8. Требования к упаковке.

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке. Стоимость тары (упаковки) включена в стоимость товара. За повреждение товара,

которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик.

9. Требования к документации.

Оригинал счет-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12, паспорт качества, гарантийные талоны, сертификаты соответствия, оригинал договора, иные сопроводительные документы.

10. Требования к сроку годности, хранения и гарантии качества.

Срок гарантии на товар не менее срока установленного производителем товара.

Составил:

Вед. инженер ОИТ   		      		                     		              Иванов Н.Д.

Согласовано:

Начальник ОИТ		      		                     		                          Егорова С.Е.