Утверждаю:

Начальник ГПУ ПАО «ЯТЭК»

__________________ П.А. Киселёв

«____»____________________ 2019 г.

Техническое задание на закуп манометров

| № | Наименование | Технические параметры | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр технический | Диапазон - 0-250 кгс/см² Диаметр корпуса - 160 мм Степень защиты - IP54 Класс точности – 1,0 Климатическое исполнение - УХЛ1 Температура окружающей среды (-55…+45) Межповерочный интервал - 1 год Корпус - Сталь Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм - Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 400 |
| 2 | Манометр технический | Диапазон - 0-400 кгс/см² Диаметр корпуса - 160 мм Степень защиты - IP54 Класс точности – 1,0 Климатическое исполнение - УХЛ1 Температура окружающей среды (-55…+45) Межповерочный интервал - 1 год Корпус - Сталь Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм - Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 25 |
| 3 | Манометр технический | Диапазон - 0-160 кгс/см² Диаметр корпуса - 160 мм Степень защиты - IP54 Класс точности – 1,0 Климатическое исполнение - УХЛ1 Температура окружающей среды (-55…+45) Межповерочный интервал - 1 год Корпус - Сталь Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм - Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 150 |
| 4 | Манометр технический | Диапазон - 0-16 кгс/см² Диаметр корпуса - 160 мм Степень защиты - IP54 Класс точности – 2,5 Климатическое исполнение - УХЛ1 Температура окружающей среды (-55…+45) Межповерочный интервал - 2 года Корпус - Сталь Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм - Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 100 |
| 5 | Манометр технический | Диапазон - 0-100 кгс/см² Диаметр корпуса - 160 мм Степень защиты - IP54 Класс точности - 1.5 Климатическое исполнение - УХЛ1 Температура окружающей среды (-55…+45) Межповерочный интервал - 1 год Корпус - Сталь Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм - Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 300 |
| 6 | Манометр технический | Диапазон - 0-25 кгс/см² Диаметр корпуса - 160 мм Степень защиты - IP54 Класс точности – 2,0 Климатическое исполнение - УХЛ1 Температура окружающей среды (-55…+45) Межповерочный интервал - 2 года Корпус - Сталь Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм - Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 50 |
| 7 | Манометр технический | Диапазон - 0-25 кгс/см² Диаметр корпуса - 160 мм Степень защиты – IP65 Класс точности – 2,0 Климатическое исполнение - УХЛ1 Температура окружающей среды (-55…+45) Виброзащита - V4 от 5 до 120 Гц Заполнение – смесь ПМС-100р Межповерочный интервал - 2 года Корпус - Нержавеющая сталь Трубчатая пружина Бурдона-Железоникелевый сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм – Нержавеющая сталь Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 50 |
| 8 | Манометр технический | Диапазон - 0-60 кгс/см² Диаметр корпуса - 160 мм Степень защиты - IP54 Класс точности – 2,0 Климатическое исполнение - УХЛ1 Температура окружающей среды (-55…+45) Межповерочный интервал - 2 года Корпус - Сталь Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм - Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 50 |
| 9 | Манометр ДМ 8008-ВУ-4 Мпа | Диапазон - 0-4 МПа Диаметр корпуса - 100 мм Степень защиты – IP54 Класс точности - 1.5 Климатическое исполнение – У2 Температура окружающей среды (-45…+60) Межповерочный интервал - 2 года Корпус - Алюминиевый сплав Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм - Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 6 |
| 10 | Манометр кислородный ТМ-210 (предл измерений 0-2,5 МПа) | Диапазон - 0-2,5 МПа Диаметр корпуса - 50 мм Степень защиты – IP40 Класс точности - 2.5 Температура окружающей среды (-60…+60) Измеряемая среда: до +80 °C Межповерочный интервал - 2 года Корпус - Сталь Цвет корпуса- Голубой Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм - Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М12*1,5-8g | 17 |
| 11 | Манометр кислородный ТМ-210 (предл измерений 0-25 МПа) | Диапазон - 0-25 МПа Диаметр корпуса - 50 мм Степень защиты – IP40 Класс точности - 2.5 Температура окружающей среды (-60…+60) Измеряемая среда: до +80 °C Межповерочный интервал - 2 года Корпус - Сталь Цвет - Голубой Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм – Медно латунный сплав Резьба присоединительного штуцера - М12*1,5-8g | 30 |
| 12 | Манометр пропан МП50 0,6 Мпа | Диапазон - 0-0,6 МПа Диаметр корпуса - 50 мм Степень защиты – IP40 Класс точности - 2.5 Температура окружающей среды (-40…+70) Межповерочный интервал - 2 года Корпус - Сталь Трубчатая пружина Бурдона - Медный сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм – Латунь Резьба присоединительного штуцера - М12*1,5-8g | 17 |
| 13 | Напоромер КМ-22 60кПа | Диапазон - 0-60 кПа Диаметр корпуса - 100 мм Степень защиты – IP54 Класс точности - 1.5 Температура окружающей среды (-30…+60) Измеряемая среда: до +100 °C Межповерочный интервал - 1 года Корпус - Нержавеющая сталь Расположение штуцера - Радиальное Механизм – Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 5 |
| 14 | Напоромер КМ-22 6кПа | Диапазон - 0-6 кПа Диаметр корпуса - 100 мм Степень защиты – IP54 Класс точности - 1.5 Температура окружающей среды (-30…+60) Измеряемая среда: до +100 °C Межповерочный интервал - 1 года Корпус - Нержавеющая сталь Расположение штуцера - Радиальное Механизм – Медный сплав Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 5 |
| 15 | Манометр технический | Диапазон - 0-60 кгс/см² Диаметр корпуса - 160 мм Степень защиты – IP65 Класс точности – 2,0 Климатическое исполнение - УХЛ1 Температура окружающей среды (-55…+45) Виброзащита - V4 от 5 до 120 Гц Заполнение – смесь ПМС-100р Межповерочный интервал - 2 года Корпус - Сталь Трубчатая пружина Бурдона-Железоникелевый сплав Расположение штуцера - Радиальное Механизм – Нержавеющая сталь Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5-8g | 50 |
| 16 | Прокладка под манометр | Материал – медь Размер – М18х8(М20х1,5) | 30 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2019 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки 120 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), Вилюйский район,  п. Кысыл-Сыр, Центральный склад ПАО «ЯТЭК».

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Начальник ЦД | Шеин С.В. |
| Согласовано: |  |
| Зам. главного механика | Потешкин И.В. |
| Зам. начальника цеха | Адаров Т.Д. |
| Начальник газовой службы | Тышкевич К.В. |