«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» _______________ В.И. Санников «___»______ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Агрегат насосный БЭН

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Агрегат насосный БЭН в количестве 2-х шт.

- Назначение поставляемого изделия:

Для перекачки светлых нефтепродуктов

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Тип насоса | центробежный герметичный одноступенчатый |
| Подача, (м3/ч) | 140 |
| Напор при номинальной подачи, м: - на рабочей жидкости - при испытаниях на воде | 100 96 |
| Рабочий интервал, м3/ч | 120-180 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 5,5 |
| Коэффициент полезного действия электронасоса при номинальной подаче, % | 52 |
| Давление в контуре электронасоса, кгс/см2, не более | 40 |
| Масса электронасоса, кг, не более | 600 |
| Корректированный уровень вибрации, ммхс-1 | 4,5 |
| Плотность, кг/ м3 | 486 - 494 |
| Рабочая температура перекачиваемой жидкости, °С | 160 |
| Перекачиваемая жидкость | Углеводородный конденсат* |
| Род тока | Переменный трехфазный |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2** |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Частота вращения (синхронная), об/мин | 3000 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 37 |
| Коэффициент мощности (cos φ) при номинальной мощности двигателя | 0,85 |
| Начальный пусковой ток, А | 350 |
| Потребляемый ток при максимальной подаче рабочего интервала, А, не более: - на рабочей жидкости - при испытаниях на воде | 77 160 |
| Класс нагревостойкости | Н |
| Уровень и вид взрывзащиты электродвигателя | 1ExdIIBT4 X* |
| Срок службы, лет | 10 |
| Габаритный чертеж электронасоса | Приложение А к ТЗ |
| Характеристики электронасоса на воде | Приложение Б к ТЗ |
| Расчетные характеристики электронасоса на рабочей жидкости | Приложение №1 к ТЗ |

*	в перекачиваемой жидкости допускается наличие твердых неабразивных включений размером до 0,2 мм, массовая доля которых не превышает 0,2%;

** предназначен для работы как в закрытых помещениях, так и под навесом при температуре окружающей среды от минус 40℃ до 40℃.

Комплектность:

- Комплект запасных частей – 1 компл. (завод сам на основании гарантии определяет расходники на 2 года бесперебойной эксплуатации).

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

- Срок поставки: 90 календарных дней с момента заключения договора.

| Начальник ЦД | Шеин С.В. |
| --- | --- |